УО «Минский государственный колледж строительства

имени В.Г. Каменского

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по учебному предмету «Электротехника»

РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ

Специальность

3-70 02 51 Производство строительно-монтажных и ремонтных работ Квалификация

3-70 02 51-54  Монтажник строительных  конструкций.

Преподаватель высшей квалификационной категории

Тамара  Анатольевна Янченко.

МИНСК

Аннотация

Раздел контроля знаний УМК содержит материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов профессионально-технического образования.

Содержание  раздела контроля знаний УМК по учебному предмету «Электротехника»:

- Примерные критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся

- Обязательная  контрольная  работа –  четыре варианта  заданий

Вопросы тематического контроля по темам (тестовые задания)

- Тема 1. Электрические цепи постоянного тока (вариант 1 и вариант 2)

- Тема 2. Электромагнетизм.  Магнитное поле и его основные параметры.

- Тема 3. Электрические цепи переменного тока. Однофазные электрические цепи переменного тока.

- Тема 3. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные электрические цепи переменного тока.

- Теме 4. Трансформаторы

- Тема 6. Электроизмерительные приборы и их применение. Измерение тока, напряжения и мощности параметров электрических и магнитных цепей неэлектрических величин.

- Тема 7.  Электрические машины. Электродвигатели  постоянного тока.

- Тема 7. Электрические машины. Электродвигатели переменного тока

При подготовке тестовых заданий был использован  учебник А.А. Захаревич «Электротехника»,

Примерные критерии оценки

результатов учебной деятельности учащихся

по учебному предмету «Электротехника»

| Отметка в баллах | Показатели |
| --- | --- |
| 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала по учебному предмету «Электротехника», предъявленных в готовом виде (фактов, понятий, явлений, определений). |
| 2 (два) | Различение объектов изучения программного учебного материала по учебному предмету «Электротехника», предъявленных в готовом виде. При объяснении понятий допускаются многочисленные существенные ошибки, которые могут устраняться только с помощью преподавателя. Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. |
| 3 (три) | Воспроизведение части программного материала по «Электротехника» по памяти, (фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения). Осуществление умственных и практических действий по образцу. |
| 4 (четыре) | Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (сохранение последовательности изложения, описание объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими структурные связи и отношения). Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. Наличие единичных существенных ошибок. |
| 5 (пять) | Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений). Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. Наличие несущественных ошибок. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. |
| 6 (шесть) | Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала. Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных связей, приведение примеров из практики, выполнение заданий по образцу, на основе методических указаний). Наличие несущественных ошибок. |
| 7 (семь) | Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала. Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развёрнутое описание и объяснение объектов изучения, обоснование и доказательство, формулирование выводов, применение теоретических знаний для решения практических задач, недостаточно самостоятельное выполнение заданий). Наличие единичных несущественных ошибок. |
| 8 (восемь) | Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий). Наличие единичных несущественных ошибок. |
| 9 (девять) | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение учебного материала как на основе известных правил, методических указаний, так и поиск нового знания, способов решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез, наличие действий и операций творческого характера для выполнения заданий, применение учебного материала при разборе производственной ситуации). Применение теоретических знаний для решения задач по «Электротехнике» в новой ситуации. |
| 10 (десять) | Свободное оперирование программным учебным материалом (применение знаний и умений в незнакомой ситуации, самостоятельные действия по объяснению объектов изучения, по формулированию правил, построению алгоритмов для выполнения заданий, выполнение творческих работ и заданий). Проявление творческих способностей при анализе и оценке теоретического материала, предложение принципиально новых подходов для решения отдельных электротехнических проблем (написание рефератов, докладов по изучаемым темам, выступление с ними перед аудиторией). |

Примечание. Отметка «0» (ноль) выставляется учащемуся при отсутствии ответа.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ВАРИАНТ 1

1. Укажите  соответствующее обозначение электротехнической величины:

а) полная мощность			1) L

б) сопротивление				2) S

в) магнитная индукция			3) R

г) ЭДС					4) B

д) индуктивность				5) E								(1-2 балла)

2. Укажите  единицу измерения для приведенной электротехнической величины:

а) напряжение				1) Ньютон (Н)

б) частота					2) Вебер (Вб)

в) магнитный поток			3) Сименс (См)

г) проводимость				4) Герц (Гц)

д) сила Ампера				5) Вольт (В)

(3-4 балла)

3. Дайте определение следующим понятиям:

- Электрический аппарат

- Двигатель

(5-6 баллов)

4. Определите основные характеристики переменных величин:

а) u=0,846∙sin785∙t+200

б) i=1,692∙sin1570∙t-400

в) e=0,282∙sin942∙t

(7-8 баллов)

5. В трёхфазную сеть переменного тока с линейным напряжением

UЛ=380 В и частотой f=50 Гц включена звездой симметричная нагрузка. Активное сопротивление фазной нагрузки R= 50 Ом,

индуктивное L=80 мГн

ёмкостное С=18 мкФ.

Определить активную, реактивную и полную мощность приемника, cosφ цепи.

(9-10 баллов)

ВАРИАНТ 2

1. Укажите  соответствующее обозначение электротехнической величины:

а) магнитный поток			1) T

б) ёмкость					2) UL

в) индуктивное напряжение		3) Ф

г) частота					4) f

д) период					5) С

(1-2 балла)

2. Укажите  единицу измерения для приведенной электротехнической величины:

а) ЭДС					1) Вольт (В)

б) сопротивление				2) Тесла (Тл)

в) магнитная индукция			3) Ом

г) мощность				4) Генри (Гн)

д) индуктивность				5) Ватт (Вт)						(3-4 балла)

3. Дайте определение следующим понятиям:

- Аппарат управления

- Генератор

(5-6 баллов)

4. Определить основные характеристики переменных величин:

а) e=0,423∙sin628∙t

б) u=1,41∙sin1256∙t+450

в) i=0,705∙sin1885∙t-900									(7-8 баллов)

5. В трёхфазную сеть переменного тока с линейным напряжением UФ=220 В и частотой f=120 Гц включена звездой симметричная нагрузка. Активное сопротивление фазной нагрузки R= 60 Ом,

индуктивное L=90 мГн

ёмкостное С=20 мкФ.

Определить активную, реактивную и полную мощность приемника, cosφ цепи.

(9-10 баллов)

ВАРИАНТ 3

1. Укажите  соответствующее обозначение электротехнической величины:

а) магнитная индукция			1) IС

б) полное сопротивление		2) L

в) индуктивность				3)

г) угловая частота			4) Z

д) ёмкостная сила тока			5) B

(1-2 балла)

2. Укажите  единицу измерения для приведенной электротехнической величины:

а) реактивная мощность		1) Вольт (В)

б) ёмкостное напряжение		2) Ом

в) индуктивное сопротивление	3) градус

г) начальная фаза напряжения	4) вар

д) полная мощность			5) Вольт·Ампер (В·А)

(3-4 балла)

3. Дайте определение следующим понятиям:

- Электрическая машина

- Реле

(5-6 баллов)

4. Определить основные характеристики переменных величин:

а) i=1,128∙sin2198∙t+500

б) u=1,833∙sin785∙t

в) e=1,692∙sin471∙t-800									(7-8 баллов)

5. В трёхфазную сеть переменного тока с линейным напряжением UЛ=220 В и частотой f=100 Гц включена звездой симметричная нагрузка. Активное сопротивление фазной нагрузки R= 30 Ом,

индуктивное L=50 мГн

ёмкостное С=7 мкФ.

Определить активную, реактивную и полную мощность приемника, cosφ цепи.

(9-10 баллов)

ВАРИАНТ 4

1. Укажите  соответствующее обозначение электротехнической величины:

а) реактивная мощность		1) ρ

б) ёмкостное напряжение		2) φI

в) индуктивное сопротивление	3) ХL

г) начальная фаза тока			4) UC

д) удельное сопротивление		5) Q								(1-2 балла)

2. Укажите  единицу измерения для приведенной электротехнической величины:

а) активная мощность			1) Фарад (Ф)

б) ёмкость					2) Вольт (В)

в) индуктивное напряжение		3) Ватт (Вт)

г) начальная фаза тока			4) Секунда

д) период					5) Градус							(3-4 балла)

3. Дайте определение следующим понятиям:

- Коммутирующий аппарат

- Электронный прибор

(5-6 баллов)

4. Определить основные характеристики переменных величин:

а) e=0,423∙sin1884∙t-700

б) u=0,846∙sin314∙t+350

в) i=1,128∙sin2826∙t+200									(7-8 баллов)

5. В трёхфазную сеть переменного тока с линейным напряжением UФ=380 В и частотой f=200 Гц включена звездой симметричная нагрузка. Активное сопротивление фазной нагрузки R= 40 Ом,

индуктивное L=70 мГн

ёмкостное С=10 мкФ.

Определить активную, реактивную и полную мощность приемника, cosφ цепи.

(9-10 баллов)

Тестовое задание 1

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока

Вариант 1

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Выбранный вариант запишите в тетрадь.

1.Направленное движение свободных электрических зарядов в проводнике под действием электрического поля называется:

а) током;	   в) мощностью;

б) напряжением;	г) проводимостью.

2.Разность потенциалов между двумя точками электрического поля называется:

а) электрическим напряжением;

б) электрическим сопротивлением;

в) электродвижущей силой;

г) мощностью электрического поля.

3.Работа электрического поля по переносу единичного положительного заряда с поверхности Земли в данную точку поля определяет:

а) силу электрического тока в данной точке;

б) мощность электрического тока в данной точке;

в) потенциал электрического поля в данной точке;

г) электродвижущую силу источника (ЭДС).

4.Физическая величина, определяемая отношением работы сторонних сил по перемещению заряда по замкнутой цепи к величине этого заряда, называется:

а) электрическим током;   	в) сопротивлением:

б) напряжением;			г) электродвижущей силой источника.

5.Работа электрического тока, совершаемая за единицу времени, называется:

а) напряжением;			в) электрическим сопротивлением;

б) мощностью тока;			г) силой тока.

6.Режим работы источника ЭДС, при котором цепь разомкнута и ток равен нулю, называется режимом:

а) холостого хода;			в) номинальным:

б) короткого замыкания;   	г) согласованным.

7.Режим работы источника ЭДС, когда напряжение, ток
и мощность в цепи соответствуют паспортным значениям этих величин для данной электротехнической установки, называется режимом:

а) холостого хода;			в) номинальным;

б) короткого замыкания;     	г) согласованным.

8.Способность проводника препятствовать протеканию тока называется:

а) напряженностью электрического поля;

б) электрическим сопротивлением;

в) удельным сопротивлением;

г) работой электрического тока.

9. Участок цепи, в котором начала потребителей подключаются в один узел, а концы - в другой, называется:

а) последовательным соединением потребителей:

6) параллельным соединением потребителей;

в) делителем напряжения;

г) смешанным соединением потребителей.

10. Соединение нескольких потребителей, при котором по ним протекает один и тот же ток, называется:

а) последовательным;     	в) сложным;

б) параллельным;			г) смешанным.

Ключ к тестовым заданиям 1 варианта 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | в | г | б | а | в | б | б | а |

Вариант 2

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

1.	Сопротивление шины троллейного шинопровода длиной 200 м,  выполненного медными шинами сечением16 мм2 (Рсu = 0,018 Ом- мм2. /м), составляет:

а) 25 Ом;	в) 0,225 Ом;

б) 2,5 Ом;	г) 125 Ом.

2.	Сопротивление одножильного силового кабеля с медной жилой (Рсu= 0,018 Ом- мм2 /м) сечением 2,5 мм длиной 40 м составляет:

а) 3 Ом;	в) 144 Ом;

б)25 Ом;	г) 0,288 Ом.

3.	Сопротивление катушки электромагнита, намотанной

медным проводом (Рсu= 0,018 Ом- мм2/м) сечением 0,09 мм2 и длиной 200 м, равно:

а) 3,24 Ом;	в) 40 Ом;

б) 18 Ом;	г) 4 Ом.

4.	Если алюминиевая шина (РА1= 0,028 Ом- мм2 /м) распределительного  устройства (РУ) подстанции сопротивлением 0,14-10-3 Ом имеет размеры: высота 0,12 м,
ширина 0,01 м, то ее длина составляет:

а)6 м;	в) 2 м;

б) 24 м;	г) 12 м.

5.	Если длина никелинового провода (Рнк= 0,42 Ом-мм2/м) сечением 0,2 мм2 проволочного реостата составляет 100м, то сопротивление реостата должно быть:

а) 84 Ом;	в) 210 Ом;

б) 21 Ом;	г) 42 Ом.

6.	Если электропроводка выполнена алюминиевым проводом (РА1 = 0,028 Ом- мм2 /м) сечением 1,4 мм2, то сопротивление участка проводки длиной 70 м составит:

а) 1,4 Ом;				в) 70 Ом;

б) 21 Ом;		г) 2,8 Ом.

7.	Через нить накала электрической лампы, имеющей сопротивление 550 Ом и рассчитанной на включение в сеть напряжением 220 В, проходит ток:

а) 0,4 А;	в) 110 А;

б) 400 А;	г) 2,5 А.

8.	Если к батарее, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом, присоединена электрическая лампочка сопротивлением 11,5 Ом, то ток батареи составит:

а) 0,4 А;	в) 9,4 А;

б) 0,2 А;	г) 2,5 А.

9.	Если спираль кипятильника рассчитана на ток 5,5 А при включении в сеть 220 В, то сопротивление спирали должно составлять:

а) 1,21 кОм;	в) 40 Ом;

б) 225,5 Ом;	г) 214,5 Ом.

10. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

а) 576 А;	в) 124,8 А;

б) 115,2 А;	г) 0,04 А.

Ключ к тестовым заданиям 1 варианта 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | г | в | а | в | а | а | а | в | г |

Тестовое задание 2

Тема 2. Электромагнетизм.

Магнитное поле и его основные параметры.

Выберите  правильный ответ из предложенных вариантов и запишите в тетрадь.

1.	Постоянный магнит   это предмет, притягивающий:

а) благородные металлы;      в) неметаллы;

б) железные изделия;	 г) щелочные металлы.

2.	Силовые линии прямого проводника с током имеют форму:

а) параллельных линий;	в) тора;

б) окружностей;	г) сферы.

3.	Величина,   определяемая   произведением   силы   тока в катушке на число витков в ней, называется:

а) магнитной индукцией;      в) магнитодвижущей силой (МДС);

6) напряженностью поля;     г) магнитным потоком.

4.	Магнитные свойства среды характеризуются  величиной:

а) магнитной индукции;

б) магнитного потока;

в) абсолютной магнитной проницаемости;

г) магнитной постоянной.

5.	Направление силовых магнитных линий прямого проводника с током определяется по правилу:

а) левой руки;	в) буравчика;

б) правой руки:	г) Ленца.

6.	Явление отставания уменьшения магнитной индукции от уменьшения магнитного поля называется:

а) гистерезисом; 		в) перемагничиванием;

б) магнитным насыщением; 	г) намагничиванием

7. Величина, характеризующая изменение магнитной индукции среды при воздействии магнитного поля, называется:

а) МДС;				в) магнитным сопротивлением;

б) магнитной проницаемостью		г) напряженностью магнитного поля

8. Вещества, в которых внутреннее магнитное поле ослабляет внешнее поле, называются:

а) парамагнитными;	 в) диамагнитными;

б) ферромагнитными:  	 г) магнитотвердыми.

9. Напряженность магнитного поля, при которой магнит полностью теряет свои магнитные свойства, называется:

а) гистерезисом;			б) коэрцитивной силой;

в) магнитным насыщением; 			г) магнитодвижущей силой.

10. Единицей измерения магнитной индукции является:

а)тесла;	в) генри;

б)вебер;	г) гаусс.

Ключ к тестовым заданиям 2 тема 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | в | б, в | а | б | в | б | а |

Тестовое задание 3

Тема 2.  Явление ЭДС и электромагнитной индукции.

Самоиндукция и взаимоиндукция.

Выбрать правильный ответ.

1. Сила F, действующая на проводник с током в магнитном поле, определяется по формуле

a) Fэм = BIL sin a     б) Ф = BS

в) Fл = Buq;               г) Fм = IW.

2. Направление движения проводника с током в магнитном поле под действием электромагнитных сил определяется правилом:

a) правой руки;   в) Ленца;

б) левой руки;     г) буравчика.

3 Причина появления тока в катушке под действием изменения магнитного поля:

a) электромагнитная сила;       б) кулоновское взаимодействие зарядов;

в) магнитное насыщение;         г) явление электромагнитной индукции.

4. Направление ЭДС индукции определяется по правилу:

a) правой руки; б) левой руки;

в) Ленца;             г) буравчика.

5. Величина ЭДС самоиндукции определяется по формуле:

a) Eₖ = Fₖq       в) e = Bvl;

б) e = -L△I△t     г) E = U+IR.

6. Сумма магнитных потоков всех витков катушки называется:

a) потокосцеплением;        б) индуктивностью;

в) ЭДС индукции;                  г) магнитным сопротивлением.

7. Явление возникновения ЭДС в катушке под действием изменения силы собственного тока называется:

a) взаимной индукцией;       в) электромагнитной индукцией;

б) самоиндукцией                г) остаточным магнетизмом.

8. Влияние токов Фуко в сердечниках электротехнических устройств ослабляют изготовлением их:

a) из изолированных листов стали        в) из неметаллов

г) с экраном.                                             б) из диамагнетиков;

9. На проводник с током в магнитном поле действует:

а) Сила Лоренца                б)Сила Ампера
в)коэрцитивная сила          г)намагничивающая сила

10. ЭДС электромагнитной индукции появляется в проводе, если:

a) провод и магнитное поле движутся относительно друг друга;

б) провод помещен в постоянное магнитное поле;

в) провод и магнит движутся равномерно в одну сторону.

Ключ к тестовым заданиям 3 тема 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | г | а | б | а | б | а | б | а |

Тестовое задание 4

Тема 3. Электрические цепи переменного тока.

Однофазные электрические цепи переменного тока.

Выбрать правильный ответ

1. Если период тока равен 4*10⁻² с, то частота его изменения составит:

a) 25 Гц;    б) 400 Гц;

в) 0,04 Гц; г) 157 Гц.

2. Если виток вращается с угловой скоростью 314 рад/с, то за 0,01 с он повернется на угол:

a) 90°;   в) 270°;

б) 180°; г) 360°.

3. Если амплитуда переменной синусоидальной ЭДС равна 180 В, частота тока 50 Гц, то в момент времени 0,00167 с мгновенное значение ЭДС составит:

a) 180 B;  в) 90 В;

б) 220 В;  г) 380 В.

4. Если амплитуда тока 10 А, а частота тока 50 Гц, то мгновенное значение тока i = Iₘ sin для t = 0,01 составит:

a) 0 A;  в) 2,5 A;

б) 5 А; г) 10 А.

5. Мгновенное значение ЭДС для t = 0,005 с, если амплитудное значение ЭДС 310 В, а частота тока 50 Гц, составит:

a) 0 В ;    в) 31 B;

б) 155 В; г) 310 В.

6. Частота тока i = 10 sin 314t составит:

a) 10 Гц; в) 31,4 Гц;

б) 50 Гц; г) 100 Гц.

7. Период тока і = 10 sin 628t составит:

a) 0,01 с; б) 0,02 с;

в) 0,5 с;  г) 0,05 с.

8. Действующее значение тока i = 141 sin 314t составит:

a) 141 A;                б) 100 А;

в) 1,41 А;               г) 10 А.

9. Если амплитуда синусоидального напряжения 1410 В то действующее значение составит:

a) 1410 B; б) 2820 В;

в) 380 В; г) 1000 В.

10. Если нагрузка питается напряжением и = 169,2 sin 314t. то действующее значение напряжения составит:

a) 60 B; б) 220 В;

в) 120 B; г) 380 В.

Ключ к тестовым заданиям 4 тема 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | а | г | б | а | б | г | в |

Тестовое задание 5

Тема 3. Электрические цепи переменного тока

Трехфазные электрические цепи переменного тока.

Дополнить утверждение.  За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Сеть переменного тока, в которой действуют три ЭДС одинаковой частоты, взаимно смещенные по фазе на 1/3 1 3 периода, называется …

2. Отдельные электрические цепи, составляющие трехфазную систему, называются …

3. Подвижная часть трехфазного генератора переменного тока называется…, а неподвижная часть - …

4. Векторная диаграмма ЭДС трехфазного генератора представляет собой …

5. Нагрузка фаз, равная по величине и по характеру включенных в каждую фазу сопротивлений, называется …

6. Провода, соединяющие начала фаз трехфазного генератора с приемником, называются …

7. Разность потенциалов между началом и концом фаз трехфазного генератора или между линейным и нулевым проводом называется …

8. Зажим обмотки трехфазного генератора, через который ток поступает во внешнюю цепь при положительном его значении, называется …

9. Схема соединения обмоток трехфазного генератора, при котором концы фаз объединяются в одну точку, называется …

10. Схема соединения обмоток трехфазного генератора, при котором начало каждой фазы соединяется с концом другой, называется …

Ответы тема 3 задание 5:

1. … трехфазной системой переменного тока

2. … фазами

3. … ротовой, … статором

4. … трехлучевую симметричную звезду

5. … симметричной

6. … линейными

7. … фазным напряжением

8. … началом фазы генератора

9. … «звездой»  10. … «треугольником»

Тестовое задание 6

Тема 3. Электрические цепи переменного тока

Выберите  правильный ответ из предложенных вариантов.

1. Нагрузка сопротивлением 20 Ом, соединенная «звездой», включена на линейное напряжение 220 В.  Линейный ток составит:

a) 11 А;       б) 6,35 А;	в) 15,92 А;    г) 1,1 A.

2. Нагрузка с активным сопротивлением 30 Ом и индуктивным 40 Ом, соединенная «звездой», включена на фазное напряжение 220 В. Линейный ток составит:

a) 4,4 A;    в) 5,5 A; 	б) 7,33 А;  	г) 3,14 А.

3. Нагрузка с активным сопротивлением 30 Ом и индуктивным 40 Ом, соединенная «звездой», включена на линейное напряжение 380 В. Фазный топ составит:

a) 7,33 A;   в) 5,5 A; 	б) 4,4 А;     г) 14,7 А.

4. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включены по схеме «звезда» 15 ламп мощностью 100 Вт каждая. Ток в каждой фазе составит:

a) 76 A;     в) 1,3 A;	6) 0,26 А;  г) 2,27 А.

5. В каждую фазу трехфазной системы с фазным напряжением 220 В включены 11 ламп мощностью 40 Вт каждая. Ток в фазе составит:

в) 0,25 А;    a) 2 A; 	б) 5,5 А;      г) 4 A.

6. В четырехпроводную сеть трехфазного тока с линейным напряжением 380 В включены симметрично 33 лампы по 40 Вт. Ток в каждой фазе составит:

в) 2 А;    a) 0,25 A; 	г) 4 А.     б) 5,5 А;

7. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением 220 В ВК включены по схеме «звезда» три конденсатора сопротивлением 25,4 Ом каждый. Фазный ток составит:

a) 8,66 A; г) 1,63 А.	б) 26 А;    в) 5 А;

8. В каждую фазу трехфазной системы с линейным напряжением 380 В включена «звездой» симметричная нагрузка с активным сопротивлением 40 Ом, индуктивным сопротивлением 50 Ом и емкостным сопротивлением 20 Ом. Фазный ток составит:

a) 7,33 A;       в) 5,5 А;	б) 14,7 А;       г) 4,4 А.

9. Активная мощность трехфазного приемника с фаз- ным током 10 200 А и линейным напряжением 34 кВ при коэффициенте мощности 0,8 и соединении «звездой» составит:

a) 480,5 МВт;     в) 282,6 МВт; 	б) 816,85 МВт;   г) 277,44 МВт.

10. Ток, протекающий по проводам трехфазной линии электропередачи (ЛЭП) при линейном напряжении 15 кВ и передаваемой мощности 150 кВ А, составит:

a) 3,33 A;     в) 5,78 A;	б) 30 А;        г) 10 A.

Ключ к тестовым заданиям  тема

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | б | г | а | в | в | г | а | в |

Тестовое задание 7

Тема 4. Трансформаторы

Выбрать правильный ответ.

1. Однофазный трансформатор подключен к сети напряжением 220 В. Потребляемая мощность 2,2 кВт. Ток вторичной обмотки 2,5 А. Найти коэффициент трансформации:

a) К≈  2  в) К≈ 0,25;

r) К≈ 5  б) К≈  4;

2. При холостом ходе трансформатора несправедливо равенство:

а) E ₂ ≈  U₂; в) w₂ w₁ ≈ K

б) U₂ U₁  ≈  K  г) I₂I₁  ≈ K

3. Для опыта холостого хода трансформатора необходимы приборы:

a) два амперметра, вольтметр, ваттметр;   б) амперметр, два вольтметра, ваттметр;

b) два вольтметра и ваттметр;      г) амперметр и ваттметр.

4. Напряжение на входе однофазного трансформатора U₁ = 100 В, ток цепи          I₁ = 10А. Вольтметр вторичной цепи показывает U₂ = 500 В. Амперметр вторичной цепи покажет:

a) 50 A;  	 в) 0,5 A; 	б) 2 А;	 г) 1 А.

5. Ваттметр, включенный в цепь первичной обмотки трансформатора в опыте короткого замыкания, показывает:

a) потери в сердечнике;   в) полезную мощность;

б) потребляемую мощность; г) потери в обмотках.

6. ЭДС первичной обмотки E₁ = 10 В, вторичной Е₂ = 130 В. Число витков первичной обмотки 20. Число витков вторичной обмотки:

a) 2;    б) 130;   в) 260;    г) 200.

7. При активной нагрузке трансформатор потребляет мощность Р₁ - 500 Вт, напряжение сети U₁ = 100 В, коэффициент трансформации равен 10. Ток нагрузки:

a) 10 А;  б) 5 А;   в) 50 A;    г) 1 А.

8. Для опыта короткого замыкания трансформатора необходимы приборы:

a) два амперметра, вольтметр и ваттметр;

б) амперметр, два вольтметра и ваттметр;

в) два вольтметра и ваттметр;

г) амперметр и вольтметр.

9. Во вторичную обмотку трансформатора в режиме короткого замыкания включают прибор:

a) омметр; б) вольтметр;

в) ваттметр; г) амперметр.

10. Потери мощности в меди вызваны:

a) гистерезисом; б) вихревыми токами;

г) взаимоиндукцией. в) нагреванием проводников;

Ключ к тестовому заданию 7 тема 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | б | б | г | в | в | а | г | в |

Тестовое задание 8

Тема 6. Электроизмерительные приборы и их применение.

Измерение тока, напряжения и мощности параметров электрических и магнитных цепей неэлектрических величин.

6.1. Дополнить утверждение.

1. Для расширения пределов измерения в магнитоэлектрических амперметрах применяют …

2. Предел измерения в электродинамических амперметрах расширяют с помощью …

3. Для расширения предела измерения вольтметра к нему последовательно подключают …

4. В высоковольтных сетях электромагнитные вольтметры включаются через …

5. Измерение сопротивлений методом косвенной оценки в цепях постоянного тока производится с помощью … по формуле …

6. Измерение сопротивлений методом сравнения производят с помощью …

7. Магнитоэлектрический логометр, предназначенный для измерения изоляции электротехнических устройств, называется …

8. Емкость конденсатора можно измерить с помощью моста переменного тока, условием равновесия которого является равенство …

9. Преобразователи, в которых изменение неэлектрической величины вызывает пропорциональное изменение электрического параметра, называются …

10. Датчики, в которых неэлектрическая величина преобразуется в пропорциональную величину ЭДС, называются …

Ответы тема 6 задание 8 . За каждый правильный ответ 1 балл

1. … шунты

2. … трансформация тока

3. … добавочное сопротивление

4. … трансформаторы напряжения

5. … амперметра и вольтметра … R= UI

6. … уравновешенных мостов

7. … мегомметров

8. … произведение сопротивлений противолежащих плеч

9. … параметрическими    10. … генераторными

Задание 6.2. Решить задачу.

1. Миллиамперметр с пределом измерения 30 мА и внутренним сопротивлением 10 Ом имеет равномерную шкалу. Рассчитать добавочное сопротивление, чтобы прибор можно было использовать в качестве вольтметра с пределом измерения 600 В.

2. Последовательно с вольтметром включено добавочное сопротивление, расширяющее пределы измерения с 15 до 150 В. Значение добавочного сопротивления 180 кОм. Найти внутреннее сопротивление вольтметра.

3. Определить сопротивление шунта амперметра, рассчитанного на номинальный ток 75 А, если номинальный ток измерительного механизма 7,5 мА, а сопротивление обмотки рамки прибора 20 Ом.

4. Магнитоэлектрический измерительный механизм, рассчитанный на напряжение 75 мВ и ток 5 мА, необходимо использовать для измерения напряжения 250 В. Определить величину добавочного сопротивления, подключаемого к прибору.

5. Вольтметр сопротивлением 10 кОм, рассчитанный на номинальное напряжение 30 В, необходимо использовать для измерения напряжения 150 В. Определить величину добавочного сопротивления.

6. Вольтметр сопротивлением 20 000 Ом подключен с дополнительным сопротивлением 8000 Ом к сети напряжением 220 В. Определить показание вольтметра.

7. Последовательно с вольтметром с пределами измерения 300 В и внутренним сопротивлением 30 кОм включено добавочное сопротивление 120 кОм. Определить расширенный предел измерения прибора.

8. Определить емкость конденсатора, включенного в сеть промышленной частоты, если показание вольтметра равно 220 В, а амперметра 0,55 А.

9. Вольтметр с пределом измерения 300 В и внутренним сопротивлением 20 кОм снабжен добавочным сопротивлением, расширяющим предел измерения в десять раз. Определить значение добавочного сопротивления.

Тестовое задание 9

Тема 7.  Электрические машины.

Электродвигатели  постоянного тока.

Выбрать правильный ответ. За каждый правильный ответ 1 балл.

1. На сердечники главных полюсов машины постоянного тока надеты катушки, которые представляют собой обмотку:

a) якоря; б) возбуждения; в) ротора.

2. Полый цилиндр, пластины которого соединены с витками обмотки якоря, - это:

a) станина;      б) сердечник;    в) коллектор.

3. Вращающий момент двигателя постоянного тока возникает в результате:

a) взаимодействия тока якоря с главным магнитным полем;

б) движения проводника в магнитном поле;

в) воздействия на проводник вращающегося магнитного поля.

4. Реостат, включенный последовательно с якорем двигателя, служит:

a) для улучшения коммутации;    б) ограничения пускового тока;

в) ослабления реакции якоря.

5. Напряжение на зажимах якоря не влияет на ток возбуждения при включении обмотки возбуждения по схеме:

a) независимого возбуждения;     б) параллельного возбуждения;

в) последовательного возбуждения.

6. Схема, по которой цепь обмотки возбуждения включается параллельно с цепью якоря, называется:

a) зависимой;      б) независимой;      в) шунтовой.

7. Электромагнитная мощность, развиваемая двигателем, определяется по формуле: 		a) UIя;         б) I2я        в) EIя.

8. Реверсирование двигателя можно осуществить изменением:

a) числа пар полюсов;         б) силы тока в якоре;

в) направления тока в якоре.

9. Частоту вращения двигателя можно регулировать изменением:

a) тока возбуждения;     б) направления тока якоря;

в) напряжения питания.

10. Зависимость частоты вращения двигателя от тока возбуждения называется:

a) механической характеристикой;    б) скоростной характеристикой;

в) внешней характеристикой.

Ключ к тестовому заданию 9 тема 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | в | а | б | а | в | в | в | а | б |

Тестовое задание 10

Тема 7. Электрические машины. Электродвигатели переменного тока

Дополнить утверждение. За каждый правильный ответ 1 балл.

1.  Для создания вращающегося магнитного поля в асинхронных электродвигателях служит:

а) статор    б) ротор;   в) главный полюс.

2. Начала и концы фазных обмоток статора подключаются:

a) к зажимам колодки на корпусе;

б) контактным кольцам;

в) пластинам коллектора.

3. Обмотка ротора, выполненная по типу беличьего колеса, называется:

a) фазной;

б) якорной;

в) короткозамкнутой.

4. Частота вращения магнитного поля зависит:

a) от частоты вращения ротора; б) частоты тока в сети;

в) числа витков обмотки статора.

5. Электрические потери мощности вызваны влиянием:

a) гистерезиса;     б) трения в опорах;    в) нагрева обмоток.

6. Зависимость частоты вращения ротора от нагрузки двигателя называется:

a) рабочей характеристикой; б) механической характеристикой;

в) скоростной характеристикой.

7. Реверсирование асинхронного двигателя осуществляется:

a) изменением порядка чередования фаз; б) включением пускового реостата;

в) изменением числа пар полюсов магнитного поля статора.

8. Частота вращения ротора асинхронного двигателя определяется по формуле:

a) n₁=60fр          б) n₂=n₁(1 - S);         в)n = U-IRяСФ

9. Для получения вращающегося магнитного поля в цепь статора однофазного асинхронного двигателя включают:

a) пусковой реостат и конденсатор; б) автотрансформатор и конденсатор;

в) пусковую обмотку и конденсатор.

10. Электрическое торможение двигателя осуществляется:

a) противовключением; б) переключением со «звезды» на «треугольник»;

в) включением реостатов.

Ключ к тестовому заданию 10 тема 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | в | б | в | б | а | б | в | а |