УО «Минский государственный колледж строительства

имени В.Г. Каменского»

Учебно-методический комплекс

по учебному предмету «Электротехника»

ПРАКТИЧЕСКИЙ   РАЗДЕЛ

преподаватель высшей квалификационной категории

Тамара Анатольевна Янченко

#### Аннотация

Практический раздел УМК содержит материалы для проведения лабораторно-практических работ по учебному предмету «Электротехника».

Для получения образования на основе общего базового  образования с получением общего среднего образования  предназначено 4 часа для лабораторно-практических работ по учебному предмету  «Электротехника».

Лабораторная работа № 1, два академических часа  «Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередачи (ЛЭП).

Лабораторная работа № 2 два академических часа «Неразветвленная цепь переменного тока с катушкой индуктивности и емкостью»

Для защиты выполненной лабораторной работы подготовлены контрольные вопросы

Практический раздел   УМК предназначен для преподавателей и учащихся, обучающихся по программе профессионально-технического образования строительного профиля

Содержание практического раздела УМК по учебному предмету «Электротехника»

- Планы проведения лабораторных работ

- Задания для выполнения лабораторных работ

- Методические указания для выполнения лабораторных работ

- Примеры решения задач

- Контрольные вопросы по теме

ПЛАН   ЗАНЯТИЯ (5-6)

Тема программы. Электрические  цепи постоянного тока.

Тема  учебного   занятия. Лабораторная работа№1 «Определение потери напряжения и мощности  в линии электропередач (ЛЭП)».

Цели  урока:

Обучающая: Сформировать представление о влиянии нагрузки линии и сопротивлении ее проводов на величину потери напряжения, мощности потерь и К.П.Д. линии электропередач.

Воспитательная: способствовать воспитанию чувства ответственности за порученное дело, интереса к предмету, будущей профессии.  показать значение  и важность знания электротехники в повседневной жизни общества.

Развивающая: способствовать развитию внимательности, наблюдательности, способности анализировать, делать обобщения, выводы, создать условия для развития интереса к выбранной профессии.

Тип занятия: Урок практического применения знаний.

Вид занятия :  Лабораторная  работа.

Материально-техническое обеспечение: опорный конспект, лабораторный стенд, план-конспект. А.А.Захаревич «Электротехника»  учебное

пособие.

Межпредметные связи: физика, спецтехнология, охрана труда, черчение, химия

Ход урока

1.Задание на дом. Конспект. . А.А.Захаревич «Электротехника» учебное

пособие.Гл.1стр.7-15.

Лабораторная работа № 1

Определение потери напряжения и мощности в

проводах линии электропередачи (ЛЭП)

Цель работы: показать какое влияния оказывает нагрузка линии и сопротивление ее проводов на величину потери напряжения, мощность потерь и К.П.Д. линии электропередачи.

Теоретическое обоснование работы

Электрическая энергия от источника тока к потребителям передается по проводам, которые имеют определенные  сопротивления.

Потеря напряжения в ЛЭП  ∆ U – это есть разность напряжений U1  в ее начале, и U2 в ее конце. Значение потери напряжения в ЛЭП можно определить и расчетным путем, что делается при проектировании ЛЭП после определения сечения проводов S по допустимому  току.

По нормам  потеря напряжения в осветительных сетях не должна превышать 2,5%, а в силовых сетях, питающих электродвигатели – 5% от номинального. Таким образом для осветительных сетей ∆ U0 = 2,5% от 220В, что составляет около 6В, а для силовых сетей  ∆ Uс=  5% от 380В  и составляет 19 В.

Приборы и оборудование:

- Вольтметр – 2 шт.	2. Амперметр. 	3.Модель ЛЭП.

- Ламповый реостат.	5. Источник питания.

- Порядок выполнения работы:

1.Собираем схему, изображения на рисунке:

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения лабораторной работы,  записать их технические характеристики.

3. Подать в цепь напряжение. Изменяя с помощью лампового реостата, при трёх её значениях, записать показания приборов в таблице.

4. Вычислить потери двумя способами:

4.1.Как разность напряжений в конце и начале линий

4.2.Как произвести силы тока на сопротивление проводов

5. Определить мощность потерь в линии и КПД. Результаты вычислений занести в таблицу:

Дано:

| № п/п | Материал ЛЭП | Удельное сопротивление, p Ом · м | Площадь сечения, (S) мм² | Длина, м Ɩ + № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | 2,7 · 10-8 | 2,5 | 260 |
| 2 | Медь | 1,68 · 10-8 | 3,0 | 260 |

- Изменяя величину нагрузки путем изменения числа включенных ламп лампового реостата, записываем показания приборов в таблицу.

Таблица

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | U1 B | U2 B | ∆ U, B | ∆ Uр, В | ∆ Р, Вт | η,% |

Вычисление расчетных величин производим по формулам:

∆ U = U1 - U2

∆ Uр =  I · Rл

Rл =  2L/pS

∆ Р = I2 · Rл

η   =  Р2 · 100 / Р1 = U2 · I · 100 / U1 · I = U2 ·100 / U1

Контрольные  вопросы:

1.По каким формулам можно рассчитать сопротивление проводов двухпроводной линии, потерю напряжения в проводах и мощность потерь  электроэнергии?

2.Как определить потерю напряжения в ЛЭП опытным путем?

3.Почему с увеличением длины ЛЭП необходимо повышать ее рабочее напряжение?

4.Какие металлы наиболее применимы для проводов ЛЭП?

Вывод:

ПЛАН   ЗАНЯТИЯ (11-12)

Тема программы. Электрические  цепи переменного тока.

Тема  учебного   занятия. Лабораторная работа № 2 «Неразветвленная цепь переменного тока с катушкой индуктивности и емкостью»

Цели  урока:

Обучающая: Сформировать представление о физической сущности явлений, происходящих в последовательной цепи переменного тока при изменении соотношений величины индуктивности и емкости.

Воспитательная: способствовать воспитанию чувства ответственности за порученное дело, интереса к предмету, будущей профессии.  показать значение  и важность знания электротехники в повседневной жизни общества.

Развивающая: способствовать развитию внимательности, наблюдательности, способности анализировать, делать обобщения, выводы, создать условия для развития интереса к выбранной профессии.

Тип занятия: Урок практического применения знаний.

Актуализация знаний.

1. Каким образом получают переменный ток

2.Дайте характеристики переменного тока: амплитуда, частота , фаза, сдвиг фаз.

Материально- техническое обеспечение. Лабораторный стенд. План-конспект. А.А. Захаревич Электротехника  учебное пособие. Задачник по электротехнике.

Межпредметные связи: физика, спецтехнология, охрана труда, черчение, химия, математика.

Ход урока

1.Организационный момент.

2.Актуализация знаний.

2.1 .Получение переменного тока

2.2.Характеристики переменного тока: амплитуда, частота, фаза, сдвиг фаз

3.Задание на дом. Конспект,  А.А. Захаревич «Электротехника» учебное

пособие.Гл.5 стр.70-76.

Лабораторная работа № 2

Неразветвленная цепь переменного тока с катушкой индуктивности и емкостью

Цель работы.

- Изучить физическую сущность явлений, происходящих в последовательной цепи переменного тока при изменении соотношений величины индуктивности и емкости.

- Ознакомиться с явлениями в цепи при резонансе напряжений.

Теоретическое обоснование работы.

Большинство потребителей переменного тока, а именно электродвигатели, трансформаторы, электромагниты  и другие имеют  катушки  индуктивности, состоящие из активного сопротивления R и индуктивности L. Наличие индуктивности в цепях переменного тока обуславливают сдвиг фаз между током и напряжением. От величины  сдвига фаз, коэффициента мощности (сos φ) зависит потребляемая мощность, ток в цепи, к.п.д., мощность потерь в проводах и др.

В неразветвленных цепях переменного тока, содержащих индуктивность L и емкость С может возникнуть резонанс напряжений. Резонанс напряжений возникает когда XL = XC при их последовательном соединении. Это явление широко используется в радиоприемных устройствах.

При резонансе напряжений полное сопротивление цепи Z равно ее активному сопротивлению R

XL = XC ,  	 Z = R2 + (XL – XC )2 = R

При наименьшем полном сопротивлении цепи (Z = R) и при неизменном подведенном напряжении U величина силы тока будет наибольшей U/R = I max

Напряжения на индуктивности UL  и на емкости  UC, равные по величине, изменяясь в противофазе компенсируют друг друга и могут значительно превышать величину подведенного напряжения

U = I х R = Uα2 + (UL- UC)2

Резонансная частота  fO  радиоприемных устройств определяется следующим образом:

XL = XC    ω L = 1/ ωС

ω2 L C = 1   ω = 2 Пf

(2 П fO ) 2 L C = 1

fO =  1 / 2 П L C

Приборы и оборудование

- Сеть переменного тока напряжением 36В.

- Вольтметры переменного тока на напряжение 0-150 В – 2шт.

- Вольтметры переменного тока на напряжении 0-50 В – 1шт.

- Амперметр переменного тока 0-3 А.

- Дроссель с выдвижным сердечником.

- Батарея конденсаторов.

Порядок выполнения работы

- Собираем схемы, изображенные на рисунке:

2. Плавно изменяя индуктивность дросселя, вращая его маховичок, добиваемся

XL>  Xc  (при этом UK > UC), XL=  Xc  (UK ≈ UC при максимальном показании амперметра) и UK < UC  (UK< UC)

3. Результаты измерений и расчетные данные заносим в таблицу.

Таблица

| I | U | Uk | Uc | Z | Zk | R | XL | Xc | Uα | UL | сos φ | P | Q | S | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | В | B | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | В | В |  | Вт | вар | ВА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХL > Хс |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XL= Xc (резонанс) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XL> Xc |

Расчетные  формулы

Z= U / I				P = U · I · сosφ

Zk =  Uk / I				Q = U · I ·sinφ

R = Z	 при резонансе    		S =U · I

XL =  Zk2 – R2			Xc  = Uc  / I

Ua =R·IR				сosφ = R / Z

Контрольные вопросы

- Какое  условие  резонанса напряжений?

- Что такое активное сопротивление?

- Что такое коэффициент мощности?

- Начертите треугольник сопротивления и напишите формулы выражения полного сопротивления и коэффициента мощности.

Вывод: