ПЛАН УРОКА 3

Тема программы: Общие сведения о чертежах. Правила оформления чертежа.

Тема урока: Правила оформления чертежа.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по применению основных правил оформления чертежей на основании государственных стандартов.

Содержание темы:

Общие правила выполнения чертежей. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Форматы, рамка чертежа.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Применяет основные правила оформления чертежей на основании государственных стандартов.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. ГОСТ 2.109-73, форматы А4, презентация «Правила оформления чертежа»

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Современные методы проектирования и оборудовании, применяемых в проектных организациях (САПР).

III. Изложение нового учебного материала.

- Определение чертежа

- Форматы

IV. Закрепление полученных знаний.

Площадь формата А0?

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение (1)§2 стр.26-28

Теоретические знания по теме «Общие сведения о чертежах»

Чертежом называют графический документ, содержащий изображения предметов (деталей, узлов, машин, зданий и сооружений и т. д.), выполненных с учетом правил и требований, позволяющих однозначно различать эти предметы. Таким образом, процесс выполнения чертежей основан на знании специальных законов и умении использовать их при выполнении графических работ.

Чертеж — конструкторский документ. К конструкторским документам относят графические (чертежи, схемы) и текстовые (спецификация, ведомости, технические условия и т. д.) документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав, устройство изделия, содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.

Чертежи выполняют на листах бумаги определенного размера, называемых форматами.

Размеры формата и его обозначения установлены ГОСТ 2.301-68 (рис. 1, 2).

Рис. 1. Вертикальные форматы

Рис. 2. Горизонтальные форматы

Площадь формата А0 примерно равна 1 м2. Другие основные форматы могут быть получены последовательным делением формата А0 на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата. На уроках черчения используют формат A4, размеры которого равны 210 x 297 мм. Размер формата А4 (210х297) принят за единицу измерения остальных форматов.

В таблице 1 представлены размеры форматов:

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841 × 1189 |
| А1 | 594 × 841 |
| А2 | 420 × 594 |
| А3 | 297 × 420 |
| А4 | 210 × 297 |

Форматы оформляются внутренней рамкой чертежа, которая наносится по ГОСТу. Проводят её сплошной толстой основной линией. Сверху, справа и снизу расстояние между линиями, ограничивающими внутреннюю и внешнюю рамки принимают равными – 5 мм. С левой стороны для подшивки и брошюровки чертежей оставляют полосу шириной 20 мм (рис. 3). Это облегчает их хранение, создаёт другие удобства.

Рис. 3. Оформление формата

Основная надпись чертежа

Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4, располагают только вертикально, а основную надпись на них — только вдоль короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись можно располагать и вдоль длинной и вдоль короткой стороны.

В правом нижнем углу располагается основная надпись чертежа, содержащая сведения об изображённом изделии.  В виде исключения на учебных чертежах формата А4 основную надпись разрешено располагать как вдоль длинной стороны, так и вдоль короткой (рис. 4).

Рис. 4. Расположение рамки и основной надписи на чертеже.

Вопросы для самоконтроля

1. Объясните, для чего на чертеже выполняют основную надпись.

2. Какие сведения указываются в основной надписи учебного чертежа?

3. Как вы считаете, с какой целью с левой стороны формата рамка вычерчивается на расстоянии 20 мм от края? Свои предположения проверьте с помощью информации из других источников.

4. Для чего необходимы масштабы?

5. Влияет ли масштаб на числовые значения размеров, указанные на чертеже? Свой ответ обоснуйте.

Рекомендуемая литература

Черчение : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Ю. П. Беженарь

[и др.]. — Минск: Народная асвета, 2020

ПЛАН УРОКА 4

Тема программы: Общие сведения о чертежах. Правила оформления чертежа.

Тема урока: Правила оформления чертежа.

Цель изучения темы:

Научить выполнять и читать основные надписи на чертеже.

Сформировать знания о правилах работы с масштабами чертежей.

Содержание темы:

Основная надпись, её формы, размеры, правила заполнения, ГОСТ 2.104-2006.

Масштабы, их основное назначение, ряды, запись, ГОСТ 2.302-68

Результат изучения темы:

Выполняет и читает основные надписи на чертеже.    Объясняет правила работы с масштабами чертежей.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Плакат «Правила оформления чертежа», ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.104-2006.

Презентация «Правила оформления чертежа», «Масштабы и размеры» «Шрифты»

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология,  производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Виды форматов

III. Изложение нового учебного материала.

- Основная надпись, её размеры, правила заполнения, ГОСТ 2.104-2006.

- Шрифты

- Масштабы

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Основная надпись, её размеры, правила заполнения.

ПЗ. Рамка чертежа.  Основная надпись.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Рекомендуемая литература:

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§2 стр.45

Теоретические знания по теме «Правила оформления чертежа»

Для выполнения надписей на чертежах и других технических документах используют чертёжный шрифт. (ГОСТ 2.304-68)

Буквы, цифры, отдельные надписи и текст выполняются от руки. Размер шрифта определяется высотой h прописных букв в миллиметрах. Установлены следующие размеры шрифты: 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Предельные отклонения размеров высоты букв и цифр +0,5 мм. Высота букв и цифр на чертежах, выполненных в карандаше, должна быть не менее 3,5 мм. Буквы и цифры имеют наклон вправо около 750. Наименования, заголовки, обозначения в основной надписи и на поле чертежа допускается писать без наклона. Надписи на чертежах могут состоять из одних прописных букв либо из прописных и строчных букв.

Различают следующие шрифты: основной и широкий; шрифт с наклоном и без наклона.

Буквы русского алфавита.

Соотношения между высотой h и остальными размерами букв русского алфавита и цифр для шрифтов всех размеров:

| Определяемая величина | Обозначение | Соотношение размеров |
| --- | --- | --- |
| Прописные буквы и цифры: |  |  |
| высота букв и цифр | h | --- |
| ширина букв и цифр, кроме букв А, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю и цифры 1 | b | 4/7 h |
| ширина букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю | b1 | 6/7 h |
| ширина букв А, М | b2 | 5/7 h |
| ширина цифры 1 | b3 | 2/7 h |
| Строчные буквы: |  |  |
| высота буквы, кроме букв б, в, д, р, у, ф | h1 | 5/7 h |
| высота буквы б, в, д, р, у, ф | h | --- |
| ширина букв, кроме букв ж, м, т, ф, ы, ш, щ,ю | b4 | 3/7 h |
| ширина букв ж, т, ф, ы, ш, щ,ю | b5 | 5/7 h |
| ширина букв м | b6 | 4/7 h |
| Толщина линий букв и цифр | s | 1/7-1/10h, 0,5-0,7 h |
| Высота индексов, показателей степени, предельных отклонений | h2 | (0,5-0,7) h, но не менее 2,5 мм |
| Расстояние между буквами, цифрами и знаками | А | 2/7 h |
| Расстояние между словами и числами | А1 | не менее ширины букв текста |
| Расстояние между основаниями строк | А2 | не менее 1,5 h |

Нижние и боковые отростки букв Д, Ц, Щ, Ъ, цифры 4 и верхний знак И должны выполняться за счет промежутков между строками и буквами.

Для всего текста толщина линий должна быть одинакова. В тех случаях, когда расстояние между смежными прописными буквами кажется увеличенным, например между буквами Г и А, Р и А,Т и А, Т и Л, эти расстояния надо сокращать до А/2, т.е. 1/7 h. При применении в одном слове прописных и строчных букв допускается написание их одинаковой ширины.

Рис. 1 Надписи на чертежах

Масштаб - это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам самого предмета.

Масштабы изображений. Масштабы изображений и их обозначения на чертежах устанавливает ГОСТ 2.302-68. Например, масштабы уменьшения — 1:2; 1:2,5; 1:4 и др.; масштабы увеличения - 2:1; 2,5:1 и др.

Наиболее желателен масштаб 1:1. В этом случае при выполнении изображения не нужно пересчитывать размеры.

Масштабы записывают так: M 1:1; M 1:2; М 5:1 и т. д. Если масштаб указывают на чертеже в специально предназначенной для этого графе основной надписи, то перед обозначением масштаба букву М не пишут.

Следует помнить, что, в каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные, т. е. те, которые должна иметь деталь в натуре.

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не изменяются.

Методические указания

к практической работе «Рамка чертежа.  Основная надпись»

Графические задания выполняются на листах А4 (210×297) (рис. 1). На каждом листе вычерчивается внутренняя рамка сплошной толстой основной линией.  ГОСТ 2.104—68 устанавливает форму и размеры основной надписи. На учебных школьных чертежах основную надпись выполняют в виде прямоугольника со сторонами 22x145 мм. Каждая графа надписи имеет определенные размеры. В основной надписи указывают название изображенной детали, материал, из которого она сделана, масштаб, кто чертил, кто проверил чертеж, когда выполнена работа (дата), название школы, класс и номер чертежа.

Образец заполненной основной надписи показан на рисунке 5.

Рис. 2. Основная надпись учебного чертежа

Каждый чертёжно-графический документ необходимо выполнять технически грамотно и графически чётко. Чертёж должен соответствовать требованиям стандартов, и содержать все подробно описанные сведения, необходимые для изготовления деталей.

Вопросы для самоконтроля

- Какие сведения указывают в основной надписи?

- Назовите виды основных надписей.

- Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шрифта?

- Как установить высоту строчных букв шрифта?

Рекомендуемая литература

Черчение : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Ю. П. Беженарь

[и др.]. — Минск: Народная асвета, 2020

ПЛАН УРОКА 5

Тема программы: Общие сведения о чертежах. Правила оформления чертежа.

Тема урока: Линии чертежа.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о линиях чертежа: наименование, назначение, начертание, их соотношение, соблюдение толщины, ГОСТ 2.303-68.

Содержание темы:

Общие правила выполнения чертежей. Правила использования линий чертежа.

Результат изучения темы:

Обучающийся: выполняет линии чертежа с соблюдением их толщины, длины штрихов и расстояний между штрихами.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Комплект Плакат «Линии чертежа», ГОСТ №8 Презентация «Правила оформления чертежа»

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Виды шрифтов

III. Изложение нового учебного материала.

Линии чертежа.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Линии чертежа.

ПЗ. Линии чертежа

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§2 стр.45

Теоретические знания по теме «Линии чертежа»

Для того чтобы изображение было всем понятно, ГОСТ 2.303–68 устанавливает наименование, начертание и толщину линий, указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и строительства.

| Наименование | Начертание | Толщина | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная |  | S=0,5-1,4 мм | 1.Линии видимого контура, контура сечения, вынесенного и входящего в состав разреза, видимые линии перехода. 2.Контуры элементов (каркасов, сеток, отдельных стержней) на схемах армирования. 3.Рамки чертежей, таблиц. |
| Сплошная тонкая |  | от S/2 до S/3 | 1.Линии размеренные и выносные. 2.Линии штриховые. 3. Линии-выноски. 4.Полки линий-выносок. 5.Маркировочные и ссылочные кружки. 6.Линии видимых контуров, располагающихся за контуром сечения. 7.Опалубочные контуры железобетонных изделий, конструкций на схемах армирования и сечений к ним. 8.Контуры элементов, изображенных упрощенно на схемах или разрезах. 9.Подчеркивание различных надписей. |
| Сплошная волнистая |  | от S/2 до S/3 | 1.Линии обрыва. 2.Линии разграничения вида и разреза. |
| Штриховая |  | от S/2 до S/3 | Линии невидимого контура |
| Штрихпунктирная тонкая |  | от S/2 до S/3 | Линии осевые и центровые |
| Штрихпунктирная утолщенная |  | от S/2 до 2/3S | Обозначение связей, проецируемых на чертеже в линию |
| Штрихпунктирная тонкая с двумя точками |  | от S/2 до S/3 | Линии сгиба на развертках |
| Разомкнутая |  | от S/2 до 1,5S | Линии сечений |
| Сплошная тонкая с изломом |  | от S/2 до S/3 | Длинные линии обрыва |

На рисунке 1 показан пример применения различных типов линий

Рисунок 1.

## Методические указания

к практической работе «Линии чертежа»

Содержание
1. Выполнить чертеж  на тему "Линии чертежа" ГОСТ 2.303-68

Оформление
Задание выполняется на чертежной бумаге формата  А4.

Порядок  выполнения задания
1. Изучить ГОСТ 2.301-68 "Форматы", ГОСТ 2.303-68 "Линии", ГОСТ 2.307-68 "Нанесение размеров".
2. Повторить правила обращения с чертежными инструментами и организации рабочего места.
3. Начертить рамку и основную надпись на чертеже.
4. Выполнить разметку в соответствии с заданием.
5. Начертить тонкие линии в соответствии с ГОСТ 2.303-68.

6. После проверки чертежа преподавателем провести основные толстые линии в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Оптимальная толщина 1 мм.
7. Очистить поле чертежа от лишних линий и загрязнений.

При выполнении задания толщину сплошной основной линии рекомендуется брать 1 мм. Рекомендуемая толщина тонких линий 0,5 мм. Размеры в задании даны для правильного расположения изображения на формате. На чертёж их наносить необязательно, так как основная задача данного урока - научиться правильно выполнять линии чертежа.

ПЛАН УРОКА 6

Тема программы: Общие сведения о чертежах. Правила оформления чертежа.

Тема урока: Правила нанесения размеров на чертежах.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по нанесению размеров на чертежах.

Научить наносить и читать размеры деталей.

.

Содержание темы:

Общие правила выполнения чертежей. Правила нанесения размеров на чертежах. Упрощения на чертежах.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Наносит и читает размеры детали.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Плакат «Правила нанесения размеров на чертежах», ГОСТ  2.307-2011, форматы А4.

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Линии чертежа

III. Изложение нового учебного материала.

1. Правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-2011.

2. Нанесение и чтение  размеров диаметров, радиусов, квадратов, углов, фасок и повторяющихся элементов.

3. Условное нанесение  размеров толщины и длины детали

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Особенности нанесения размеров

ПЗ. Правила нанесения размеров на чертежах

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§2 стр.45

Теоретические знания по теме «Правила нанесения размеров на чертежах»

Для каждого вида технической и технологической информации существуют свои, строго определенные носители информации (знаки, буквы, цифры, надписи). Знаковая система графического языка закреплена в ГОСТах в виде правил. Рассмотрим группу правил знаковой системы, относящихся к нанесению размеров (ГОСТ 2.307–68).

Размер – величина отрезка, угла, дуги, окружности, выраженная в каких-либо единицах. Например, в странах с метрической системой измерения на машиностроительных чертежах линейные размеры проставляются в миллиметрах, без обозначения единиц измерения; угловые размеры указываются в градусах, радианах, минутах с обозначением единиц измерения, а на строительных – в сантиметрах.

В других странах используется иная система измерений, поэтому размеры на чертежах проставляются в дюймах. Один американский дюйм равен 24,5 мм (G – 24,5 мм).

Рис.1. Нанесение размеров

Размеры на чертеже – величины, используемые для уточнения геометрической формы изображенного объекта, его элементов и позволяющие осуществить изготовление и контроль за соблюдением геометрических параметров изделия.

Нанесение размеров – процесс нанесения на изображения чертежа выносных и размерных линий, размерных чисел с учетом формы (в том числе ее конструктивных особенностей) изделия и технологии его изготовления (рис.2).

Рис. 2.

Для нанесения размеров каждого элемента детали существуют определенные правила. Вы знаете, что на видах форма отображается контурами, состоящими из отрезков прямых, дуг окружностей и т. д. Проставляя размеры для каждого элемента изображения на чертеже, мы тем самым задаем размеры предмета, которые наносятся по определенным правилам.

Общие правила нанесения размеров

Размеры следует задавать только от линий видимого контура. Число размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для понимания формы  предмета. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента изделия.

Рис. 3. Нанесение размеров

В практике применяют три способа нанесения размеров: цепочкой, координатный (от одной базы) и комбинированный. При нанесении размеров цепочкой один из них не указывают, так как он определяется габаритным размером детали. Основным недостатком этого способа является суммирование ошибок, которые могут появиться в процессе изготовления детали. При координатном способе размеры наносят от выбранной базы. При этом любой размер не зависит от других размеров детали. Комбинированный способ соединяет особенности цепного и координатного способов. Этот способ является наиболее распространенным.

Рис. 4. Способы постановки размеров:

а – обычный; б – цепочкой; в – от одной базовой поверхности;

г – от двух базовых поверхностей

В случаях, показанных на рис.5, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Рис. 5.

Нанесение размеров прямолинейных отрезков

При нанесении размеров формы, изображенной на чертеже отрезками прямых, предпочтительно проставлять размеры следующим образом. От концов отрезка проводят две параллельные между собой сплошные тонкие линии, которые называются выносными линиями. На расстоянии 10 мм от отрезка и параллельно ему проводят сплошную тонкую линию, называемую размерной линией, а расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм (рис. 6).

Рис. 6.

Размерная линия своими концами упирается в выносные линии и заканчивается стрелками, форма и размеры которых должны соответствовать рисунку 7. На выполняемом чертеже размеры стрелок должны быть примерно одинаковы. Стрелки нельзя пересекать никакими линиями, кроме линий штриховки в разрезах и сечениях.

Рис. 7. Изображение стрелки

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерных линий на 1…5 мм (рис. 8).

Рис. 8.

Над размерной линией проставляют размерное число, которое всегда указывает истинный размер элемента формы (ребра, грани и т.д.) и наносят его возможно ближе к его середине. Высоту цифр принимают не менее 3,5 мм. Зазор между размерным числом и размерной линией должен быть около 1 мм (рис. 9).

Рис. 9.

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают над горизонтальной размерной линией, и слева от вертикальной, повёрнуто, как показано на рисунке 10, а, а для угловых – на рисунке 10, б. Для размеров, попавших в заштрихованные зоны, размерные числа наносят на горизонтальных полках линий-выносок.

Рис. 10. Нанесение размерных чисел

Размерные линии желательно наносить вне контура изображения, допускается проводить непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям. Однако в качестве размерных линий не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии.

Для написания размерного числа, при недостатке места над размерной линией, рекомендуется размеры наносить на продолжении размерной линии, или на полках линий-выносок; если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят снаружи от выносных линий (рис. 11).

Рис. 11. Нанесение размерных чисел при недостатке места

Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими-либо линиями чертежа. Не допускается разрывать линии контура для нанесения размерного числа. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерываются (рис. 12).

Рис. 12.

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельно симметрично расположенных элементов изображаются только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис. 13). Стрелку чертят с одной стороны, размерное число пишут полное.

Рис. 13.

При изображении детали с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 14).

Рис.14.

Если наносят несколько параллельных или концентрических размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга, то размерные числа над ними следует располагать в шахматном порядке (рис. 15).

Рис.15

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т. д.), а стрелки наносят с внешней стороны (рис.16).

Рис. 16. Нанесение размерных чисел

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям (рис.17,а), или четко наносимыми точками (рис.17, б).

Рис.17.

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать (рис.18).

Рис. 18.

Нанесение размеров дуг окружностей

Проставляя размеры формы дуг окружностей, размерную линию проводят концентрично дуге, выносные линии – параллельно биссектрисе угла, над размерным числом ставят знак дуги. Размерное число показывает длину дуги (рис. 19).

Рис. 19. Нанесение размеров дуги

При нанесении радиуса дуги окружности перед размерным числом радиуса пишут букву R. Высоты знака радиуса и размерного числа должны быть одинаковыми. Размерную линию проводят по направлению к центру и ограничивают одной стрелкой, упирающейся в дугу (рис. 20). Стрелки не должны пересекать линию видимого контура.

Рис.20.

При проведении нескольких радиусов из одного центра их размерные линии не располагают на одной прямой (рис. 21)

Рис. 21.

Размеры радиусов наружных и внутренних округлении наносят, как показано на рис.22.

Рис. 22.

Радиусы скруглений, размеры которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на чертеже не изображаются, но размеры их наносят (см рис. 23). Размеры одинаковых радиусов указывают на общей полке.

Рис. 23.

Нанесение размеров окружностей

ГОСТ допускает большое разнообразие в постановке размеров цилиндрических, конических и сферических поверхностей в тех случаях, когда они изображаются окружностями. Нанесение размеров обусловлено диаметром изображаемой окружности.

При нанесении размеров окружностей перед размерным числом ставят знак диаметра – Ø (см. рис. 24). Высота знака диаметра соответствует высоте размерного числа, наклон прямолинейного элемента знака диаметра составляет угол 60° с горизонтальной прямой.

Рис. 24. Постановка малых и больших диаметров окружностей

Если на детали имеются несколько одинаковых по размеру отверстий, то достаточно нанести размер один раз с указанием количества одинаковых элементов.

Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносят знак ∅ (R) без надписи «Сфера» (рис.25). Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак О, например, «Сфера ∅18, О R12».

Рис. 25. Постановка размеров сферы.

Нанесение размеров углов

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии радиально, т. е. на продолжении сторон угла (рис. 26). Угловые размеры указывают в градусах, минутах, секундах с обозначением единиц измерения.

Рис.26. Нанесение угловых размеров

Нанесение размеров квадратных элементов

Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 27. Высота знака квадрата □ равна высоте размерных чисел на чертеже.

Рис. 27. Нанесение размера квадрата

Нанесение размеров толщины и длины детали

Размеры толщины и длины детали, форма которой задана одним видом, наносят, как показано на рис. 28.

Рис. 28. Нанесение толщины и длины детали

Перед числом, указывающим толщину детали, наносят букву S, а перед числом, указывающим длину детали, – букву L .

Группировка размеров

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т. п.), группируют в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рис.29).

Рис. 29. Нанесение размеров

Общее число размеров, проставленных на чертеже, должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Габаритными размерами определяются предельные величины внешних очертаний изделий. За габаритные размеры принимают длину, ширину, высоту изделия. Эти размеры всегда больше других, поэтому на чертеже их располагают дальше от изображения, чем остальные.

Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом, называют справочными. Справочные размеры на чертеже отличают знаком *, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок».

Рис. 30. Справочные размеры.

Размеры не допускается наносить на чертежах в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.

Следует избегать пересечения размерных линий с другими размерными и выносными.

Последовательность нанесения размеров

Размеры ставятся в следующей последовательности:

1. Поэлементные размеры – размеры каждой поверхности, входящей в данную деталь. Эти размеры ставятся на том изображении, где эта поверхность лучше читается.

2. Координирующие размеры – размеры привязки центров одних элементов к другим, межосевые, межцентровые.

3. Габаритные размеры – общая высота, длина и ширина изделий. Эти размеры располагаются дальше всего от контура детали.

Размеры на чертежах проставляют с учетом возможного технологического процесса изготовления детали и удобства контроля ее геометрических параметров. Размеры наносят, начиная от базовых поверхностей или осей симметрии. В процессе изготовления и контроля детали именно от них производится обмер формы. Размеры наносят таким образом, чтобы обеспечить достаточную точность и удобство изготовления, измерения и контроля детали без каких-либо дополнительных подсчетов размеров.

В целях сокращения количества изображений на чертеже установлен ряд условностей и упрощений, облегчающих их выполнение.

- Для того, чтобы сократить количество видов на чертеже, при вычерчивании деталей имеющих квадратное или круглое сечение пользуются условными знаками

Вы уже знакомы с условными знаками "диаметр" и "квадрат". Использование их дает возможность вычерчивать детали, имеющие цилиндрические и квадратные части в одном изображении .

2. Обозначение толщины (например S6) позволяет плоские предметы изображать также в одной проекции.

3. Чтобы сделать короче изображение длинной детали, не меняя масштаба, применяют разрыв, используя для этого сплошные волнистые линии. Размерную линию при этом не разрывают. Разрыв применяют для деталей с одинаковым или равномерно меняющимся поперечным сечением.

4. Если предмет имеет несколько одинаковых равномернорасположенных элементов, например отверстий, то допускается вычерчивать один-два из них с указанием количества, а расположение остальных показывать условно.

ПР. Правила нанесения размеров на чертежах

1 вариант. Перечертить деталь с размерами.

2 вариант Перечертить деталь с размерами

ПЛАН УРОКА 7

Тема программы: Геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

Тема урока: Деление отрезков, углов на равные части.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о правилах выполнения различных геометрических построений. Научить выполнять геометрические построения на плоскости. Научить определять геометрические элементы в контурах деталей.

Содержание темы:

Построение параллельных и перпендикулярных прямых, углов заданной величины. Деление отрезков на равные части в заданном отношении. Деление углов на равные части, прямого угла – на три равные части (графически).

Результат изучения темы:

Обучающийся: Объясняет правила выполнения различных геометрических построений.

Выполняет построения параллельных, перпендикулярных прямых, углов заданной величины, деление отрезков и углов на равные части (графически).

Определяет геометрические элементы в контурах деталей.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТы, форматы А4, презентация «Геометрические построения на плоскости».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение, математика.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Последовательность нанесения размеров

III. Изложение нового учебного материала.

- Основные геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Основные геометрические построения на плоскости.

ПЗ. Геометрические построения на плоскости.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Рекомендуемая литература:

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §3 стр.57

Теоретические знания по теме «Геометрические построения на плоскости. Деление отрезков, углов на равные части»

Под геометрическими построениями понимают элементарные построения на плоскости, основанные на основных положениях геометрии. К ним относятся: проведение взаимно перпендикулярных и параллельных прямых, деление отрезков, углов и др. Геометрические построения выполняют циркулем и линейкой (рейсшиной) или линейкой и угольником. Знание геометрических построений позволяет правильно начертить контур любого изделия, точно выполнить рамку формата чертежа и верно расположить чертеж внутри ее, точно разметить надписи. Таким образом, геометрические построения являются основой для выполнения чертежа. Знание их значительно ускоряет выполнение чертежа, так как позволяет в каждом случае выбрать наиболее рациональные приемы построений. Кроме того, выполнение геометрических построений дает возможность овладеть правильными приемами работы чертежными инструментами.

При выполнении машиностроительных и строительных чертежей часто производят следующие геометрические построении на плоскости: построение перпендикуляров, деление отрезков и углов на равные части, сопряжение линий, построение циркульных и лекальных кривых

. Эти построения выполняют с помощью чертежных инструментов: линейки, рейсшины, угольника, циркуля.

Опустить перпендикуляр из точки С, расположенной вне прямой, на прямую (рис. 1, а). Из точки С опишем дугу произвольного радиуса так, чтобы она пересекала прямую в двух точках А и В. Тем же радиусом из полученных точек проведем дуги окружностей, которые пересекутся между собой в точке F. Соединим точку F пересечения дуг с заданной точкой С, получим прямую СК, перпендикулярную прямой АВ.

Восставить перпендикуляр из точки, расположенной на прямой (рис. 1, б). На прямой по обе стороны от точки К циркулем отложим равные отрезки КА и КВ. Из полученных точек А и В опишем дуги, пересечение которых определяет точку С. Соединив полученную точку С с точкой К на прямой, получим перпендикуляр СК, восставленный из точки К к прямой.

Разделить отрезок прямой на четыре равные части (рис. 2, а). Из концов отрезка прямой АВ радиусом, большим половины отрезка, по обе стороны от прямой проведем дуги окружностей. Соединив точки пересечении дуг С и D,разделим отрезок прямой АВ пополам. Аналогичным приемом каждую половину отрезка делим на две равные части AM и МК,KNи NB.

Разделить отрезок прямой в отношении т:п, например в 4:5 (рис. 2, б).Под произвольным углом к отрезку прямой АВ проведем вспомогательную  прямую АС, на которой с помощью масштабной линейки или циркуля последовательно отложим 9 произвольных единиц измерения. Соединим точку 9 и точку В между собой. Затем из каждой точки на вспомогательной прямой проведём лини, параллельные отрезку 9В до пересечения с отрезком АВ. Прямя 4—D, делит отрезок АВ в заданном отношении 4:5.

Разделить угол на две равные части (рис. 3, а).Из вершины угла О произвольным радиусом опишем дугу АВ, пересекающую стороны угла. Из полученных точек радиусом большим, чем половина дуги (или равным первому радиусу), проведём дуги, которые пересекутся в точке С. Прямая ОС, соединяющая точку пересечения дуг с вершиной, делит угол пополам.

Разделить прямой угол на три равные части (рис. 3,б). Из вершины угла О произвольным радиусом опишем дугу, пересекающую стороны угла в точках А и В. Из полученных точек тем же радиусом сделаем засечки на проведенной дуге. Прямые, соединяющие точки С и D с вершиной О, делят прямой угол на три равные части.

Комбинируя на рейсшине различным образом чертежные угольники (равнобедренный и с углами 30 и 60°), можно получить суммированием и разностью следующие углы: 75, 105, 120, 135°.

Рис. 1. Построение перпендикуляра к прямой:

а - из точки вне прямой, б – из точки на прямой

Рис.2. деление отрезка а-на 2 и 4 равные части; б-в отношении 4:5

Рис. 3. Деление угла: а — на две равные части, б— прямого угла на три равные части

Построение правильных многоугольников

Равносторонний треугольник и правильный шестиугольник (рис. 4, а).Раствором циркуля, равным радиусу R окружности, делим окружность на шесть частей.  Отметим точки деления цифрами 1,…,6. Соединив последовательно соседние точки деления прямыми, получим правильный шестиугольник 1—2—3—4—5—6, а соединив точки деления через одну,— правильный треугольник 1—3—5.

Квадрат и правильный восьмиугольник (рис. 4, б). В окружности проведем два взаимно перпендикулярных диаметра. Две четверти окружности делим пополам с помощью засечек дугами. Проведя прямые через точки  А и В и центр окружности О, разделим последнюю на восемь частей. Полученные точки деления обозначим цифрами 1, 2, ....,8. Соединив точки деления окружности прямыми линиями через одну, получим квадрат 2—4—6—8, а соединив последовательно все точки деления прямыми,    правильный   восьмиугольник 1–2  – 3–4—5—6—7—8.

Правильные треугольник, шестиугольник, квадрат и восьмиугольник могут быть построены также и с помощью чертежных прямоугольных угольников с углами 300 и      60 0(рис. 5) и равнобедренного треугольника.

Рис. 4. Построение равностороннего треугольника и правильного шестиугольника (а), квадрата   и   правильного   восьмиугольника   (б)

Правильный пятиугольник (рис. 6, а). Проведем взаимно перпендикулярные диаметры АВ и D–5. Разделим один из радиусов ОВ пополам с помощью дуги того же радиуса, соединив точки пересечения с окружностью прямой линией ЕС. Радиусом С –5 из точки С проведем дугу окружности до пересечения с горизонтальным диаметром в точке N. Прямая  N– 5 равна стороне вписанного пятиугольника.

Правильный пятиугольник можно построить и другим способом. Пятой части окружности соответствует центральный угол 72°, который определяется делением 360° на число сторон многоугольника. Центральный угол строят с помощью транспортира; хорда этого угла и будет искомой стороной многоугольника.

Этим способом можно построить многоугольник и с другим числом сторон. Делением пополам дуг, стягивающих стороны правильных вписанных многоугольников с числом сторон 5, 6 и 8, можно построить правильные многоугольники с числом сторон 10, 12 и 16.

На рис. 6, б, в приведены примеры построения розетки и несложного орнамента.

Рис. 6. Построение правильного пятиугольника (а); орнамент – розетка (б); полосовой орнамент – фриз (в)

Построение касательных к окружности

Касательная к точке, лежащей на окружности (рис. 7). Через центр окружности О и заданную точку А проведем прямую и на ее продолжении отложим отрезок АВ, равный радиусу. Через точку А строим прямую DC, перпендикулярную прямой ОВ, она и будет касательной к окружности в точке А.

Касательная из точки, лежащей вне окружности (рис. 8). Соединим заданную точку А с центром окружности О. Разделим отрезок, прямой OA пополам и из полученной точки О1 на отрезке АО, как на диаметре, опишем окружность, которая пересечет заданную окружность в искомых точках касания М и N. Соединив полученные точки М и N с точкой А, построим прямые AM и AN, которые касаются данной окружности в точках М и N.

Касательная к двум окружностям. При построении касательных к двум окружностям возможны два случая: внешнее и внутреннее касания.

Для построения внешней касательной (рис. 9, а) проведем из центра О вспомогательную окружность радиусом, равным разности R—R1, и определим на ней точку касания С1, как показано на рис. 8. Продолжим радиус ОС1 до пересечения с заданной окружностью в искомой точке касания Т1. Из центра О1 второй окружности проведем радиус О1Т2 параллельный радиусу ОТ1. Точки Т1 и Т2 будут точками касания, а прямая Т1Т2 — внешней касательной.

При построении внутренней касательной к окружности (рис. 9, б)вспомогательную окружность проведем радиусом, равным сумме R + R1. Дальнейшие построения выполнены на чертеже. На рис. 10 приведено построение внешних и внутренних касательных к окружностям на примере чертежа технической детали (рычага).

Рис. 10 Построение внешней и внутренней касательных к окружности на примере технической детали.

ПЛАН УРОКА 8

Тема программы: Геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

Тема урока: Деление отрезков, углов на равные части.

Цель изучения темы:

Научить выполнять построения параллельных, перпендикулярных прямых, углов заданной величины; деление отрезков и углов на равные части (графически).

Содержание темы:

Общие правила выполнения чертежей. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Форматы, рамка чертежа.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет построения параллельных, перпендикулярных прямых, углов заданной величины, деление отрезков и углов на равные части (графически).

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТы, форматы А4. Презентация «Геометрические построения на плоскости».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение, математика.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Основные геометрические построения на плоскости.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Построение параллельных и перпендикулярных прямых, многоугольников, углов.

2. Деление отрезков

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Основные геометрические построения на плоскости.

ПЗ. Деление отрезков и углов на равные части

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §3 стр.57

При выполнении машиностроительных и строительных чертежей часто производит следующие геометрические построении на плоскости: деление отрезков  и углов, сопряжение линий, построение циркульных   и  лекальных кривых.

Эти построения выполняют с помощью чертежных инструментов: рейсшины, угольника, циркуля.

Опустить перпендикуляр из точки на прямую (рис. 1, а). Из точки С опишем дугу произвольного радиуса так, чтобы она пересекала прямую в двух точках А и В. Тем же радиусом из полученных точек проведем дуги окружностей, которые пересекутся в точке F. Соединим точку F пересечения дуг с заданной точкой С, получим прямую СК, перпендикулярную прямой АВ.

Восставить перпендикуляр из точки, расположенной на прямой (рис. 1, б). На прямой по обе стороны от точки К циркулем отложим равные отрезки КА и КВ. Из полученных точек А и В опишем дуги, пересечение которых определяет точку С. Соединив полученную точку С с точкой К на прямой, получим перпендикуляр СК, восставленный из точки К к прямой.

Разделить отрезок прямой на четыре равные части (рис. 2, а). Из концов отрезка прямой АВ радиусом, большим половины отрезка, по обе стороны от прямой проведем дуги окружностей. Соединив точки пересечении дуг С и D,разделим отрезок прямой АВ пополам. Аналогичным приемом каждую половину отрезка делим на две равные части AM и МК,KNи NB.

Разделить отрезок прямой в отношении т:п, например в 2:3 (рис. 2, б).Под произвольным углом к отрезку прямой АВ проведем вспомогательную  прямую АС, на которой с помощью масштабной линейки или циркуля последовательно отложим две и три произвольные единицы измерения. Конечные точки отрезков А—5 и АВ соединим, затем параллельно прямой 5—В проведем прямую 2—D, которая делит отрезок АВ в заданном отношении 2: 3.

Разделить угол на две равные части (рис. 3, а).Из вершины угла О произвольным радиусом опишем дугу АВ, пересекающую стороны угла. Из полученных точек радиусом большим, чем половина дуги (или равным первому радиусу), выполним пересечение дуг. Прямая ОС, соединяющая точку пересечения дуг с вершиной, делит угол пополам.

Разделить прямой угол на три равные части (рис. 3,б). Из вершины угла О произвольным радиусом опишем дугу, пересекающую стороны угла в точках А и В. Из полученных точек тем же радиусом сделаем засечки на проведенной дуге. Прямые, соединяющие точки С и D с вершиной О, делят прямой угол на три равные части.

Комбинируя на рейсшине различным образом чертежные угольники (равнобедренный и с углами 30 и 60°), можно получить суммированием и разностью следующие углы: 75, 105, 120, 135°.

Рис. 1. Построение перпендикуляра к прямой:

а - из точки вне прямой, б – из точки на прямой

Рис. 3. Деление угла: а — на две равные части, б— прямого угла на три равные части

Построение параллельных прямых.

Две прямые называются параллельными, если они лежат на одной плоскости и не пересекаются, сколько бы их ни продолжали:

Для обозначения параллельности двух прямых используется знак ||, обозначающий параллельность. Запись  AB || CD  (или a || b) читается так: прямая  AB  параллельна прямой  CD  (или прямая  a  параллельна прямой  b).

## Пересечение параллельных прямых

Если несколько параллельных прямых пересечь прямой линией, то эта прямая пересечёт каждую из параллельных прямых под одним и тем же углом:

∠1 = ∠2 = ∠3.

Если прямые перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны.

Обе прямые  m  и  n  перпендикулярны прямой  a,  значит прямые  m  и  n  параллельны.

## Построение параллельных прямых

На свойстве пересечения прямой линией параллельных прямых основан способ их построения с помощью угольника и линейки.

Если прямая линия уже построена, то для построения второй линии, параллельной первой, надо расположить сторону угольника вдоль построенной линии и зафиксировать это положение линейкой:

Передвинув угольник вдоль линейки, можно провести ещё одну прямую, которая будет параллельна первой.

ПЛАН УРОКА 9

Тема программы: Геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

Тема урока: Деление окружности на равные части.

Цель изучения темы:

Сформировать понятия о циркульных и лекальных кривых, об эвольвенте окружности и спирали Архимеда. Сформировать умение делить окружность на равные части

Содержание темы:

Определение центра и радиуса дуги окружности. Деление окружности на равные части (графически).

Результат изучения темы:

Обучающийся: Раскрывает понятия о циркулярных и лекальных кривых, об эвольвенте окружности и спирали Архимеда.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТы, форматы А4

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение, математика.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

Основные геометрические построения на плоскости.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Основные геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

2. Деление окружности на равные части

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Основные геометрические построения на плоскости.

ПЗ. Деление окружности на равные части

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §3 стр.57

Теоретические знания по теме занятия «Деление окружности на равные части»

Деление окружности на равные части с помощью циркуля

Пользуясь радиусом, нетрудно разделить окружность и на 3, 5, 6, 7, 8, 12  равных участков.

Деление окружности на четыре равные части.

Штрихпунктирные центровые линии, проведенные перпендикулярно одна другой, делят окружность на четыре равные части. Последовательно соединив их концы, получим правильный четырехугольник (рис. 1).

Рис.1 Деление окружности на 4 равные части.

Деление окружности на восемь равных частей.

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, дуги, равные четвертой части окружности, делят пополам. Для этого используют способ деления угла на две равные части: из двух точек, ограничивающих четверть дуги, как из центров радиусов окружности выполняют засечки за ее пределами. Полученные точки соединяют с центром окружностей и на пересечении их с линией окружности получают точки, делящие четвертные участки пополам, т. е. получают восемь равных участков окружности (рис. 2).

Рис.2. Деление окружности на 8 равных частей.

Деление окружности на шестнадцать равных частей.

Разделив циркулем дугу, равную 1/8, на две равные части, нанесём засечки на окружность. Соединив все засечки, отрезками прямых, получим правильный шестнадцатиугольник.

Рис.3. Деление окружности на 16 равных частей.

Деление окружности на три равные части.

Чтобы разделить окружность радиуса R на 3 равные части, из точки пересечения центровой линии с окружностью (например, из точки А) описывают как из центра дополнительную дугу радиусом R. Получают точки 2 и 3. Точки 1, 2, 3 делят окружность на три равные части.

Рис. 4. Деление окружности на 3 равные части.

Деление окружности на шесть равных частей. Сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равна радиусу окружности (рис. 5.).

Для деления окружности на шесть равных частей надо из точек 1 и 4 пересечения центровой линии с окружностью сделать на окружности по две засечки радиусом R, равным радиусу окружности. Соединив полученные точки отрезками прямых, получим правильный шестиугольник.

Рис. 5. Деление окружности на 6 равных частей

Деление окружности на двенадцать равных частей.

Чтобы разделить окружность на двенадцать равных частей, надо окружность поделить на четыре части взаимно перпендикулярными диаметрами. Приняв точки пересечения диаметров с окружностью А, В, С, D за центры, величиной радиуса проводят четыре дуги до пересечения с окружностью. Полученные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и точки А, В, С, D разделяют окружность на двенадцать равных частей (рис. 6).

Рис. 6. Деление окружности на 12 равных частей

Деление окружности на пять равных частей

Из точки А проведем дугу тем же радиусом, что и радиус окружности до пересечения с окружностью – получим точку В. Опустив перпендикуляр с этой точки – получим точку С.   Из точки С – середины радиуса окружности, как из центра, дугой радиуса СD сделаем засечку на диаметре, получим точку Е. Отрезок DЕ равен длине стороны вписанного правильного пятиугольника. Сделав радиусом DЕ засечки на окружности, получим точки деления окружности на пять равных частей.

Рис. 7. Деление окружности на 5 равных частей

Деление окружности на десять равных частей

Разделив окружность на пять равных частей, легко можно разделить окружность и на 10 равных частей. Проведя прямые от получившихся точек через центр окружности до противоположных сторон окружности – получим ещё 5 точек.

Рис. 8. Деление окружности на 10 равных частей

Деление окружности на семь равных частей

Чтобы разделить окружность радиуса R на 7 равных частей, из точки пересечения центровой линии с окружностью (например, из точки А) описывают как из центра дополнительную дугу этим же радиусом R – получают точку В.  Опустив перпендикуляр из точки В на ось – получим точку С.   Отрезок ВС равен длине стороны вписанного правильного семиугольника.

Рис. 9. Деление окружности на 7 равных частей

ПЗ. Деление окружности на равные части

На формате А4 выполните один из вариантов орнамента, используя правила деления окружности на равные части. Размеры орнамента произвольные. По желанию можно разработать свой орнамент (рис. 69).

ПЛАН УРОКА 10

Тема программы: Геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

Тема урока: Сопряжения.

Цель изучения темы:

Сформировать умения выполнять сопряжения прямых линий и окружностей.

Содержание темы:

Общие правила выполнения чертежей. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Форматы, рамка чертежа.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет построение сопряжения дугой окружности двух пересекающихся и параллельных прямых, прямой и дуги окружности, двух дуг окружностей с разными радиусами и центрами (внешнее и внутреннее).

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока, ГОСТы, форматы А4. Презентация «Сопряжения».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, материаловедение, производственное обучение, математика.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Основные геометрические построения на плоскости и их практическое применение.

III. Изложение нового учебного материала.

- Сопряжение прямых линий и окружностей, дуг с дугами.

- Понятие о построении лекальных и циркульных кривых.

- Построение овалов по данным размерам длины и ширины.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Чертежи плоских деталей с прямолинейными и криволинейными очертаниями.

ПЗ. Сопряжения.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§3 стр.59

Теоретические знания по теме занятия «Сопряжения»

При вычерчивании деталей машин и приборов, контуры очертаний которых состоят из прямых линий и дуг окружностей с плавными переходами от одной линии в другую, применяют сопряжения (рис.1).

Рис. 1
а) рычаг; б) двурогий крюк

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую.

Для построения сопряжения надо найти:

1. центры сопряжений, из которых проводят дуги;
2. точки сопряжений, в которых одна линия переходит в другую (при построении контура изображения сопрягающиеся линии нужно доводить точно до этих точек);
3. радиус сопряжения (обычно он задан).

Сопряжения бывают нескольких видов:

1) сопряжение двух прямых, расположенных:

а) под прямым углом;
   б) под острым углом;
   в) под тупым углом;
   г) параллельно.

2) сопряжение прямой и дуги:

а) проведение касательной к окружности от точки, принадлежащей окружности;
   б) проведение касательной к окружности от точки, не принадлежащей окружности;
   в) сопряжение дуги и прямой линии дугой заданного радиуса.
3) сопряжение двух дуг:
   а) внешнее сопряжение;
   б) внутреннее сопряжение;
   в) смешанное сопряжение.

Разберём все по порядку.

Сопряжение двух прямых, расположенных под прямым углом дугой окружности заданного радиуса.

При выполнении чертежей деталей, выполняют построение сопряжения двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса (рис.2).

Рис. 2

а) сопряжение сторон тупого угла; б) сопряжение сторон острого угла.

Даны прямые линии под прямым, острым и тупым углами (рис. 3, 4, 5). Нужно построить сопряжения этих прямых дугой заданного радиуса R.

Для всех трех случаев применяют общий способ построения.

1. Находят точку О - центр сопряжения, который должен лежать на расстоянии R от сторон угла в точке пересечения прямых, проходящих параллельно сторонам угла на расстоянии равном R от них (рис. 3, 4, 5). Для построения прямых, параллельных сторонам угла, из произвольных точек, взятых на прямых, раствором циркуля, равным R, делают засечки и к ним проводят касательные.

2. Находят точки сопряжений, для этого опускают перпендикуляры из точки О на заданные прямые.

3. Из точки О, как из центра, описывают дугу заданного радиуса R между точками сопряжений (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3. Сопряжение прямого угла

Рис. 4. Сопряжение острого угла

Рис.5. Сопряжение тупого угла

Сопряжение двух параллельных прямых

Заданы две параллельные прямые и на одной из них точка сопряжения m (рис. 6,а). Требуется построить сопряжение.

Построение выполняют следующим образом:

1. Находят центр сопряжения и радиус дуги (рис. 6,б). Для этого из точки m на одной прямой проводят перпендикуляр до пересечения с другой прямой в точке n. Отрезок делят пополам (см. здесь).

2. Из точки О - центра сопряжения радиусом Оm = Оn описывают дугу до точек сопряжения m и n (рис. 6, в).

Рис.6. Сопряжение двух параллельных прямых

Сопряжения прямой с дугой окружности

Проведение касательной к окружности от точки, принадлежащей окружности

Если задана окружность и надо построить касательную к этой окружности в заданной точке, то строят перпендикуляр к прямой, проходящий из центра окружности через заданную точку (рис.7).

Рис. 7

Проведение касательной к окружности от точки, не принадлежащей окружности

Задана окружность с центром О и точка А (рис. 8, а). Требуется провести из точки А касательную к окружности.

1. Точку А соединяют прямой с заданным центром О окружности.

Строят вспомогательную окружность диаметром, равным О1А (рис. 8, а). Чтобы найти центр О1- делят отрезок ОА пополам (см. здесь).

2. Точки m и n, полученные при пересечении вспомогательной окружности с заданной - искомые точки касания. Точку А соединяют прямой с точками m или n (рис. 8, б). Прямая Am и есть касательная к окружности, она перпендикулярна прямой Оm, так как угол АmО опирается на диаметр.

Рис. 8. Построение касательной к окружности

Проведение прямой, касательной к двум окружностям

Заданы две окружности радиусом R и R1. Требуется построить касательную к ним.

Различают два случая касания: внешнее (рис. 9,б) и внутреннее (рис. 9, в).

При внешнем касании построение выполняют следующим образом:

1. Из центра О проводят вспомогательную окружность радиусом, равным разности радиусов заданных окружностей, т. е. R - R1 (рис. 9, а). К этой окружности из центра О1 проводят касательную Оm. Построение касательной показано на рис. 8.

2. Радиус, проведенный из точки О в точку n, продолжают до пересечения в точке m с заданной окружностью радиусом R. Параллельно радиусу Оm проводят радиус 01р меньшей окружности. Прямая, соединяющая точки сопряжений m и р,- касательная к заданным окружностям (рис. 9, б).

При внутреннем касании построение проводят аналогично, но вспомогательную окружность проводят радиусом, равным сумме радиусов R + R1 (см. рис. 9, в). Затем из центра O1проводят касательную к вспомогательной окружности (см. рис. 8). Точку n соединяют радиусом с центром О. Параллельно радиусу On проводят радиус O1р меньшей окружности. Искомая касательная проходит через точки сопряжений m и р.

Рис. 9. Построение касательной к двум окружностям

Сопряжение дуги и прямой линии дугой заданного радиуса

Заданы дуга окружности радиусом R и прямая. Требуется соединить их дугой радиусом R1.

1. Находят центр сопряжения (рис. 10,а), который должен находиться на расстоянии R1 от дуги и от прямой. Такому условию соответствует точка пересечения прямой линии, параллельной заданной прямой, проходящей от нее на расстоянии R1, и вспомогательной дуги, отстоящей от заданной также на расстоянии R1. Поэтому проводят вспомогательную прямую, параллельную заданной прямой, на расстоянии, равном радиусу сопрягающей дуги R1 (рис. 10, а). Раствором циркуля, равным сумме заданных радиусов R + R1, описывают из центра О дугу до пересечения с вспомогательной прямой. Полученная точка O1 - центр сопряжения.

2. По общему правилу находят точки сопряжения (рис. 10, б). Соединяют прямой центры сопрягаемых дуг O1 и О. Опускают из центра сопряжения O1 перпендикуляр на заданную прямую.

3. Из центра сопряжения O1 между точками сопряжения m и n проводят дугу, радиус которой равен R1 (см. рис. 10, б).

Рис. 10. Сопряжение дуги окружности и прямой

Сопряжение двух дуг окружности дугой заданного радиуса

Заданы две дуги радиусами R1 и R2. Требуется построить сопряжение дугой, радиус которой задан.

Различают три случая касания: внешнее, внутреннее и смешанное.

При внешнем сопряжении центры О1 и О2 сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рис. 11, а).

При внутреннем сопряжении центры О1 и О2 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R(рис. 11, б).

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О2 другой сопрягаемой дуги вне ее (рис.13).

Во всех случаях центры сопряжений должны быть расположены на расстоянии, равном радиусу дуги сопряжения, от заданных дуг. По общему правилу на прямых, соединяющих центры сопрягаемых дуг, находят точки сопряжения.

Рис. 11. Сопряжение дуг окружностей

а) внешнее сопряжение;    б) внутреннее сопряжение

Ниже приведен порядок построения для внешнего и внутреннего сопряжения.

Для внешнего сопряжения:

1. Из центров O1 и О2 раствором циркуля, равным сумме радиусов заданной и сопрягающей дуг, проводят вспомогательные дуги (рис. 12,а); радиус дуги, проведенной из центра O1, равен R + R3, а радиус дуги, проведенной из центра O2, равен R2 + R3. На пересечении вспомогательных дуг расположен центр сопряжения - точка О3,.

2. Соединив прямыми точку O1 с точкой O3 и точку O2 с точкой O3, находят точки сопряжения m и n (см. рис. 12, б),

3. Из точки О3 раствором циркуля, равным R3, между точками m и n описывают сопрягающую дугу.

Для внутреннего сопряжения выполняют те же построения, но радиусы дуг берут равными разности радиусов сопрягающей и заданной дуг, т.е. R4 - R1 и R4 - R2. Точки сопряжения р и k лежат на продолжении линий, соединяющих точку О4 с точками O1 и O2.

Рис. 12. Сопряжение двух дуг окружности

Построение смешанного сопряжения

Заданы две дуги радиусами R1 и R2 с заданным расстоянием между центрами. Требуется построить сопряжение дугой, радиус которой задан.

По заданному расстоянию между центрами на чертеже намечают центры О1 и О2, из которых описывают сопрягаемые дуги радиусов R1 и R2. Из центра О1 проводят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиусов сопрягающей R и сопрягаемой дуги R1, а из центра О2 - радиусом, равным сумме радиусов R и R2. Вспомогательные дуги пересекутся в точке О, которая будет искомым центром сопрягающей дуги.

Соединив точки О и О1 прямой, находят точку сопряжения А; соединив точки О и О2, получают точку сопряжения В. Из центра О проводят дугу сопряжения от А до В.

Рис. 13. Смешанное сопряжение

Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях.

1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восставленном из точки сопряжения.

2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения.

При вычерчивании контура детали необходимо разобраться, где имеются плавные переходы, и представить себе, где надо выполнить те или иные виды сопряжения.

Для приобретения навыков построения сопряжения выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Перед упражнением необходимо просмотреть задание, наметить порядок построения сопряжений и только после этого приступить к выполнению построений.

Нахождение точек сопряжения показано на рисунке 14.

Рис. 14. Нахождение точек сопряжения

Пример сопряжения

Построение спирали Архимеда

Построение эвольвенты (развёртки) окружности по заданному диаметру.

Построение эллипса по двум его осям.

Построение циклоиды.

Построение параболы.

Построение гиперболы.

Построение синусоиды.

Практическое задание «Сопряжения»

Методические указания к выполнению задания.

Работа выполняется на формате А4.

Построить сопряжение линий на чертеже технической детали в масштабе 1:1. Индивидуальные задания приведены в табл. 2.3.

При выполнении сопряжений должны учитываться три элемента построения: радиус дуги, центр дуги и точки сопряжения. Задается один из этих вариантов, например радиус, остальные должны быть найдены. Все линии построения на чертеже сохранить.

Вариант 1.. Вариант 2..

Выполните чертеж одной из деталей. Вариант 3.. Вариант 4..

Выполните чертеж одной из деталей. Вариант 5.. Вариант 6..

Выполните чертеж одной из деталей. Вариант 7.. Вариант 8..

Выполните чертеж одной из деталей. Вариант 9.. Вариант 10..

Выполните чертеж одной из деталей. Вариант 11.. Вариант 12..

ПЛАН УРОКА 11

Тема программы: Прямоугольные проекции.

Тема урока: Сущность способа проецирования.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о сущности способа проецирования.

Содержание темы:

Виды проецирования: центральное, параллельное и прямоугольное.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Использует способ прямоугольного

проецирования при построении комплексного чертежа деталей.

Тип урока: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы, форматы А4, презентация «Проецирование».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Чертежи плоских деталей с прямолинейными и криволинейными очертаниями.

III. Изложение нового учебного материала.

- Сущность способа проецирования.

- Применение метода прямоугольного проецирования и его использование в профессиональной (производственной) деятельности при составлении чертежей.

- Плоскости и оси прямоугольных проекций.

- Проекции точки, прямой, многогранников, тел вращения, деталей на плоскости.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Проецирование фигур на плоскости.

ПЗ. Прямоугольные проекции.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69

Теоретические знания по теме «Прямоугольные проекции»

# Методы проецирования

Сточки зрения черчения геометрическое пространство, как точечное множество, отображается на плоскость по закону проецирования.

Проецированием называется процесс построения изображения объекта (точки, прямой, плоской фигуры и т. д.) на плоскости с помощью проецирующих лучей. Полученное изображение объекта на плоскости является проекцией этого объекта. Плоскость, на которой получают проекцию, называют плоскостью проекций.

Проекцией любой точки пространства на плоскость или поверхность называют точку пересечения проецирующего луча, проходящего через точку пространства, с данной плоскостью (поверхностью).

По направлению проецирующих лучей различают проецирование центральное и параллельное.

Метод центрального (конического) проецирования заключается в том, что все проецирующие лучи, проходящие через точки пространства, исходят из одной точки S — центра проецирования (рис. 1).

Рис. 1. Метод центрального проецирования

Метод параллельного проецирования основан на том, что центр проецирования S удален на бесконечно большое расстояние от плоскости проекций, и проецирующие лучи становятся параллельны между собой и некоторому заданному направлению проецирования N.

При параллельном проецировании различают:

ортогональное (прямоугольное) проецирование, когда проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций (рис. 2, а); косоугольное проецирование, когда проецирующие лучи не перпендикулярны плоскости проекций (рис. 2, б).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. Метод параллельного проецирования

Рассмотрим некоторые свойства параллельных проекций.

1. Проекция точки есть точка. Это очевидно из самого определения проекции точки как точки пересечения проецирующего луча

сплоскостью проекций.

2. Проекция прямой в общем случае прямая. Действительно, для построения проекции прямой АВ необходимо через каждую принадлежащую этой прямой точку провести проецирующий луч. Все проецирующие лучи, проходящие через точки прямой АВ, параллельны заданному направлению проецирования N. Совокупность этих лучей образует проецирующую или лучевую плоскость α, которая при пересечении с плоскостью проекцийП1 определяет проекцию прямой А1В1.

СD есть точка C1 ≡ D1 (рис. 3).

Рис. 3. Проекции прямых

3. Если точка пространства принадлежит прямой, то и проекция этой точки принадлежит проекции прямой (рис. 3). Это свойство следует непосредственно из определения проекции геометрической фигуры как множества проекций всех принадлежащих ей точек.

4. Отношение отрезков прямой пространства равно отношению их проекций (рис. 3). Если точка K делит отрезок прямой пространства АВ в отношении m : n, то и проекция этой точки K1 делит в таком же отношении проекцию этого отрезка прямой А1В1

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 4 Проецирование точки.

В черчении рассматривают следующие основные виды проекций:

Ортогональные (прямоугольные), перспективные (центральные) и аксонометрические.

При ортогональном проецировании каждой точке пространства соответствует одна и только одна проекция точки (рис. 4, а). Вместе с тем, каждой проекции точки соответствует множество точек пространства, расположенных на одном проецирующем луче (рис. 4, б).

Следовательно, одна проекция точки не определяет положения этой точки в пространстве. Для определения положения точки в пространстве необходимо иметь две ее проекции, полученные при двух различных направлениях проецирования.

При выполнении технических чертежей применяют различные проекционные изображения, главным образом прямоугольные проекции предмета и его дополнительные виды.

Видом называется изображение на чертеже видимой стороны предмета. Количество видов на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для понимания формы детали.

Всякая техническая деталь или сооружение представляет собой комплекс геометрических тел. Поэтому, при выполнении чертежа и его чтении необходимо уметь находить эти составляющие геометрические формы, а также строить разрезы, сечения, линии перехода. Недостаточная наглядность изображения предмета в прямоугольных проекциях восполняется аксонометрическими изображениями и техническим рисунком.

Различные способы изображения пространственных форм на плоскости, которые применяют при составлении чертежей и построении наглядных изображений, основаны на методе проекций, включающем и себя два основных способа, проецирования - центральное и параллельное.

Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций

Аксонометрические и перспективные изображения обладают хорошей наглядностью, но по ним трудно определить истинные размеры изображенных предметов, а также воспроизвести их в натуре. Поэтому в основу получения изображений на чертежах положен метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на две или три взаимно перпендикулярные плоскости проекций.

Рассмотрим, как получается чертеж предмета. На рис. 2 изображен в аксонометрии трехгранный угол, образованный тремя взаимно перпендикулярными плоскостями проекций: фронтальной — V, горизонтальной — Н и профильной — W. Линии пересечения OX, OY, OZ этих плоскостей образуют в пространстве прямоугольную систему координат.

Внутри этого угла помещен прямоугольный параллелепипед таким образом, что его грани параллельны плоскостям проекций. Спроецируем параллелепипед на каждую из плоскостей проекций проецирующими прямыми, перпендикулярными этим плоскостям. Получим три проекции параллелепипеда: фронтальную (вид спереди, или фасад), горизонтальную (вид сверху, или план) и профильную (вид сбоку, или боковой фасад).

Повернем плоскость Н вместе с горизонтальной проекцией вокруг оси ОХ, а плоскость W вместе с профильной проекцией — вокруг оси OZ до совмещения с фронтальной плоскостью проекций V . Полученный после совмещения плоскостей проекций чертеж, состоящий из двух или трех связанных между собой проекций изображаемого предмета, называется комплексным чертежом (или эпюром) предмета.

Рассмотрим вершину параллелепипеда А и три ее проекции. Горизонтальная проекция точки а определяется координатами Ха (абсцисса) и Yа (ордината). Для того чтобы определить фронтальную проекцию точки а', на линии проекционной связи вдоль оси OZ следует отложить третью координату Za (аппликату). Таким образом, три координаты, которые оказались необходимыми для построения двух проекций точки, определяют ее положение в пространстве.

Вывод: две проекции определяют положение, форму и размеры изображенного на чертеже предмета; третья проекция определяется пересечением соответствующих линий связи.

Рис. 2 Проекции прямоугольного параллелепипеда

Методические указания

к практической работе «Прямоугольные проекции. (формат А4)».

Цель работы

- Изучение и практическое применение правил изображения предметов - построение видов в соответствии с ГОСТ 2.305-68**.

- Развитие навыков в простановке размеров детали по ГОСТ 2.307-68*.

Содержание задания

- По имеющемуся наглядному изображению детали построить три её проекции (виды).

- Нанести размеры.

Порядок выполнения

- Формат А3 расположить так, чтобы основная надпись располагалась вдоль большей стороны листа. Выполнить рамку и основную надпись (185х55) в соответствии с ГОСТ 2.104-68*.

- Расположить основные виды на листе так, чтобы они были размещены равномерно и занимали максимальное поле чертежа, то есть выполнить компоновку. Для этого нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники видов. Рекомендуется размещать указанные прямоугольники от верхней и левой границ рамки чертежа на расстоянии 50 мм. Далее выполнить изображения прямоугольников для вида спереди и вида сверху. Далее отступить от прямоугольника для вида спереди 100 мм вправо и точно также изобразить габаритный прямоугольник для вида слева. На формате должно получиться изображение, подобное тому, как показано на рис.2.

Начертить в габаритных прямоугольниках вид спереди и вид слева детали, изображение которой задано в исходных данных Следует помнить, что при переносе исходных данных необходимо использовать масштаб 1:1.Выполнить построение третьего вида по двум заданным.

- Заполнить основную надпись.

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 1.. Вариант 2..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 3.. Вариант 4..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 5.. Вариант 6..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 7.. Вариант 8..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 9.. Вариант 10..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции Вариант 11.. Вариант 12..

ПЛАН УРОКА 12

Тема программы: Прямоугольные проекции.

Тема урока: Комплексный чертёж детали, его образование.

Цель изучения темы:

Сформировать умение по выполнению комплексного чертежа детали.

Содержание темы:

Комплексный чертёж детали, его образование. Выполнение комплексного чертежа детали, форма которой представляет сочетание основных геометрических тел.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Вычерчивает комплексные чертежи деталей по их наглядному изображению и согласно ГОСТ проставляет размеры. Формат А4.

Тип урока: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А4, презентация «Проецирование»

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Чертежи плоских деталей с прямолинейными и криволинейными очертаниями.

III. Изложение нового учебного материала.

- Сущность способа проецирования.

- Применение метода прямоугольного проецирования и его использование в профессиональной (производственной) деятельности при составлении чертежей.

- Плоскости и оси прямоугольных проекций.

- Проекции точки, прямой, многогранников, тел вращения, деталей на плоскости.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Проецирование фигур на плоскости.

ПЗ. Прямоугольные проекции.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69

Теоретические знания по теме «Комплексный чертёж детали»

Изучив, как в прямоугольных проекциях изображают точки, отрезки прямых и плоские фигуры, т. е. элементы, которые образуют различные предметы, рассмотрим способы получения прямоугольных проекций самих предметов.

Изображаемый предмет располагают перед плоскостями трехгранного угла так, чтобы возможно большее число граней предмета было параллельно плоскостям (рис. 112, а). Предмет проецируют на фронтальную плоскость V. Грани, параллельные плоскости V, изобразятся в натуральную величину, а грани, перпендикулярные к плоскости V,- отрезками прямых линий. Ребра, параллельные плоскости V, изобразятся в виде линии в натуральную длину, а ребра, перпендикулярные плоскости F,- точками. Так получают фронтальную проекцию предмета или вид спереди (см. рис. 112, а). Тем же способом на плоскости Н получают горизонтальную проекцию (вид сверху). Профильная проекция предмета (вид слева) расположится на плоскости W. Развернув плоскости проекции, получают комплексный чертеж (рис. 112, в).

Рис. 112. Получение комплексного чертежа

Комплексным чертежом называют изображения предмета на совмещенных плоскостях проекций. При этом горизонтальная проекция (вид сверху) располагается под фронтальной, а профильная (вид слева) - справа от фронтальной и на одном уровне с ней. Нарушать это правило расположения проекций нельзя.

Фронтальную проекцию называют видом спереди, или главным видом. Главный вид, получаемый на фронтальной плоскости проекций, является исходным, он должен давать наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Остальные проекции располагаются в зависимости от главного вида. Такое расположение проекций называют проекционной связью.

Проекционная связь показана на рис. 112, б и в тонкими сплошными линиями, которые называются линиями связи.

При проведении линий связи между горизонтальной и профильной проекциями удобно пользоваться вспомогательной прямой, которую проводят под углом 45° примерно на уровне вида сверху, правее его (рис. 112, б и в). Линии связи, идущие от вида сверху, доводят до вспомогательной прямой. Из точек пересечения с нею восставляют перпендикуляры для построения вида слева.

Фронтальную проекцию точки обозначают строчной буквой со штрихом а, горизонтальную - без штриха а, профильную - с двумя штрихами а" (рис. 112, б и в).

Чтобы сократить число изображений, допускается на видах показывать невидимые части поверхности предмета штриховыми линиями. Так, например, на виде сверху и слева (рис. 112, б и в) штриховыми линиями показано отверстие.

Так строят чертежи в прямоугольных проекциях.

Однако нас интересует не только построение чертежей, но и их чтение, т. е. процесс представления пространственной формы предмета по его плоским изображениям.

Для того чтобы прочитать чертеж, нужно представить себе, почему получилось на нем то или иное изображение, т. е. подумать, какое тело могло дать такую проекцию. При этом нельзя рассматривать проекции отдельно одну от другой. Необходимо мысленно объединить представления о всех проекциях, данных на чертеже.

###### Ответьте на вопросы

1. Что называют комплексным чертежом?

2. Как называют проекции, полученные на плоскостях V, Н, W?

3. Как располагают проекции на чертеже?

4. Что означает "проекционная связь"?

5. Какое изображение на чертеже принято за исходное (основное)? В каком положении изображают на нем предмет?

6. Для чего служит "вспомогательная прямая"? Под каким углом ее проводят?

7. Как строят чертеж: предмета в трех проекциях?

ПЛАН УРОКА 13

Тема программы: Прямоугольные проекции.

Тема урока: Выбор главного вида, определение количества видов и их расположение.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по выбору главного вида, определению количества видов и их расположению на чертеже.

Содержание темы:

Выбор главного вида, определение количества видов и их расположение.

Результат изучения темы:

Обучающийся: По наглядному изображению детали определяет необходимое количество видов, выбирает главный.

Тип урока: урок формирования новых знаний и новых умений.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТы, форматы А4, модели деталей, таблицы «Прямоугольные проекции», «Положения деталей на главном виде».)

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Проецирование фигур на плоскости

III. Изложение нового учебного материала.

- Проецирование фигур на плоскости V, H, W.

- Приемы построения третьей проекции по двум данным.

IV. Закрепление полученных знаний.

- Построение недостающей проекции по двум заданным.

ПЗ. Построение недостающей проекции по двум заданным.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.79

Теоретические знания по теме «Выбор главного вида, определение количества видов и их расположение»

Иногда при разработке рабочих чертежей для учащихся большую трудность вызывает выбор главного вида детали и необходимого количества изображений. Главный вид должен давать наиболее полное и ясное представление о детали и должен соответствовать ее положению в основной операции технологического процесса изготовления.

Количество изображений должно быть наименьшим, но достаточным для выявления формы поверхностей и размеров деталей.

Применяя условные надписи, обозначения, знаки форм поверхностей детали (R,>, обозначения резьб и т. д.), можно сократить количество изображений.

Иногда на чертежах для полного представления о детали достаточно одного вида, или вида, совмещенного с сечением (рис. 5), в некоторых случаях достаточно двух видов (рис. 6) или трех и более (рис. 7).

Рис. 5

Рис. 6

Рис.7.

Рассмотрим выбор главных изображений на чертежах типовых деталей:

1. Начинают анализ формы обычно с основной детали сборочной единицы - корпуса, основания, то есть детали, с которой сопряжено наибольшее количество других деталей.

Расположение деталей, имеющих явно выраженный «верх» и «низ» (станина станка, корпус, крышки) на главном виде должно соответствовать расположению их на сборочном чертеже. Опорная поверхность таких деталей на главном виде располагается горизонтально, т.е. параллельно основной надписи (рис.7). Опорная поверхность обычно служит базой для отсчета размеров. Для остальных деталей при вычерчивании не обязательно повторять виды сборочного чертежа, а надо выбирать их для каждой детали индивидуально.

Вопрос: Как вы думаете, каким образом необходимо располагать детали разной геометрической формы и конструкции на главном виде? (Мнения учащихся.)

Обобщение. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней (главный вид) давало наиболее ясное представление о форме и размерах предмета.

Детали, находящиеся при работе в различных положениях, вычерчивают на главном виде в положении, которое преобладает в процессе изготовления. Поэтому такие детали, как валы, оси, шпиндели, шкивы, штифты и другие, имеющие цилиндрическую или коническую форму и обрабатываемые на токарных станках в горизонтальном положении, изображают с горизонтально расположенной осью. (Показ моделей деталей и таблицы «Положения деталей на главном виде».)

Корпусные детали (кронштейны, передние и задние бабки станков, корпуса редукторов, насосов, вентилей) на главном виде показывают в рабочем положении, т. е. положении, которое деталь занимает при эксплуатации.

Предмет располагают так, чтобы на чертеже большая часть его элементов изображалась как видимая.

Задание: рассмотрите таблицу с изображениями деталей и предпочтительными положениями для главного вида. (Показ таблицы - см. рис. 8.)

Рис. 8

Вывод: надо правильно выбирать положение детали для главного вида.

2. Беседа о количестве видов на чертеже.

Выбрав положение для главного вида, определяют необходимое число изображений, которое должно быть минимальным, но достаточным, чтобы обеспечить полное выявление формы предмета.

На рисунке 9 приведены примеры деталей, для выявления формы которых достаточно одного вида.

Рис. 9

Рис. 10

На рисунке 10 приведены примеры деталей, для выявления формы которых требуется 2 вида.

Рис. 11

На рисунке 11 приведён пример детали, для выявления формы которой требуется 3 вида.

Для закрепления изученного материала, учащимся предлагается ответить на несколько вопросов по данной теме.

1) Рассмотрите изображения деталей (см. рис. 12, 13) и определите, в каком положении на главном виде лучше изобразить детали: в первом, во втором или третьем?

Рис. 12

Рис. 13

2) Даны наглядные изображения семи деталей (рис. 14). В каком направлении - А, Б или В - надо смотреть на деталь, чтобы правильно выбрать ее положение для главного вида?

Рис. 14

3) Чертежи деталей (см. рис. 15) содержат один, два или три вида. Скажите, какие чертежи выполнены наиболее рационально, и объясните почему.

Рис 15

4) Скажите, какие виды на чертежах деталей лишние и почему (рис. 16)?

Рис. 16

2. Индивидуальные практические упражнения по карточкам-заданиям.

Методические указания

к выполнению практической работы «Выбор главного вида»

Цель работы:

- Закрепить полученные теоретические знания, применив их на практической работе.

- Развитие навыков в выборе главного вида и в определении необходимого количества видов на чертеже.

Содержание задания

- Определить, какие виды необходимы и достаточны для изображения деталей, приведенных на карточке. По направлению какой стрелки надо смотреть на деталь, чтобы вычертить ее в характерном для главного вида положении?

- Выполните чертеж детали в необходимом и достаточном количестве видов (см. рис. 17, а, б, в).

- Нанести размеры.

Последовательность выполнения задания

- Формат А4 расположить горизонтально.

- Начертить рамку и основную надпись (145х22) в соответствии с ГОСТ 2104-68*.

- Выполнить компоновку изображений на чертеже.

- Вычертить на листе осевые линии.

- По произвольным размерам в масштабе 1:1 вычертить необходимое количество видов детали.

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68*.

- Заполнить основную надпись.

Задание:

Рис. 17

ПЛАН УРОКА 14

Тема программы: Прямоугольные проекции.

Тема урока: Построение недостающей проекции по двум заданным.

Цель изучения темы:

Сформировать умения выполнять построение недостающей проекции по двум заданным.

Содержание темы:

Построение недостающей проекции по двум заданным

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет упражнения разные по степени сложности. Вычерчивает 3-ю проекцию по 2-м данным и проставляет размеры.

Тип урока: урок практического применения знаний.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ2.305-2008, ГОСТ 2.307-2011, форматы А4, модели деталей

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Проецирование фигур на плоскости

III. Изложение нового учебного материала.

- Проецирование фигур на плоскости V, H, W.

- Приемы построения третьей проекции по двум данным.

IV. Закрепление полученных знаний.

- Построение недостающей проекции по двум заданным.

ПЗ. Построение недостающей проекции по двум заданным.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.79

Теоретические знания по теме занятия «Построение недостающей проекции по двум заданным»

Проецирование на одну плоскость проекций. Пусть необходимо построить прямоугольную проекцию предмета, заданного на рисунке 43. Выберем вертикальную плоскость проекций (обозначив ее буквой V). Такую плоскость, расположенную перед зрителем, называют фронтальной (от французского слова «фронталь». что означает «лицом к зрителю»). Будем теперь строить проекцию предмета на эту плоскость, рассматривая предмет спереди. Для этого мысленно проведем через некоторые точки, например вершины предмета и точки отверстия, проецирующие лучи, перпендикулярные к плоскости проекций V (рис. 43. а). Отметим точки пересечения их с плоскостью и соединим прямыми, а точки окружности - кривой линией. Мы получим проекцию предмета на плоскости.

Рис. 43. Проецирование на одну плоскость проекций

Заметьте, что предмет был расположен перед плоскостью проекций так, что две его поверхности оказались параллельными этой плоскости и спроецировались без искажения. По полученной проекции мы сможем судить лишь о двух измерениях предмета в данном случае — высоте и ширине и о диаметре отверстия (рис. 43. б). А какова толщина предмета? Пользуясь полученной проекцией, мы этого сказать не можем. Значит, одна проекция не выявляет третьего измерения предмета. Чтобы по такому изображению можно было полностью судить о форме детали, его иногда дополняют указанием толщины (s) детали, как на рисунке 44. Так поступают, если предмет несложной формы, не имеет выступов, впадин и пр., т. е. его условно можно считать плоским. Примеры чертежей деталей, содержащих одну прямоугольную проекцию, вы видели на рисунках 34 и 36.

Рис. 44. Чертеж детали

4.2. Проецирование на несколько плоскостей проекций. Одна проекция не всегда однозначно определяет геометрическую форму предмета. Например, по одной проекции, данной на рисунке 45, а, можно представить предметы такими, как они показаны на рисунке 45, б и в. Можно мысленно подобрать и другие предметы, которые также будут иметь своей проекцией изображение, данное на рисунке 45, а. Кроме того, как мы выяснили, на таком изображении не отражено третье измерение предмета.

Рис. 45. Неопределенность формы предмета на изображении

Все эти недостатки можно устранить, если построить не одну, а две прямоугольные проекции предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости (рис. 46): фронтальную и горизонтальную (ее обозначают буквой H).

Рис. 46. Проецирование на две плоскости проекций

Чтобы получить проекцию на фронтальной плоскости V, предмет рассматривают спереди, а на горизонтальной плоскости H - сверху. Линию пересечения этих плоскостей (она обозначена X) называют осью проекций (рис. 46. б). Построенные проекции оказались расположенными в пространстве в разных плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Изображения же предмета обычно выполняют на одном листе, т. е. в одной плоскости. Поэтому для получения чертежа предмета обе плоскости совмещают в одну. Для этого поворачивают горизонтальную плоскость проекций вокруг оси Х вниз на 90° так, чтобы она совпала с вертикальной плоскостью. Обе проекции окажутся расположенными в одной плоскости (рис. 47).

Рис. 47. Две проекции предмета

Границы плоскостей проекций на чертеже можно не показывать, не наносят также и проекции проецирующих лучей, и линию пересечения плоскостей проекций, т. е. ось проекций, если в этом нет необходимости. На совмещенных плоскостях фронтальная и горизонтальная проекции предмета располагаются в проекционной связи, т. е. горизонтальная проекция будет находиться точно под фронтальном.

Рис. 48. Неопределенность формы предмета на изображении

Обратите внимание, что нижний выступ предмета оказался невидимым на горизонтальной проекции, поэтому он показан штриховыми линиями. Рассмотрим еще один пример. По рисунку 48 мы легко представим общую форму детали. Но форма выемки в вертикальной части остается невыявленной. Чтобы увидеть, какая она, надо построить проекцию еще на одну плоскость. Ее располагают перпендикулярно плоскостям проекций H и V.

Рис. 49. Проецирование на три плоскости проекций

Третью плоскость проекций называют профильной, а полученную на ней проекцию — профильной проекцией предмета (от французского слова «профиль», что означает «вид сбоку»). Ее обозначают буквой W (рис. 49, а). Проецируемый предмет помещают в пространстве трехгранного угла, образованного плоскостями V, Н и W. и рассматривают с трех сторон — спереди, сверху и слева. Через характерные точки предмета проводят проецирующие лучи до пересечения с плоскостями проекций. Точки пересечения соединяют прямыми или кривыми линиями. Полученные фигуры будут проекциями предмета на плоскостях V, Н и W. Профильная плоскость проекций вертикальная. В пересечении с плоскостью H она образует ось у, а с плоскостью V — ось z. Для получения чертежа предмета плоскость W поворачивают на 90° вправо, а плоскость H на 90° вниз (рис. 49, б). Полученный таким образом чертеж содержит три прямоугольные проекции предмета (рис. 50, а): фронтальную, горизонтальную и профильную. Оси проекций и проецирующие лучи на чертеже здесь также не показывают (рис. 50. б).

Рис. 50. Три проекции предмета

Профильную проекцию располагают в проекционной связи с фронтальной, справа от нее на одной высоте. Чертеж, состоящий из нескольких видов, называют чертежом в системе прямоугольных проекций. В зависимости от сложности геометрической формы предмета он может быть представлен одним, двумя и более видами.

Методические указания

к практической работе «Построение недостающей проекции детали по двум заданным (формат А4)»

Цель работы

- Практическое использование изученного теоретического материала применительно к своему варианту задания.

- Развитие навыков в нанесении размеров изделия на видах в соответствии ГОСТ 2.307-2011.

Содержание задания

- По двум данным видам детали, построить третий вид - вид слева.

- Нанести размеры.

Последовательность выполнения задания

- Формат А3 расположить так, чтобы основная надпись располагалась вдоль большей стороны листа.

- Выполнить рамку и основную надпись (145х22) в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.

- Выполнить компоновку изображений на чертеже.

- Вычертить на листе осевые линии.

- По заданным размерам в масштабе 1:1 вычертить два заданных вида детали.

- По двум построенным основным видам детали начертить ее третий вид.

- Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

- Заполнить основную надпись.

Методические указания к практической работе:

«Построение недостающей проекции по двум заданным».

14

Цель задания:

развивать навыки чтения чертежа, пространственное воображение; вырабатывать умение строить недостающую проекцию модели по двум заданным, проставить размеры на чертежах.

Содержание задания:

Построить недостающую проекцию детали по 2-м данным.

Нанести размеры на чертёж.

Чертеж выполняется на формате А4.

Последовательность выполнения:

- Внимательно изучить заданные проекции модели по данным для своего варианта.

- По двум заданным проекциям модели необходимо представить ее форму.

- Сопоставляя заданные проекции, определяют, из каких элементарных геометрических форм состоит модель и как они будут представлены на недостающей проекции.

- Объединив мысленно все эти элементы в целое, получают пространственный образ модели.

- Только после этого, выбрав масштаб, приступают к построениям.

- Начинают эту работу обычно с изображения обобщенных форм, габаритных прямоугольников всех проекций модели. А затем идет постепенное уточнение формы модели: прочерчиваются одновременно на всех изображениях ее отдельные элементы.

Образец выполнения задания.

- Линии видимого контура, рамку чертежа, рамку для основной надписи обвести основной сплошной линией. Все остальные линии начертить так же.

- Нанести необходимые размеры.

- Выполнить основную надпись.

Варианты заданий.

ПЛАН УРОКА 15

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Понятие об аксонометрических проекциях.

Цель изучения темы:

Дать понятие об аксонометрических проекциях, о графическом изображении аксонометрических осей.

Содержание темы:

Дать понятие о сущности способа проецирования. Сформировать умение в правильном выборе положения детали для более наглядного изображения

Результат изучения темы:

Обучающийся: Аргументирует правильность выбора положения детали для более наглядного изображения.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ2.317-2011, форматы А4, презентация «Аксонометрия».

Внутри- и межпредметные связи: математика, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

  - Виды проекций

  - Что такое аксонометрические проекции.

  - Для чего они используются.

III. Изложение нового учебного материала.

1.  Виды аксонометрических проекций, область применения.

  - Способы построения прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекций.

  - Оси, коэффициенты искажения.

  - Графическое построение аксонометрических осей.

IV. Закрепление полученных знаний.

ПЗ. Графическое построение аксонометрических осей.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение ВиноградовВ.Н. Черчение (2) §11 стр.57

Теоретические знания по теме урока «Понятие об аксонометрических проекциях»

Прямоугольные проекции предмета (виды спереди, сверху и сбоку) вместе с разрезами и сечениями позволяют выявить форму и размеры предмета и его частей, как видимых, так и скрытых. Однако прямоугольные проекции не обладают достаточной наглядностью. Поэтому возникает необходимость в таких изображениях, которые, обладая наглядностью, вместе с тем давали бы представление и об относительных размерах предмета и его форме.

Одним из видов наглядных изображений являются аксонометрические изображения.

Аксонометрия в переводе с греческого означает «измерение по осям».

Аксонометрические проекции получают путём проецирования параллельными лучами

предмета, который связан с осями прямоугольных координат, на некоторую плоскость Р (рис. 103).

Рис. 103

Таким образом, аксонометрическая проекция – это проекция только на одну плоскость.

Чтобы изображение получилось наглядным, проецирующие лучи не должны быть параллельны ни одной оси координат. Тогда на плоскости Р будут, хоть и с искажениями, изображены все три измерения предмета.

Аксонометрические проекции в зависимости от направления проецирования делятся на два вида: прямоугольные, когда направление проецирования перпендикулярно плоскости Р (угол φ=90°), и косоугольные, когда угол φ≠90°.

Если плоскость Р не параллельна ни одной из координатных плоскостей x,y,z, то на аксонометрической проекции у предмета искажаются все три его измерения. Если же плоскость Р параллельна одной или двум осям координат, то у предмета искажаются размеры соответственно по двум его измерениям или по одному.

Величина искажения определяется коэффициентом искажения, который равен отношению длины аксонометрической проекции отрезка, параллельного соответствующей оси координат, к его действительной длине. Любая аксонометрическая проекция имеет три коэффициента искажения по числу осей координат.

В зависимости от того, разные они или одинаковые, аксонометрические проекции делят на изометрические (коэффициенты искажения равны по всем трём осям) и триметрические (коэффициенты искажения по всем осям разные).

Прямоугольные проекции предмета (виды спереди, сверху и сбоку) вместе с разрезами и сечениями позволяют выявить форму и размеры предмета и его частей, как видимых, так и скрытых. Однако прямоугольные проекции не обладают достаточной наглядностью. Поэтому возникает необходимость в таких изображениях, которые, обладая наглядностью, вместе с тем давали бы представление и об относительных размерах предмета и его форме. Таким видом изображений являются аксонометрические проекции.

Для аксонометрических изображений Предметов применяют пять видов аксонометрических проекций (ГОСТ 2.317—2011): Прямоугольные - изометрические и диметрические, кocoyгольные - фронтальные диметрические, фронтальные изометрические и горизонтальные изометричсские. На следующем уроке мы подробно рассмотрим каждый вид аксонометрических проекций.

ПЛАН УРОКА 16

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции.

Цель изучения темы:

Дать понятие об аксонометрических проекциях, о графическом изображении аксонометрических осей.

Содержание темы:

Виды аксонометрических проекций (прямоугольные, косоугольные), оси коэффициенты искажения по осям.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Аргументирует правильность выбора положения детали для более наглядного изображения.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ2.317-2011, форматы А4, презентация «Аксонометрия».

Внутри- и межпредметные связи: математика, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Что такое аксонометрические проекции.

- Для чего они используются.

III. Изложение нового учебного материала.

- Виды аксонометрических проекций, область применения.

- Способы построения прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекций.

- Оси, коэффициенты искажения.

- Графическое построение аксонометрических осей.

IV. Закрепление полученных знаний.

ПЗ. Графическое построение аксонометрических осей.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение ВиноградовВ.Н. Черчение (2) §11 стр.57

Теоретические знания по теме «Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции»

Наиболее распространёнными видами аксонометрических проекций являются прямоугольная изометрическая проекция (изометрия-равное измерение) и прямоугольная диметрическая проекция (диметрия-двойное измерение), основные правила построения которых определены стандартом.

Прямоугольная изометрия представляет собой аксонометрическую проекцию с направлением проецирования, перпендикулярным к плоскости аксонометрических проекций одинаковыми по всем трём осям коэффициентами искажения, равными 0,82.

Оси изометрии (рис.  104а) составляют между собой углы 120°.  Ось Z расположена вертикально.  Для упрощения построения коэффициент искажения принимают равным 1.

Изображение при этом получается увеличенным, но вид его не меняется, т.к.  сохраняется пропорциональность всех его размеров.

На рис. 104б и в приведены два способа построения осей в изометрии.

Рис. 104

Прямоугольная диметрия представляет собой аксонометрическую проекцию с направлением проецирования, перпендикулярным аксонометрической плоскости проекций Р и одинаковыми коэффициентами искажения по осям х и z.

Ось х (рис. 105а) составляет с горизонтальной прямой угол 7°10′, а ось у – угол 41°25′.

Ось z занимает вертикальное положение. На рис. 105б показан графический способ построения осей диметрии.

Рис. 105

В диметрии коэффициенты искажения по осям х и z равны 0,94, а по оси у – 0,47. При построениях первый коэффициент округляют до 1, а второй – до 0,5. Таким образом, отрезки, параллельные осям координат х и z, откладывают в натуральную величину, а длину отрезков, параллельных оси у, уменьшают в два раза.

### Построение окружности в аксонометрии

Изометрия.  Изометрические проекции окружностей, расположенных в плоскостях проекций или в плоскостях, им параллельных, есть эллипсы (рис. 106).

Рис. 106

Большие оси этих эллипсов равны l,22Dокр, а малые 0,71Dокр, где Dокр – диаметр изображаемой окружности. Большая ось эллипсов всегда перпендикулярна к той аксонометрической оси, которая отсутствует в плоскости окружности, а малая совпадает с этой осью или параллельна ей.

Практически при построении изометрии окружности эллипс обычно заменяют близким к нему по форме овалом, т.к. построение овала значительно проще.

Наиболее простой способ построения овала показан на рис. 107.

Рис. 107

Этот способ заключается в построении изометрии квадрата, описанного вокруг окружности. Точки Np и Lp (вершины квадрата) являются центрами для дуг радиуса R 1. Соединив точку Np с точками 2р и 3р, получим точки О1 и О2 – центры дуг радиуса R2.

На рис. 108а, и 118б построены изометрии окружностей, расположенных во фронтальной и профильной плоскостях.

Рис. 108

Диметрия. Окружности, расположенные в горизонтальной и профильной плоскостях, проецируются в эллипсы с большой осью, равной 1,06Dокp , а малой – 0,35Dокр (рис. 109).

Окружности, расположенные во фронтальной плоскости, проецируются в виде эллипсов с большой осью, равной 1,06Dокр, а малой – 0,94Dокр. Большие оси эллипсов, как и в изометрии, перпендикулярны к той аксонометрической оси, которая отсутствует в данной плоскости, а малые оси совпадают с направлением этой оси.

Рис. 109

Диметрии окружностей (эллипсы) обычно заменяют овалами, размеры осей которых равны размерам соответствующих осей эллипсов. Построение этих овалов показано на рис. 110. На рис. 110а построения понятны по чертежу.

На рис. 110б строим оси диметрии хр, ур, zр. Затем строим прямую, перпендикулярную оси ур. Отложив на осях хр и zр радиус заданной окружности, получим точки М, К, N, L, которые являются точками сопряжения дуг овала. Через точки М и N проводим горизонтальные прямые. В пересечении этих прямых с осью ур  и перпендикуляром к ней получим точки О1, О2, О3, О4. Из центров O1 и О3 опишем дуги радиусом R1=О3 K, а из центров О2 и О4 – дуги радиусом R2=О2M.

Рис. 110

### Аксонометрические изображения предметов

Приступая к построению аксонометрической проекции предмета, следует выбрать вид аксонометрии, обеспечивающий наибольшую наглядность изображения. Затем предмет связывают с системой прямоугольных координат, оси которой обычно совмещают с осями симметрии предмета. Только после этого можно приступить к построению аксонометрии.

Построение аксонометрии предмета обычно начинают с построения аксонометрии одной из его проекций (вторичной проекции). Затем полученное изображение дополняют построением третьего измерения всех его точек.

На рис. 111 показан пример построения прямоугольной изометрии предмета через построение его горизонтальной проекции.

Рис.111

На рис. 112 приведен пример построения прямоугольной изометрии детали путём построения её вторичной фронтальной проекции.

Рис.112

Для выявления внутренней формы предмета, изображённого в аксонометрии, в некоторых случаях применяют разрезы, которые условно называют вырезами. При этом используют две секущие плоскости, обычно совпадающие с осями симметрии предмета (рис. 113).

Рис.113

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях. Стороны квадратов параллельны аксонометрическим осям (рис. 114).

Рис. 114

ПЛАН УРОКА 17

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Графическое изображение аксонометрических осей.

Цель изучения темы:

Сформировать умения графического изображения аксонометрических осей.

Содержание темы:

Графическое построение осей.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Строит графические изображения аксонометрических осей.

Тип урока: урок формирования новых знаний и новых умений.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А4, ЕСКД. Презентация.

Внутри- и межпредметные связи: информатика, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос:

1.  Виды аксонометрических проекций, область применения.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Наглядные изображения окружности, плоских фигур, в прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекциях и их сравнительный анализ.

2.  Выбор положения детали для более наглядного изображения.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Аксонометрические проекции окружности и плоских тел.

ПЗ. Аксонометрические проекции окружности и плоских тел.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.72

Теоретические знания по теме урока «Графическое изображение аксонометрических осей»

В зависимости от расположения координатных аксонометрических осей относительно аксонометрических проекций получаются различные аксонометрические проекции: прямоугольная изометрическая проекция (сокращенно — изометрия), прямоугольная диметрическая проекция (или диметрия), косоугольные фронтальная и горизонтальная изометрия и фронтальная диметрия.
Например, в прямоугольной изометрической проекции аксонометрические оси располагаются по отношению друг к другу под углом 120°.
Коэффициенты искажения различны в изометрических и диметрических аксонометрических проекциях. В изометрической проекции коэффициент (k) равен единице, т. е. по осям х, y, z выполняют проекцию без искажения. Диметрическая проекция выполняется с коэффициентом искажения (k) по оси y, равным 0,5, а по осям z и х — равным единице.

? Объясните, в чем отличие изометрической проекции от диметрической.

Наиболее распространенными являются прямоугольная изометрическая (прямоугольная изометрия) и косоугольная фронтальная диметрическая (фронтальная диметрия) проекции, в которых объект изображается в трех проекциях так, чтобы можно было хорошо увидеть его форму с трех сторон.

Способы построения аксонометрических осей.

При построении аксонометрических осей прямоугольной изометрии используют один из трех способов.

Правила построения аксонометрических проекций
1. Длина откладывается по оси х, высота — по оси z, ширина — по оси у.
2. Все измерения выполняются только по аксонометрическим осям или прямым, параллельным им.
3. Все прямые линии, параллельные друг другу или осям x, y, z, на комплексном чертеже в аксонометрических проекциях остаются параллельными между собой и соответствующим аксонометрическим осям

В начале 80-х гг. XX в. в компьютерных играх стала активно применяться изометрическая проекция. Это быстрая и эффективная симуляция трехмерного пространства, которая дает иллюзию глубины без большого количества дорогостоящих вычислений. Раньше большинство игр имели вид сверху или вид сбоку. Первыми играми, которые использовали изометрию, были Zaxxon и Qbert. Сейчас, несмотря на развитие 3D-технологий, игры с изометрическим видом все еще очень популярны, особенно ролевые и стратегии.

Методические указания

к практической работе «Графическое построение аксонометрических осей

(формат А4)»

Алгоритм построение аксонометрических проекций:

- Построение начинают с проведения аксонометрических осей x, y, z.

- Оси фронтальной диметрической проекции располагают так: ось x - горизонтально, ось y – под углом 450 к горизонтальной линии, ось z – вертикально. Ось y проводят с наклоном влево или вправо. По осям x и z откладывают натуральные размеры, по оси y – сокращенные в 2 раза.

- Рассмотрим построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур, расположенных горизонтально. Построение начинают с проведения аксонометрических осей x и y. Вдоль оси Х откладываем отрезок a, равный стороне квадрата, вдоль оси Y - отрезок а/2 для фронтальной диметрической проекции и отрезок а для изометрической проекции. Проводят отрезки, параллельные отложенным отрезкам.

- Теперь рассмотрим построение аксонометрических проекций плоскогранных предметов.

- Проводим оси. Строим переднюю грань детали, откладывая действительные размеры: высоту вдоль оси Z, ширину вдоль оси X.

- Из вершин полученной фигуры проводим ребра параллельно оси Y. Вдоль них откладываем толщину детали: для фронтальной диметрической проекции – сокращенную в 2 раза; для изометрической – действительную.

- Через полученные точки проводим отрезки прямых, параллельные ребрам передней грани.

- Удаляем лишние линии. Обводим видимый контур и наносим размеры. Внимание, выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку.

- Построение изометрической и фронтальной диметрической проекций, в общем одинаковы. Разница лишь в расположении осей и в длине отрезков, откладываемых вдоль оси Y.

ПЛАН УРОКА 18

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Наглядные изображения окружности, плоских фигур в аксонометрических проекциях.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по выполнению аксонометрических проекций плоских фигур.

Содержание темы:

Понятие об аксонометрических проекциях. Сущность способа параллельного проецирования.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Формулирует понятие “аксонометрические проекции” и объясняет способ параллельного проецирования.

Тип урока: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты «Аксонометрические проекции», ГОСТ2.317-2011, ГОСТ2.307-2011, форматы А4, презентация «Аксонометрия».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1.  Виды аксонометрических проекций, область применения.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Наглядные изображения окружности, плоских фигур, в прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекциях и их сравнительный анализ.

2.  Выбор положения детали для более наглядного изображения.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Аксонометрические проекции окружности и плоских тел.

ПЗ. Аксонометрические проекции окружности и плоских тел.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.72

Теоретические знания по теме урока «Наглядные изображения окружности, плоских фигур в аксонометрических проекциях»

Аксонометрические проекции плоских фигур.

Рассмотрим построение аксонометрических проекции плоских геометрических фигур, расположенных горизонтально (табл. 1). Такие построения понадобятся в последующем при выполнении аксонометрических проекций геометрических тел. Построение начинают с проведения аксонометрических осей х и у.

Таблица 1. Способ построения аксонометрических проекции плоских фигур

## Построение аксонометрических проекций окружности

Рассмотрите рис. 92. На нем дана фронтальная диметрическая проекция куба с вписанными в его грани окружностями.

Рис. 92. Фронтальные диметрические проекции окружностей, вписанных в грани куба

Окружности, расположенные на плоскостях, перпендикулярных к осям х и z, изображаются эллипсами. Передняя грань куба, перпендикулярная к оси у, проецируется без искажения, и окружность, расположенная на ней, изображается без искажения, т. е. описывается циркулем. Поэтому фронтальная диметрическая проекция удобна для изображения предметов с криволинейными очертаниями, подооных представленными на рис. 93.

Рис. 93. Фронтальные диметрические проекции деталей

Построение фронтальной диметрической проекции плоской детали с цилиндрическим отверстием.

Фронтальную диметрическую проекцию плоской детали с цилиндрическим отверстием выполняют следующим образом.

1. Строят очертания передней грани детали, пользуясь циркулем (рис. 94, а).

2. Через центры окружности и дуг параллельно оси у проводят прямые, на которых откладывают половину толщины детали. Получают центры окружности и дуг, расположенных на задней поверхности детали (рис. 94, б). Из этих центров проводят окружность и дуги, радиусы которых должны быть равны радиусам окружности и дуг передней грани.

Рис. 94. Построение фронтальной диметрической проекции детали с цилиндрическими элементами

3. Проводят касательные к дугам. Удаляют лишние линии и обводят видимый контур (рис. 94, в).

Изометрические проекции окружностей. Квадрат в изометрической проекции проецируется в ромб. Окружности, вписанные в квадраты, например, расположенные на гранях куба (рис. 95), в изометрической проекции изображаются эллипсами. На практике эллипсы заменяют овалами, которые вычерчивают четырьмя дугами окружностей.

Рис. 95. Изометрические проекции окружностей, вписанных в грани куба

Построение овала, вписанного в ромб.

1. Строят ромб со стороной, равной диаметру изображаемой окружности (рис. 96, а). Для этого через точку О проводят изометрические оси х и у и на них от точки О откладывают отрезки, равные радиусу изображаемой окружности. Через точки a, w, с и d проводят прямые, параллельные осям; получают ромб. Большая ось овала располагается на большой диагонали ромба.

2. Вписывают в ромб овал. Для этого из вершин тупых углов (точек А и В) описывают дуги радиусом R, равным расстоянию от вершины тупого угла (точек А и В) до точек a, b или с, d соответственно. Через точки В и а, В и b проводят прямые (рис. 96, б); пересечение этих прямых с большей диагональю ромба дает точки С и D, которые будут центрами малых дуг; радиус R1 малых дуг равен Са (Db). Дугами этого радиуса сопрягают большие дуги овала. Так строят овал, лежащий в плоскости, перпендикулярной к оси z (овал 1 на рис. 95). Овалы, находящиеся в плоскостях, перпендикулярных к осям х (овал 3) и у (овал 2), строят так же, как овал 1., только построение овала 3 ведут на осях у и z (рис. 97, а), а овала 2 (см. рис. 95) - на осях х и z (рис. 97, б).

Рис. 96. Построение овала в плоскости, перпендикулярной оси z

Рис. 97. Построение овала в плоскостях, перпендикулярных осям х и у

Построение изометрической проекции детали с цилиндрическим отверстием.

Как применить рассмотренные построения на практике?

Дана изометрическая проекция детали (рис. 98, а). Нужно изобразить сквозное цилиндрическое отверстие, просверленное перпендикулярно передней грани.

Построения выполняет следующим образом.

1. Находят положение центра отверстия на передней грани детали. Через найденный центр проводят изометрические оси. (Для определения их направления удобно воспользоваться изображением куба на рис. 95.) На осях от центра откладывают отрезки, равные радиусу изображаемой окружности (рис. 98, а).

2. Строят ромб, сторона которого равна диаметру изображаемой окружности; проводят большую диагональ ромба (рис. 98, б).

3. Описывают большие дуги овала; находят центры для малых дуг (рис. 98, в).

4. Проводят малые дуги (рис. 98, г).

5. Строят такой же овал на задней грани детали и проводят касательные к обоим овалам (рис. 98, д).

Рис. 98. Построение изометрической проекции летали с цилиндрическим отверстием

###### Ответьте на вопросы

1. Какими фигурами изображаются во фронтальной диметрической проекции окружности, расположенные на плоскостях, перпендикулярных к осям х и у?

2. Искажается ли во фронтальной диметрической проекции окружность, если ее плоскость перпендикулярна оси у?

3. При изображении каких деталей удобно применять фронтальную диметрическую проекцию?

4. Какими фигурами изображаются в изометрической проекции окружности, расположенные на плоскостях, перпендикулярных к осям х, у, z?

5. Какими фигурами в практике заменяют эллипсы, изображающие окружности в изометрической проекции?

6. Из каких элементов состоит овал?

7. Чему равны диаметры окружностей, изображенных овалами, вписанными в ромбы на рис. 95, если стороны этих ромбов равны 40 мм?

##### Упражнения для закрепления полученных знаний.

- На рис. 99 проведены оси для построения трех ромбов, изображающих квадраты в изометрической проекции. Рассмотрите рис. 95 и запишите, на какой грани куба - верхней, правой боковой или левой боковой будет расположен каждый ромб, построенный на осях, данных на рис. 99. Какой оси (х, у или z) будет перпендикулярна плоскость каждого ромба?

Рис. 99. Задание для упражнений

- Запишите, какой оси (х, у или z) перпендикулярны плоскости овала на рис. 100. В какой аксонометрической проекции даны здесь окружности?

Рис. 100. Задание для упражнений

- В каких аксонометрических проекциях даны окружности на рис. 101? Какой оси перпендикулярна плоскость каждой из них?

Рис. 101. Задание для упражнений

##### Упражнение 45

- Запишите, в каких аксонометрических проекциях даны геометрические тела на рис. 102.

Каким осям (х, у или z) параллельна высота каждого из них?

Рис. 102. Геометрические тела для задания для упражнений

Методические указания

к практической работе «Наглядные изображения окружности, плоских фигур в аксонометрических проекциях» (формат А4)

«Постройте изометрическую проекцию куба, сторона которого равна 60 мм. Впишите в три грани куба овалы - изометрические проекции окружностей (см. рис. 95)».

- Расположить формат в вертикальном положении и начертить рамку чертежа и рамку для основной надписи.

- Построить оси изометрической.

- Постройте изометрическую проекцию правильного куба со стороной также 60 мм.

- Построить изометрические проекции окружности на трёх гранях куба.

- Заполнить основную надпись.

ПЛАН УРОКА 19

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Наглядные изображения геометрических тел в аксонометрических проекциях.

Цель изучения темы:

Сформировать умение по выполнению аксонометрических проекций плоских фигур, геометрических тел и деталей.

Содержание темы:

Наглядные изображения окружности, плоских фигур, геометрических тел, деталей в прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекциях и их сравнительный анализ.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Вычерчивает прямоугольную изометрическую проекцию плоских фигур и деталей (простой, средней, сложной формы). Формат А4

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты «Аксонометрические проекции», ГОСТ2.317-2011, ГОСТ2.307-2011, форматы А4, презентация «Аксонометрия».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Наглядные изображения окружности, плоских фигур в аксонометрических проекциях.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Проецирование призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара на три плоскости проекций.

- Наглядные изображения геометрических тел и деталей в аксонометрических проекциях.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Аксонометрические проекции геометрических тел.

ПЗ. Аксонометрические проекции геометрических тел.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме «Наглядные изображения геометрических тел в аксонометрических проекциях»

Геометрические тела правильной формы (многогранники и поверхности вращения) часто встречаются в конструкции деталей машин и механизмов. Правильные геометрические тела характеризуются наличием в них различных осей и плоскостей симметрии, что позволяет строить аксонометрические изображения этих тел по принципу симметрии.
Построение аксонометрических проекций геометрических тел начинают с построения горизонтальной проекции его нижнего основания, к которому достраиваются другие его элементы (грани, ребра, верхнее основание).

## Аксонометрические проекции многогранников

Прямоугольная изометрическая проекция призмы.

Основание призмы — правильный многоугольник (например, шестиугольник). Высота призмы совпадает с осью z, а основание расположено в плоскости осей x и y. Размеры призмы определяются их высотой и размерами фигуры основания.

1. Проводят оси изометрической проекции. Затем строят нижнее основание призмы.

2. Из каждой вершины проводят перпендикуляры, на которых откладывают отрезки, равные высоте  призмы. 
3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам основания. Определяют видимость ребер.

Определение расположения точки А:
1. От центра основания по оси х проводят прямую хА = n. Из точки n проводят прямую, параллельную оси у, до пересечения с основанием призмы.
2. Из полученной точки параллельно оси z проводят прямую
zА = h.

Определите последовательность построения проекции точки, расположенной на ребре призмы.

Прямоугольная изометрическая проекция пирамиды (например, четырехгранной). Основание пирамиды — ромб. Высота пирамиды (OS) совпадает с осью z, а основание расположено в плоскости осей x и y.

1. Проводят оси изометрической проекции. Размеры пирамиды определяются размерами ее основания и высотой. Затем строят нижнее основание пирамиды, параллельное горизонтальной плоскости.
2. Из центра основания О восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают высоту пирамиды.
3. Соединяют полученную точку S с вершинами основания. Определяют видимость ребер.

Определение расположения точки А
1. От центра основания О по оси х откладывают расстояние хА = m.
2. На оси у откладывают расстояние уА = n.
3. Параллельно оси z проводят отрезок zA = h.

## Аксонометрические проекции поверхностей вращения

Окружности, лежащие в основаниях цилиндра и конуса, расположены параллельно горизонтальной плоскости проекций. Построение проекций цилиндра и конуса начинают с проведения осей симметрий и построения нижнего основания. Нижнее основание аксонометрических проекций цилиндра и конуса — эллипс.
Прямоугольная изометрическая проекция цилиндра. Основание цилиндра — эллипс. Высота цилиндра совпадает с осью z, а основание расположено в плоскости осей x и y. Размеры определяются высотой и диаметром основания.

1. Проводят оси изометрической проекции. Затем строят нижнее основание цилиндра.
2. Из центра основания восстанавливают перпендикуляр и откладывают высоту цилиндра. Строят верхнее основание (эллипс).
3. Проводят боковые образующие цилиндрической поверхности, определяют видимость нижнего основания.

Определение расположения точки А

1. От центра основания по оси х проводят прямую хА= m. Из точки m проводят прямую, параллельную оси у до пересечения с основанием.
2. Из полученной точки параллельно оси z проводят прямую zА= h

Составьте алгоритм нахождения точки на поверхности цилиндра, учитывая тот факт, что точка расположена на нижнем основании цилиндра.

Прямоугольная изометрическая проекция конуса.

Основание конуса — эллипс. Построение проекции конуса схоже с построением проекции цилиндра. Определение расположения точек на поверхности конуса подобно построениям точек на пирамиде.

Используя ранее изученный материал, укажите способ нахождения положения точек В и С, изображенный на рисунке.

ПЛАН УРОКА 20

Тема программы: Аксонометрические проекции.

Тема урока: Построение аксонометрических проекций геометрических тел.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по выполнению аксонометрических проекций геометрических тел и деталей, проецирования геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара) на плоскости проекций V, H, W.

Содержание темы:

Наглядные изображения окружности, плоских фигур, геометрических тел, деталей в прямоугольных и косоугольных аксонометрических проекциях и их сравнительный анализ.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Вычерчивает прямоугольную изометрическую проекцию плоских фигур и деталей (простой, средней, сложной формы). Формат А4

Тип урока: Урок практического применения знаний.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты «Аксонометрические проекции», ГОСТ2.317-2011, ГОСТ2.307-2011, форматы А4, презентация «Аксонометрия».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Что такое показатель (коэффициент) искажения?

- Какие виды аксонометрии вы знаете?

- Как располагаются оси прямоугольной изометрии?

III. Изложение нового учебного материала.

- Проецирование призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара на три плоскости проекций.

- Наглядные изображения геометрических тел и деталей в аксонометрических проекциях.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Аксонометрические проекции геометрических тел.

ПЗ. Аксонометрические проекции геометрических тел.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме урока «Построение аксонометрических проекций геометрических тел»

В практике архитектурно-строительного проектирования при изображении сложных пространственных конструкций и отдельных узлов для того, чтобы лучше выявить форму сооружения и устройство отдельных его частей, прямоугольные проекции предмета дополняют его наглядными аксонометрическими изображениями. Кроме того, в состав основной проектной документации входят схемы санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также некоторые схемы машин и механизмов, которые выполняют во фронтальной изометрической проекции.

Для одного и того же предмета можно построить различные аксонометрические изображения. Лучшим из них будет то, которое обеспечивает хорошую наглядность предмета и простоту построения аксонометрии. Наиболее распространенная аксонометрическая проекция — прямоугольная изометрия, которая сочетает эти два требования.

Как в прямоугольных (ортогональных) проекциях, так и в аксонометрических одна проекция точки не определяет ее положения в пространстве. Помимо аксонометрической проекции точки необходимо иметь еще одну ее проекцию, называемую вторичной. Вторичная проекция точки — это аксонометрия одной из ее прямоугольных проекций (чаще горизонтальной).

Приемы построения аксонометрических изображений не зависят от вида аксонометрических проекций. Для всех проекций приемы построения одинаковы. Аксонометрическое изображение обычно строят на основе прямоугольных проекций предмета. Поэтому по чертежу предмета представляют его форму, затем выбирают вид аксонометрии и после этого приступают к построению аксонометрического изображения предмета.

Прямоугольная изометрия прямого кругового цилиндра.

Сначала построим нижнее основание прямого кругового цилиндра — эллипс по восьми точкам или заменяющий его овал — описанным выше способом (рис. 9, а).

Затем проведем две контурные (очерковые) образующие, равные высоте цилиндра, и построим верхнее основание (рис. 9,б). Если эллипс заменен овалом, то четыре центра овала верхнего основания легко определяются на вертикальных линиях, проведенных через соответствующие центры уже построенного овала нижнего основания. На рис. 9, в приведено аксонометрическое изображение основания горизонтального цилиндра. Ось цилиндра и его очерковые образующие должны быть перпендикулярны большой оси эллипса основания.

Рис. 9. Прямоугольная изометрия цилиндра:

а – построение основания цилиндра, б – законченное изображение, в – аксонометрическое изображение основания горизонтального цилиндра

а)— эллипс — строим описанным выше способом (измерения вдоль оси У сокращаются вдвое). Затем на вертикальной оси отложим высоту конуса. Через вершину конуса проведем касательные к эллипсу.

Прямоугольная изометрия шара.

Прямоугольная изометрии шара (рис. 10, б) представляет собой окружность, описанную из центра О радиусом R1 = 1,22 R, где R— радиус заданного шара. В плоскости XOY построим аксонометрию горизонтальной окружности — овал, заменяющий эллипс, большая ось которого равна 1,22, а малая — 0,71 диаметра шара. Этот овал — изображение экватора шара. Точки С и D,Еи F,расположенные на аксонометрических осях, являются концами сопряженных диаметров эллипса. Если от центра шара отложить вдоль оси OZ вверх и вниз радиус полюса.

Рис. 10. Прямоугольная диметрия конуса (а) и прямоугольная изометрии шара (б)

Следовательно, прямоугольная изометрия шара — окружность радиуса 1,22 R, которая касается эллипсов, построенных в координатных плоскостях. Аксонометрическое изображение шара получилось крупнее натуры в 1,22 раза, поскольку оно строилось без сокращения измерений по аксонометрическим осям, т. е. в приведенных коэффициентах искажений.

Прямоугольная изометрия правильной прямой шестигранной призмы. Начертим правильный шестиугольник основания призмы (рис. 11, а). Через центр шестиугольника проведем оси координат ОХ и OY.

Построим в аксонометрии сначала шестиугольник основания призмы, для чего проведем аксонометрические оси координат OX,OY,OZ(рис. 11,б). По обе стороны от центра основания вдоль оси

ОХ отложим координаты точек Аи D(ХА=Хд).Получим проекции двух вершин А и D. По оси OYотложим расстояния до середины шара R, получим точку N — изображение Северного полюса и точку S— изображение Южного сторон ВС и EF— координаты YFи YB и через полученные точки проведем прямые, параллельные оси ОХ.

На этих прямых по обе стороны от оси OY отложим половину длины стороны шестиугольника — координату Хе. Получим проекции остальных вершин шестиугольника основания. Соединим полученные точки прямыми. Через вершины А,В,С,D, Е,Fоснования призмы проведем вертикальные прямые, равные высоте призмы (координата ZH).Соединив верхние концы этих высот, получим прямоугольную изометрию верхнего основания и всей призмы (рис.11, в). Невидимые стороны нижнего основания и невидимые боковые ребра призмы выполняют штриховыми линиями.

Рис. 11. Прямоугольная изометрия правильной шестигранной призмы:
а – прямоугольная проекция основания призмы, б – построение аксонометрии основания призмы, в – законченное изображение

Прямоугольная изометрия усеченного цилиндра (рис. 12).

Чтобы упростить построение аксонометрии, проведем дополнительные оси координат X 1О1 Z1 на горизонтальной проекции цилиндра, совмещая их с осями симметрии цилиндра. Такая система координат, которой удобно пользоваться при построении аксонометрических изображений геометрических тел, называется внутренней. Построим   горизонтальную   аксонометрическую проекцию основания цилиндра эллипс. Концы осей эллипса верхнего основания — точки А,В,С, D строим, перенося   с   фронтальной   проекции   высоты (аппликаты) точек. Аксонометрию промежуточных точек, например точек МиN, строим, откладывая координаты вдоль аксонометрических осей xm,ут, zm. При этом учитываем двойную симметрию точек относительно большой и малой осей эллипса.

Рис. 12. Построение прямоугольной изометрии усеченного цилиндра

Прямоугольная диметрия цилиндра и шестиугольной призмы.

Такое построение аналогично описанному ранее построению этих геометрических тел в прямоугольной изометрии. Отличие состоит в том, что аксонометрическое изображение оснований этих тел строят с сокращением измерений по оси OY вдвое.

Прямоугольная диметрия шара.

Прямоугольная  диметрия  шара, так же как и прямоугольная его изометрия, представляет собой окружность, радиус которой Rx= 1,06R.

Фронтальная изометрия детали. Фронтальную изометрию целесообразно применять в тех случаях, когда криволинейные элементы детали — окружности и дуги располагаются фронтально и могут быть изображены   без   искажения.   На   рис. 13 приведено построение аксонометрического изображения фланца. Все окружности фланца, расположенные во фронтальных плоскостях, изображаются без искажения, что значительно упрощает построение аксонометрического изображения детали. Аксонометрические оси XYZ проведены в передней плоскости основания фланца.

Чтобы построить аксонометрию другой плоскости основания фланца и его цилиндрического выступа, но оси OY откладывают в обе стороны соответствующие размеры и строят в этих точках окружности (рис. 13, а). Закончив построение аксонометрии детали, изображение обводят (рис. 13, б).

Прямоугольная изометрия детали с разрезами.

Разрезы на аксонометрических изображениях деталей симметричной формы выполняют, как правило, с помощью секущих плоскостей, проходящих вдоль плоскости симметрии детали (рис. 14). Разрез на этом изображении построен с помощью фронтальной и профильной секущих плоскостей, вырезана передняя правая часть.

Разрезы в аксонометрии можно построить' двумя способами.

При первом, наиболее распространенном способе сначала строят в аксонометрии полное изображение предмета. Затем наносят контуры сечения, образуемые каждой секущей плоскостью. После этого убирают изображения отсеченной части, а затем обводят оставшуюся часть.

При втором способе сначала на аксонометрических осях строят контуры сечения по размерам, взятым с чертежа, а затем строят изображение остальной части детали.

Части предметов, которые попадают в секущую плоскость, заштриховывают. Штриховку для различных секущих плоскостей выполняют в разные стороны. Направление штриховки наносят параллельно гипотенузе равнобедренных прямоугольных треугольников, лежащих в соответствующих координатных плоскостях.

Приведенные в данном параграфе сведения о разрезах и сечениях будут дополнены при изучении правил выполнения и чтения машиностроительных и строительных чертежей.

Рис. 13. Построение косоугольной изометрии фланца:

а – построение аксонометии, б – законченное изображение

Практическая работа «Аксонометрические проекции геометрических тел»: Построить аксонометрические проекции геометрических тел

.

H=60 мм

R=20 мм

H=60 мм

R=20 мм

Рис. 1. Построение цилиндра в прямоугольной изометрической 
проекции: а – проекции цилиндра; б – изометрическое построение
цилиндра и построение точки на его поверхности

H=60 мм

R=20 мм

Рис. 2. Построение конуса в прямоугольной
изометрической проекции: а – проекции конуса; б – изометрическое 
построение конуса и построение точки на его поверхности

ПЛАН УРОКА 21

Тема программы: Обязательная контрольная работа №1.

Тема урока: Обязательная контрольная работа №1.

Цель урока::

в результате урока учащиеся должны:

проконтролировать уровень своих учебных

достижений по темам №1-3.

Тип урока: Урок контроля и коррекции знаний и умений.

Вид урока: Контрольная работа.

Материально-техническое обеспечение: Карточки-задания по вариантам

Межпредметные и внутрипредметные связи: Спецтехнология, п/о.

| Ход работы | Технология |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Методы | Средства | Формы организации деятельности учащихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационный момент: 1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих, пояснение порядка работы. 1.2 Сообщение темы и цели урока | Объяснительно- иллюстративный | Слово педагога | Фронтальная |
| 2. Мотивация: 2.1 Экспресс-беседа: Осмысление важности прочных ЗУНов в учебной и профессиональной деятельности | Информационно- рецептивный, репродуктивный | Слово педагога | Фронтальная |
| 3. Применение: Проверка, оценка и коррекция знаний, умений и навыков 3.1 Контрольная работа по вариантам | Репродуктивный, частично-поисковый | Карточки- задания по вариантам | Индивидуальная |
| 4. Оценка успешности достижения результата: 4.1 Подведение итогов. | Объяснительно- иллюстративный |  | Фронтальная |

ПЛАН УРОКА 22

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема урока: Изображения: виды, сечения, разрезы

Цель изучения темы:

Сформировать знания о видах, их обозначении и изображении на чертежах.

Содержание темы:

Определение понятий «изображения». Виды изображений, их расположение и обозначение на чертежах. Особенности выбора главного вида у различных деталей. Дополнительные и местные виды, их расположение и обозначение на чертежах.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Формирует понятия, вид, сечение, разрез. Использует их при практическом исполнении чертежей деталей.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Плакаты: «Сечения», «Разрезы», транспаранты с графопроектором, ГОСТ2.305-2008. Презентация «Виды, сечения, разрезы».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Зачем нужны разрезы и сечения деталей?

III. Изложение нового учебного материала.

- Изображения-виды, сечения, разрезы по ГОСТ 2.305-2008.

- Основные виды, их расположение на чертежах.

- Особенности выбора главного вида.

4.  Дополнительные и местные виды.

IV. Закрепление полученных знаний.

ПЗ. Расположение видов на чертеже.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69-80

Теоретические знания по теме урока «Изображения: виды, сечения, разрезы»

С понятием «Вид» вы познакомились в рамках темы «Прямоугольные проекции». Сегодня мы повторим пройденный материал. Вспомним, что называется видом, как образуются виды, как они располагаются на чертеже и т.д.

Чертеж предмета должен давать полное представление о форме изображаемого предмета, его устройстве, размерах, материале, из которого изготовлен предмет, а также содержать сведения о способах его изготовления. Вместе с тем чертеж предмета должен быть лаконичным и содержать минимальное количество изображений и текста, достаточных для свободного чтения чертежа, изготовления по нему детали и ее контроля.

Для лучшего понимания и чтения чертежи должны составляться по общим правилам. Все требования к оформлению чертежей, а также условные обозначения, содержащиеся на чертежах, должны быть единообразными. Поэтому при составлении чертежей необходимо руководствоваться основными положениями и правилами ГОСТов «Единой системы конструкторской документации».

Все изображения на чертежах в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305—2008).

? Что такое «Вид»?

Вид— это изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображении допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий. В отличие от проекций на видах применяют некоторые условности и упрощения. Их вы будете изучать позже.

? Перечислите виды

Изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций, называется видом спереди. Это изображение принимается на чертеже за главное. Поэтому такой вид еще называют главным. При выполнении чертежа предмет надо так располагать относительно фронтальной плоскости проекций, чтобы главный вид давал наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Изображение на горизонтальной плоскости проекций называется видом сверху.

Изображение на профильной плоскости проекций называется видом слева.

Наряду с видами спереди, сверху и слева для изображения предмета могут применяться виды справа, снизу, сзади (все они называются основными). Однако количество видов на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления формы и размеров предмета. Для уменьшения количества видов на них допускается показывать при необходимости невидимые части поверхности предмета штриховыми линиями. С этой же целью применяются различные условные обозначения, знаки и надписи, установленные стандартом.

Изображения предметов па чертежах образуются с помощью прямоугольного проецирования предмета на плоскости проекций. При этом предполагается, что предмет расположен между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.

Предмет должен располагаться относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней наиболее полно отображало форму и размеры предмета при наилучшем использовании поля чертежа.

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба (рис. 1, а). Предмет мысленно помещают внутри этого куба (заднюю его грань l принимают за фронтальную плоскость проекций) и строят проекции предмета на каждой грани. Если после этого развернуть грани куба до совмещения с фронтальной плоскостью l как показано на рис. 1, б, то получим изображения предмета на шести плоскостях проекций.

На каждой плоскости проекций получается изображение обращенной к наблюдателю видимой чисти предмета; такое изображение называется в и д о м. В зависимости   от   направления   проецирования установлены следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций (рис. 1,а, б): на плоскости 1 -  вид спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева; 4 — вид справа; 5 -  вид снизу; 6 — вид сзади, он может быть расположен слева от плоскости 4.

а)                                                                          б)

Рис. 1. Расположение изображений на чертежах:

а – схема развертки плоскостей проекций, б – расположение видов предмета на чертеже

Названия видов на чертежах, выполненных в проекционной связи, не указывают. Чтобы уменьшить количество видов, допускается на них показывать невидимые части поверхностей предметов штриховыми линиями. Виды предмета должны быть увязаны между собой (рис. 1,б): вид сверху располагается под видом спереди, а виды слева и справа — на одном уровне с видом спереди (справа от него при взгляде на предмет слева и слева от него при взгляде на предмет справа).

Рис.2. Чертеж пластины, выполненный в одной проекции

При выполнении чертежа предмета количество видов должно быть наименьшим и в то же время достаточным для получения полного представления о предмете. Например, для изображения на чертеже плоской детали — пластины (рис. 2) можно ограничиться одним главным видом с указанием толщины детали на полке линии-выноски рядом с буквой s.

Часто два вида вполне определяют форму и размеры предмета. Если какая-либо часть предмета не может быть показана на этих видах без искажения ее формы и размеров, то применяют профильную проекцию (вид слева) или другой вид.

Для того чтобы правильно разместить изображения предмета и его частей на рабочем поле чертежа, необходимо:

- Выбрать масштаб чертежа, определить для каждого вида его основные габаритные размеры: для вида сверху — наибольшие длину и ширину предмета, для вида спереди — наибольшие длину и высоту и т. д.

- Полученные размеры перевести на выбранный масштаб чертежа.

- Каждое изображение выразить в виде прямоугольника по установленным в масштабе габаритным размерим.

- Для определения формата чертежа полученные размеры прямоугольников расположить с возможной равномерной плотностью и с учетом необходимых мест для выносных и размерных линий и поясняющих надписей.

- После схематической компоновки чертежа приступают к детальному изображению видов предмета внутри этих прямоугольников.

Рис. 52. Три вида детали                                         Рис. 53. Наглядное изображение детали

На рисунке 52 даны три вида детали, наглядное изображение которой показано на рисунке 53. Главным видом является вид спереди. Под ним расположен вид сверху, справа от главного вида и на одной высоте — вид слева. Вырез в детали прямоугольной формы оказался на виде сверху невидимым, поэтому он показан штриховой линией.

Практическая работа «Расположение видов на чертеже»

Методические указания

к практической работе «Расположение видов на чертеже (формат А4)»

Содержание задания:

- По наглядному изображению детали выполнить 6 основных видов (главный, слева, сверху - в толстых линиях, а снизу, справа, сзади - в тонких линиях).

2.  Нанести все необходимые размеры.

- Заполнить основную надпись чертежа.

- Задание выполняется по вариантам

Типовой порядок выполнения задания расположение видов на чертеже:

Работа выполняется на формате A4.

Масштаб работы 1:1.

1. По аксонометрической проекции определяем 6 основных видов (вид - видимая часть предмета, обращенного к наблюдателю), определяем главный вид, который наиболее полно характеризует деталь.

2. Производим компоновку чертежа, т.е. распределяем все 6 видов в проекционной связи на поле чертежа, предусматривая место для простановки размеров.

3. Выполняем, в зависимости от выбора главного вида, вид слева, вид справа вид снизу, вид сверху и вид сзади, каждый вид определяется от направления взгляда наблюдателя.

4. Для изображения данной детали необходимо только 3 изображения: главный вид с разрезом, вид слева и вид сверху, поэтому они обводятся сплошной основной линией (контурной), остальные изображения: вид справа, сзади и снизу обводятся сплошной тонкой линией.

5. Проставляем все необходимые размеры согласно ГОСТ2.307-2011, Используем шрифт №5. Размерные лини проводятся параллельно контуру детали на расстоянии 10мм последующие на расстоянии 7мм, используя цепной и координатный способ простановки, у размерных линий ставим стрелки длиной 4 мм с размахом 2мм, выносные линии выходят за размерные на 2мм.

6. Заполняем основную надпись.

расположение видов на чертеже

ПЛАН УРОКА 23

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема урока: Сечения и их назначение.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о сечениях, классификации сечений, по их изображению и обозначению на чертежах, по графическому изображению материалов в сечениях.

Содержание темы:

Сечения ГОСТ 2.305-2008. Сечение, их назначение, классификация, изображение и обозначение материалов сечения. Правила их выполнения и обозначения.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Формирует понятия: вид, «сечение», «разрез». Использует их при практическом исполнении чертежей деталей. Вычерчивает вал, выполняет необходимые сечения и обозначает их.

Тип урока: урок формирования новых знаний и новых умений.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ2.305-2008, плакат «Сечения», презентация «Сечения».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к занятию, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Основные виды, их расположение на чертежах.

III. Изложение нового учебного материала.

- Изображения-виды, сечения, разрезы по ГОСТ 2.305-2008.

- Сечения, их назначение, классификация, изображение и обозначение на чертежах.

IV. Закрепление полученных знаний.

Виды, сечения.

ПЗ. Выполнение сечений на чертеже.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69-73

Теоретические знания по теме занятия «Сечения и их назначение»

Любой чертеж должен давать наиболее полное представление о форме изображаемого на нем предмета. Вам уже известно, как на чертежах изображают предметы с помощью видов и разрезов. Бывают также другие изображения, которые дают возможность лучше понять форму предмета. К таким изображениям относятся сечения. Сечения наиболее часто применяют для того, чтобы показать поперечную форму предмета и форму отверстий, углублений, срезов и вырезов на поверхностях округлых деталей. Сечение может являться составной частью разреза или самостоятельным изображением.

Сечение — изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. На сечении показывают только ту фигуру, которая получается в секущей плоскости.

Для получения сечения предмет мысленно рассекают секущей плоскостью в том месте, где необходимо уточнить форму предмета (рис. 76). В секущей плоскости получают фигуру сечения.
Линии контура предмета, находящиеся за секущей плоскостью, не показывают.

Объясните, в чем различие сечения от разреза.

## Классификация сечений

В зависимости от размещения относительно вида изображаемого на чертеже предмета различают вынесенные и наложенные сечения (рис. 77).

На ваш взгляд, какие сечения относятся к вынесенным, а какие к наложенным? Используя рисунок 77, объясните, в чем их особенности.

Вынесенными называют сечения, расположенные вне контура изображений детали. Вынесенное сечение допускается располагать на свободном поле чертежа. Оно может быть размещено:

- непосредственно в проекционной связи (рис. 78, а);

- на продолжении линии сечения (если предмет симметричен). При этом линию сечения показывают штрихпунктирной линией (рис. 78, б).

- в разрыве между частями вида; при этом условный разрез на виде ограничивают тонкой волнистой линией (рис. 78, в).

Контур вынесенного сечения обводят сплошной толстой основной линией.

Используя рисунок 79, определите, какие сечения выполнены правильно в соответствии с направлением взгляда, который указан стрелками.

Наложенными называют сечения, расположенные непосредственно на видах чертежа и именно там, где проходит секущая плоскость (рис. 80). Контур наложенного сечения обводят сплошной тонкой линией. Контурные линии вида в месте, где на него накладывается фигура сечения, не должны прерываться.
Вынесенным сечениям следует отдавать предпочтение перед наложенными, так как последние затемняют виды чертежа и неудобны для нанесения размеров.

## Обозначения сечений

Положение секущей плоскости на чертеже указывают линией сечения. Для этого применяют разомкнутую линию в виде двух штрихов. Направление, в котором нужно смотреть на мысленную секущую плоскость, указывают стрелками.
Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному стрелками.

Правила обозначения сечений аналогичны правилам обозначения разрезов. Используя эту информацию, объясните, каким образом обозначить вынесенное сечение.

Если фигура сечения симметричная, то вынесенное сечение может располагаться на продолжении линии сечения, которую показывают штрихпунктирной линией. Стрелками и буквами такое сечение не образуют (см. рис. 78, б, в).
Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то на фигуре сечения контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (рис. 81).

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве вида (рис. 82, а) или наложенных (рис. 82, б), линию сечения указывают с помощью разомкнутой прямой со стрелками, но без буквенных ее обозначений.

На фигуре сечения, как и на других изображениях на чертеже, в случае необходимости наносят размеры.

## Графические обозначения материалов в сечениях.

Для придания чертежу большей наглядности и выразительности, для обозначения материалов в сечениях так же, как и разрезах, введены графические обозначения.

Графическое обозначение материалов в сечениях выполняют тонкими параллельными линиями, которые проводят под углом 45° к линии контура изображения или его оси (рис. 83).
Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать
угол 30° или 60°.
Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки должно быть одинаковое для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали в пределах от 1 до 10 мм.

| Линии штриховки наносят с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к данной детали. Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными, так как на них трудно наносить и читать штриховку. |  |
| --- | --- |

## Проверим знания

1. Какое изображение называют сечением? Какая информация содержится в сечениях?
2. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на чертеже?
3. Линиями какой толщины обводят контур наложенного и вынесенного сечения?
4. В каких случаях изображение вынесенного сечения сопровождают надписью? Какие буквы используют для этого?
5. Как изображают линию сечения? Каково начертание разомкнутой линии?
6. Как показывают в сечении контур отверстия, если секущая плоскость проходит через ось тела вращения?
7. Определите, какое из сечений соответствует направлению взгляда, форме предмета, правилам выполнения сечений (см. Памятку 9).

Памятка. Условные обозначения сечений

## Вопросы и задания повышенной сложности

Рассмотрите формы сечений, которые возможны при рассечении предмета воображаемыми секущими плоскостями А—А и Б—Б. Аргументируйте необходимость изображения сечений детали.

## Методические указания к практической работе «Сечения»

В рабочей тетради по наглядному изображению выполните чертеж детали (вид спереди) с соблюдением пропорций. Размеры произвольные.

Форму отдельных частей детали покажите сечениями.

При необходимости обозначьте секущие плоскости.

Отверстия во всех деталях сквозные.

ПЛАН УРОКА 24

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема урока: Выполнение сечений на чертеже.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о сечениях, их обозначении и изображении на чертежах.

Сформировать умения по чтению и выполнению сечений.

Содержание темы:

Сечения ГОСТ 2.305-2008. Сечение, их назначение, классификация, изображение и   обозначение материалов сечения. Правила их выполнения и обозначения.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Вычерчивает вал, выполняет необходимые сечения и обозначает их.

Тип урока: урок формирования новых знаний и новых умений.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ 2.305-2008, плакат «Сечения», презентация «Сечения», форматы А4.

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Основные виды, их расположение на чертежах.

III. Изложение нового учебного материала.

- Изображения-виды, сечения, разрезы по ГОСТ 2.305-2008.

- Сечения, их назначение, классификация, изображение и обозначение на чертежах.

IV. Закрепление полученных знаний.

Виды, сечения.

ПЗ. Выполнение сечений на чертеже.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69-73

Теоретические знания по теме «Выполнение сечений на чертеже»

Для выявления формы отдельных элементов и внутреннего устройства изображаемого на чертеже предмета строят сечения и разрезы.

Сечения. Изображение плоской фигуры, которая получается при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями, называется сечением (рис. 3, а).На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Для обозначения линии сечения применяют разомкнутую линию (см. тему 1) в виде отдельных утолщенных штрихов с указанием стрелками направления взгляда. Линию сечения обозначают одинаковыми прописными буквами русского алфавита, и само сечение сопровождается надписью по типу А—А. В строительных чертежах для обозначения линии сечения взамен букв допускается применять цифры.

Рис. 4.  Образование фронтального разреза

Размер шрифта буквенных и цифровых обозначений принимают в 2 раза больше, чем размер шрифта, используемый для цифр размерных чисел. Длину стрелки выбирают в пределах 10...25 мм. Длина головки стрелки не менее 5 мм (рис. 3,б). Стрелку наносят на расстоянии 2...3 мм от конца утолщенного штриха. Начальный и конечный утолщенные штрихи не должны пересекать контур изображения.

Рис. 3. Построение сечения (а) и начертание стрелок, указывающих направление взгляда (б)

Практическое занятие «Выполнение сечений на чертеже»

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 1.. Вариант 2..

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 3.. Вариант 4..

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 5.. Вариант 6..

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 7.. Вариант 8..

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 9.. Вариант 10..

Выполните необходимые сечения вала. Вариант 11.. Вариант 12..

Методические указания

к практической работе «Выполнение сечений на чертеже (формат А4)»

Содержание задания:

- Выполнить чертёж вала.

- Выполнить необходимые сечения вала.

- Проставить все необходимые размеры.

- Заполнить основную надпись чертежа.

- Задание выполняется по вариантам.

Типовой порядок выполнения задания расположение видов на чертеже:

1. Работа выполняется на формате A4.

2. Масштаб работы 1:1.

3. По чертежу определить необходимое количество сечений.

4. Произвести компоновку чертежа, т.е. распределить изображения вала и сечений на поле чертежа, предусматривая место для простановки размеров.

5. Выполнить чертёж вала и необходимые сечения.

6. Проставить все необходимые размеры согласно ГОСТ2.307-2011, использовать шрифт №5. У размерных линий ставим стрелки длиной 4 мм с размахом 2мм, выносные выходят за размерные на 2мм. При необходимости обозначить секущие плоскости.

8.Заполнить основную надпись.

ПЛАН УРОКА 25

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема урока: Графическое обозначение строительных материалов в сечениях.

Цель изучения темы:

Сформировать умения по практическому применению сечений и разрезов и графическому обозначению материалов на чертежах

Содержание темы:

Сечение, их назначение, классификация, изображение и обозначение материалов в сечениях. Правила их выполнения и обозначения.

Результат изучения темы: Обучающийся: выполняет и обозначает материалы в сечениях согласно ГОСТ 2.306-68.

Тип урока: урок практического применения знаний.

Материально-техническое оснащение урока: плакат «Изображение материалов в сечении», ГОСТ 2.306-68, форматы А4.

Внутри- и межпредметные связи: материаловедение, специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Виды сечений.

- Изображение сечений на чертежах.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Графическое обозначение строительных материалов в сечениях.

IV. Закрепление полученных знаний.

Графическое обозначение строительных материалов в сечениях.

V. Практическая работа.

VI. Подведение итогов, рефлексия.

VII. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме «Графическое обозначение материалов в сечении»

Все детали, которые изображаются на технических чертежах, представляют собой определенные геометрические тела и их комбинации. Изготавливаться они должны из определенных материалов, в соответствии с закладываемыми при их разработке требованиями.

Вид материала указывается в основной надписи чертежа. В тех случаях, когда на техническом чертеже надо указать сечение, материал обозначается графически, в зависимости от того, какого он вида.

Одним из основных требований, предъявляемых к графическим обозначениям в сечениях материалов, является то, что детали должны легко различаться, вид материала надлежит показывать так, чтобы чтение чертежа не было затруднено.

Основным нормативным документом, которым устанавливаются правила нанесения материалов в сечениях и их графического изображения, является ГОСТ 2.306 – 68. Он действует для всех отраслей промышленности и строительства.

Согласно стандарту, нанесение всех параллельных линий штриховки должно осуществляться под углом 45° к оси изображения, его контуру или же к рамке самого чертежа.

Если ширина сечения на чертеже составляет менее 2 миллиметров, то его, согласно действующему стандарту, допускается изображать зачерненным, а просветы между соседними сечениями должны быть шириной не меньше 0,8 миллиметра. Что касается строительных чертежей, то на них все сечения небольшой площади допускается изображать как сечения металла или вовсе не наносить обозначение, а конкретный его материал просто указывать надписью на поле чертежа.

Методические указания к практической работе «Графическое изображение материалов в сечении»

На формате А4 выполните разметку в соответствии с образцом.

Начертите прямоугольники в горизонтальном положении размером 40Х20. Расстояние между горизонтальными рядами 20 мм, между вертикальными 40 мм.

Выполните графическое изображение материалов и нанесите соответствующие надписи.

Заполните основную надпись.

ПЛАН УРОКА 26

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема урока: Разрезы и их классификация.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о разрезах, их обозначении и изображении на чертежах.

Сформировать умения по чтению и выполнению чертежей, содержащих сечения и разрезы.

Содержание темы:

Разрезы, их классификация. Отличие разреза от сечения. Простые и сложные разрезы, их расположение, выполнение и обозначение на чертежах. Простые разрезы, которые не обозначаются на чертежах. Соединение половины вида с половиной разреза.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает, выполняет и обозначает на чертежах в соответствии с ГОСТ2.305-2008 виды, сечения, простые и сложные разрезы.

Тип занятия: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакат «Разрезы», «Сечения», презентация «Виды, сечения, разрезы», форматы А4.

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Сечения, их назначение, классификация.

III. Изложение нового учебного материала.

- Изображения-виды, сечения, разрезы по ГОСТ 2.305-2008.

- Разрезы, их классификация и назначение, отличие разреза от сечения.

IV. Закрепление полученных знаний.

Разрезы.

ПЗ. Выполнение разрезов на чертеже.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69-73

Теоретические знания по теме «Разрезы и их классификация»

Чертеж предмета, имеющего внутренние полости, которые показаны линиями невидимого контура, плохо читается. Чтобы выявить внутреннее устройство предмета, применяют изображение, называемое разрезом. Если предмет условно рассечь плоскостью, мысленно отбросить отсеченную часть, расположенную перед секущей плоскостью, и спроецировать на плоскость проекций оставшуюся часть со стороны секущей плоскости, то такая проекция называется разрезом.

Разрез — это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями. На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и что расположено за ней.

| Секущую плоскость обозначают разомкнутой линией. Её чертят на концах линии сечения с внешней стороны контура изображения. С внешней стороны стрелок наносят одинаковые прописные буквы русского алфавита. Над разрезом пишут те же буквы через тире (например, А—А, Б—Б и т. д.). |  |
| --- | --- |

## Обозначение разрезов

На одном чертеже может быть показано несколько разрезов, но их количество должно быть оправдано.

Правила обозначения разрезов

1. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.
2. Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, разрез располагается на месте одного из видов (рис. 69, а). При этом положение секущей плоскости на чертеже не указывают и сам разрез не обозначают.
3. Если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии детали (рис. 69, б), то линию сечения изображают разомкнутой линией со стрелками, которые указывают направление взгляда. Толщина разомкнутых линий в 1,5 раза больше сплошной толстой основной линии.

4. В сложных разрезах на чертежах положение секущих плоскостей показывается разомкнутыми линиями перегиба (в виде прямых углов, вычерченных линиями, толщина которых равна толщине разомкнутой линии). Вершина прямого угла линии перегиба указывает на воображаемую линию удаления информативной части простого разреза. Направление взгляда (как и на простых разрезах) показывают стрелками, начерченными у начального и конечного штрихов разомкнутой линии. У стрелок пишут одинаковые буквы русского алфавита, например, А-А.

## Классификация разрезов

Разрез может быть образован одной или несколькими секущими плоскостями. В зависимости от количества секущих плоскостей разрезы делят на простые и сложные

Простые разрезы. В зависимости от положения секущей плоскости относительно плоскостей проекций разрез может быть фронтальным, когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (см.рис.65); профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис.66); горизонтальным, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (рис.67) и наклонным, когда секущая плоскость расположена под любым (но не прямым) углом к горизонтальной плоскости проекций (рис. 68). В строительных чертежах горизонтальные разрезы называют планом.

Разрез называют продольным, если секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты предмета, и поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна длине или высоте предмета.

Положение секущей плоскости, так же, как и сечения, указывают на чертежах разомкнутой линией в виде отдельных утолщенных штрихов со стрелками и буквами (см. рис. 3). В строительных чертежах у линии сечения вместо букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза с присвоенным ему обозначением, например, «разрез 1—1». Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета и соответствующие изображения его расположены на одном чертеже в непосредственной проекционной связи, то в этом случае для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов линию сечения не показывают и разрез не обозначают (фронтальный разрез по оси симметрии на рис. 65).

Местный разрез. Чтобы показать на чертежах внутреннее строение предметов в отдельных ограниченных местах (например, в сплошной детали необходимо показать небольшое углубление или отверстие), применяют разрезы, которые называют местными. Выполнять полные разрезы для таких деталей нецелесообразно.
Поэтому достаточно условно разрезать только ту часть детали, которая требует дополнительного выявления ее формы. Местный разрез выделяют на чертежах сплошной тонкой волнистой линией, проводимой от руки. Местный разрез не обозначается.

Помните! Волнистая линия, ограничивающая местный разрез, не должна совпадать с какими-либо другими линиями на виде или быть их продолжением

Соединение части вида с частью разреза.

Фронтальные, профильные и горизонтальные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов (см. рис. 7). Фронтальный разрез располагают на месте вида спереди, профильный — на месте вида слева, горизонтальный — на месте вида сверху. Если разрез представляет собой симметричную фигуру, то изображают не весь разрез, а только его половину, которую соединяют с половиной соответствующего вида: фронтальный — с видом, спереди, профильный — с видом слева (рис. 8, а),

горизонтальный — с видом сверху. При этом половина разреза помещается справа. Слева на виде никаких линий невидимого контура, которые оказались выявленные разрезом, не наносят. Линией раздела между половиной вида и половиной разреза служит тонкая штрихпунктирная линия – ось симметрии. Линию сечения не наносят и разрез не обозначают.

В тех случаях, когда на симметричных изображениях контуры деталей совпадают с осями симметрии, допускается соединять часть вида и часть соответствующего разреза, разделяя их сплошной волнистой линией (рис. 8, б). При этом разрез выполняют несколько больше половины, для того чтобы показать на разрезе ребро, совпавшее с осью.

Сложные разрезы. Если при изображении детали простыми разрезами не удается выявить ее внутреннее устройство, используют сложные разрезы с применением нескольких секущих плоскостей.

Сложный разрез - разрез, полученный при мысленном рассечении двумя или более секущими плоскостями.

Сложный разрез является комбинированным изображением. Он составляется из частей нескольких простых разрезов.

В зависимости от положения секущих плоскостей сложные разрезы разделяют на ступенчатые (рис. 68.1) и ломаные (рис. 68.2). Ступенчатым называют сложный разрез, образованный несколькими параллельными секущими плоскостями. Ломаным называют сложный разрез, образованный секущими плоскостями, которые пересекаются. В плоскости чертежа все секущие плоскости совмещены в одну.

Рис. 68.1

Рис. 68.2

Помните! Проекционная связь между ступенчатым разрезом и другими изображениями чертежа (например, видом спереди) сохраняется (см. рис. 68.2).

Как и в простых разрезах, положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией. При сложном разрезе штрихи проводят также у перегибов линии сечения.

При ломаных разрезах секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда. Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида.

Разрезы в аксонометрических проекциях.
На аксонометрических проекциях, так же как и на изображениях предметов, применяют разрезы, с помощью которых показывают внутреннее устройство: отверстия, углубления, и т. д. Секущие плоскости, как правило, выбирают так, чтобы они совпадали с плоскостью симметрии детали или отдельного ее элемента (рис. 71, а) (см. Памятку 8).

| Памятка. Алгоритм построения аксонометрической проекции детали с вырезом одной четверти Строят изометрическую проекцию детали |  |
| --- | --- |
| Удаляют 1/4 часть детали Строят отверстия детали в вырезе Уточняют построения: строят отверстия и скругления в основании детали |  |

Линии штриховки сечений наносят параллельно диагоналям проекций квадратов, построенных на осях х и z, х и у, у и z (рис. 71, б). Например, в изометрической проекции на фронтальном и профильном разрезах линии штриховки располагают под углом 45°.

Определите, каков угол штриховки в диметрической проекции.

ПЛАН УРОКА 27

Тема программы: Виды, сечения, разрезы.

Тема занятия: Выполнение разрезов на чертеже.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о разрезах, их обозначении и изображении на чертежах.

Сформировать умения по чтению и выполнению видов, сечений и разрезов.

Содержание темы:

Разрезы, их классификация. Отличие разреза от сечения. Простые и сложные разрезы, их расположение, выполнение и обозначение на чертежах. Простые разрезы, которые не обозначаются на чертежах. Соединение половины вида с половиной разреза.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает, выполняет и обозначает на чертежах в соответствии с ГОСТ2.305-2008 виды, сечения, простые и сложные разрезы.

Графически обозначает строительные материалы в сечениях.

Тип занятия: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: ГОСТ 2.305-2008, плакат «Разрезы»,

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Сечения, их назначение, классификация.

III. Изложение нового учебного материала.

- Изображения-виды, сечения, разрезы по ГОСТ 2.305-2008.

- Разрезы, их классификация и назначение, отличие разреза от сечения.

IV. Закрепление полученных знаний.

Разрезы.

ПЗ. Выполнение разрезов на чертеже.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1)§4 стр.69-73

Теоретические знания по теме «Выполнение разрезов на чертеже»

Перед началом выполнения практической работы, предлагаю ответить на вопросы по теме «Разрезы» для актуализации знаний.

## Проверим знания

- На какие две основные группы делятся разрезы?

- Какие разрезы называют фронтальными, профильными, горизонтальными?

- В каких случаях разрезы не обозначают?

- Назовите разрезы, отображенные на рисунках.

- Какой разрез называется местным?

- Когда применяют местный разрез?

- Какой линией ограничивают местный разрез? Допустимо ли совпадение этой линии с другими линиями чертежа?

- Как располагают секущие плоскости для выявления внутренних очертаний изделий на аксонометрических проекциях?

- Какие правила нанесения штриховки приняты при выполнении разрезов (вырезов) в аксонометрии?

- Чем отличаются друг от друга обозначения секущих плоскостей простых и сложных разрезов?

- В зависимости от чего сложные разрезы разделяют на ступенчатые и ломаные?

- На каком чертеже правильно выполнен ступенчатый разрез?

Методические указания

к практической работе «Выполнение разрезов на чертеже

(формат А4)»

Цель работы

- Изучение правил построения простых разрезов изделий на основе ГОСТ 2.305-68* и правил изображения штриховок в соответствии с ГОСТ 2.306-68*. Практическое использование изученного теоретического материала применительно к своему варианту задания.

2.  Приобретение навыков выполнения полных разрезов изделий, а так же изображений таких изделий, для которых возможно соединение половины вида с половиной разреза.

- Развитие навыков в нанесении размеров изделия на видах и на разрезах в соответствии ГОСТ 2.307-68*.

Содержание задания

- По имеющемуся изображению детали построить три её проекции.

- Для изображения внутренней формы изделия выполнить разрез на месте вида спереди (главного вида). При наличии у детали плоскостей симметрии соединить часть вида с частью разреза.

- Нанести размеры.

Последовательность выполнения задания

- Формат А3 расположить так, чтобы основная надпись располагалась вдоль большей стороны листа.

- Выполнить рамку и основную надпись (185х55) в соответствии с ГОСТ 2.104-68*.

- Выполнить компоновку изображений на чертеже.

- Вычертить на листе осевые линии.

- По заданным размерам в масштабе 1:1 вычертить два исходных вида детали.

- По двум построенным основным видам детали выполнить ее третий вид. На главном виде для отображения внутреннего строения детали выполнить простой разрез; в случае наличия симметрии детали выполнить соединение части вида с частью разреза. Выполнять разрез рекомендуется в таком порядке построения:

а) в определенном месте изделия мысленно провести секущую плоскость;

б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью, удалить;

в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте вида спереди.

- В соответствии с ГОСТ 2.305-68** и ГОСТ 2.306-68* на разрезе изделия выполнить штриховку.

- Заполнить основную надпись.

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 1.. Вариант 2..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 3.. Вариант 4..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 5.. Вариант 6..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 7.. Вариант 8..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 9.. Вариант 10..

По имеющемуся изображению детали построить её три прямоугольные проекции и нанести необходимые разрезы Вариант 11.. Вариант 12..

ПЛАН УРОКА 28

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Строительные чертежи.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о строительных чертежах; их видах, назначении и области применения.

Сформировать умения по выполнению условных графических обозначений, применяемых в строительных чертежах.

Сформировать первоначальные умения по чтению простых строительных чертежей.

Содержание темы:

Общие сведения о строительных чертежах.

Виды строительных чертежей, назначение и применение. Наименование и марка отдельных комплектов строительных чертежей.

Стандарты СПДС. Понятие о ЕМС.

Общие правила графического оформления строительный чертежей. Наименование, масштабы, маркировка, толщина линии обводки чертежей планов, разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Объясняет назначение и область применения строительных чертежей, описывает их виды.

Выполняет условные графические обозначения в строительстве, необходимые для дальнейшего чтения и выполнения строительных чертежей.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТ 21.204-93, форматы А3, презентация «Строительные чертежи».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Зачем нужны архитектурно-строительные чертежи?

III. Изложение нового учебного материала.

- Общие сведения о строительных чертежах.

- Виды строительных чертежей, назначение и применение.

3. Стандарты СПДС.

- Общие правила графического оформления строительных чертежей.

IV. Закрепление полученных знаний.

Стандарты СПДС.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §9 стр.173

Теоретические знания по теме «Строительные чертежи»

Строительными чертежами называют чертежи, которые содержат проекционное изображение строительных объектов и их частей и другие данные, необходимые для возведения зданий и сооружений, а также для изготовления строительных изделий и конструкций. Они должны обеспечить привязку строительного объекта к местности, изготовление элементов для монтажа в процессе строительства, само строительство и нормальную эксплуатацию построенного здания, объекта.

Чертежи должны точно передавать форму и размеры здания и его конструкций, быть понятными, четкими, оформленными по стандартам. При выполнении строительных чертежей опираются на правила, установленные государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС), которые устанавливают единые правила выполнения, оформления и обращения проектной документации. Соблюдение этих правил обеспечивает унификацию состава и оформления проектной документации. В зависимости от назначения чертежа:

- чертежи строительно-монтажные;

- чертежи строительных изделий.

В зависимости от типа проекта:

- типовой проект;

- индивидуальный проект;

- экспериментальный проект.

В зависимости от стадии проектирования:

- технорабочий проект;

- рабочие чертежи.

Содержание и оформление строительных чертежей во многом зависит от вида строительных объектов и от назначения самих чертежей, от применяемых конструкций и строительных материалов, от методов возведения зданий и сооружений, от стадии проектирования.

Строительные чертежи отличаются большим разнообразием. Их можно классифицировать следующим образом:

1. В зависимости от вида строительного объекта:

- чертежи гражданских зданий;

- чертежи промышленных зданий;

- чертежи сельскохозяйственных зданий;

- чертежи инженерных сооружений.

В связи с такой классификацией производится разделение рабочих чертежей на части, каждой из которых присваивают особую марку, проставленную на каждом чертеже в основной надписи (ГОСТ 21.101-97). Марка состоит из начальных букв названия данной части проекта. Например: АС (архитектурно-строительная часть), КС (конструкции строительные), ВК (водопровод и канализация), КМ – конструкции металлические и т.д.

При изучении черчения учащиеся выполняют архитектурно-строительные чертежи планов гражданских и промышленных зданий. Строительное черчение имеет много общего с машиностроительным, но является специфичным разделом со своими особенностями.

Приобретение навыков чтения и выполнения строительных чертежей, овладение современными методами создания графических изображений строительных объектов, умение расставить оборудование в таких зданиях является неотъемлемой частью процесса подготовки будущего строителя.

При выполнении архитектурно-строительных чертежей необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

1. Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

2. Системой проектной документации для строительства (СПДС).

3. Строительными нормами и правилами (СНиП).

# Последовательность выполнения строительного чертежа

1) Прочитать и изучить предложенный вариант чертежа здания.

2) Выбрать формат (ГОСТ 2.301-68), вычертить рамку и основную надпись (ГОСТ 21.101-97), выбрать масштаб (ГОСТ 2.303-68).

3) Выполнить компоновку поля чертежа, с учётом всех надписей, размерных линий и маркировочных кружков.

4) Вычертить план здания (ГОСТ 21.101-97), начав с нанесения продольных и поперечных разбивочных координационных осей (рисунок 192).

Рисунок 192 - Вычерчивание разбивочных координационных осей

5) Вычертить контуры наружных и внутренних капитальных стен здания и колонн, если они имеются (рисунок 193) по ГОСТ 21.501-93.

Рисунок 193 - Нанесение на плане стен здания

6) Наметить расположение на чертеже проёмов в капитальных стенах здания в соответствии с ГОСТ 21.501-93.

7) Выполнить планировку помещений (разбить здание на отдельные помещения), вычертить перегородки, наметить расположение внутренних дверных проёмов по ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93.

8) Показать открывание дверей и указать расположение лестниц с нанесением всех ступенек и площадок по ГОСТ 21.101-97(рисунок 194).

9) Наметить места расположения технологического оборудования (котлы, станки, подъёмно-транспортное оборудование, рельсовые пути, подпольные каналы, подкрановые пути и т.д.) по ГОСТ 21.112-87 и санитарно-технических устройств (душевые кабины, раковины, унитазы и т.д.) по ГОСТ 21.205-93.

Рисунок 194 - Нанесение оконных и дверных проемов, лестниц и площадок

10) Наметить расположение дымовых и вентиляционных каналов по ГОСТ 21.501-93.

# Последовательность нанесения размеров на план здания

В соответствии с ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93 (рисунок 194):

1) Показать размеры вне контура плана.

2) Нанести необходимые внутренние размеры помещений в пределах контура плана.

3) Показать высотные отметки полов и площадок в метрах.

4) Указать площади в правом нижнем углу всех помещений в м2 и подчеркнуть тонкой линией.

Рисунок 195 - Изображение на плане сантехнического оборудования и

простановка размеров

# Последовательность оформления чертежа здания

1)      Надписать название или обозначение изображений.

2)      Нанести название помещений или выполнить экспликацию (ГОСТ 21.501-93).

3)      Указать марки оконных и дверных блоков.

4)      Выполнить необходимые поясняющие надписи.

5)      Проверить чертеж, исправить ошибки и неточности.

6)      Обвести чертеж.

7)      Заполнить основную надпись.

# Общие сведения об основных конструктивных элементов зданий

Наземные строения, предназначенные для жилья, производственных и других целей, называются зданиями.

Конструктивные элементы здания – это отдельные самостоятельные части здания или сооружения, некоторые из них представлены на рисунке 196:

1)      Фундамент под стену или опору (подземная часть здания или сооружения, которая передает нагрузку на грунт).

2)      Отмостка для отвода атмосферных вод от стен здания (обычно шириной 700-1000 мм с уклоном от 1 до 3 %).

3)      Цоколь – это нижняя часть наружной стены, которая прилегает к фундаменту и высотой  до уровня пола (предохраняет от осадков и механических повреждений).

4)      Стены наружные и внутренние, которые бывают несущие, самонесущие и навесные.

5)      Перекрытия междуэтажные, которые разделяют здание по этажам (междуэтажное, надподвальное, цокольное).

6)      Перекрытие чердачное отделяет верхний этаж от чердака.

7)      Перегородки (внутренние ограждающие конструкции, разделяющие помещения, их толщина 50-180 мм).

8)      Стропила - несущие конструкции кровельного покрытия.

9)      Обрешетка кровли необходима для уменьшения пролетов.

10) Подкос служит для уменьшения прогиба стропил.

11) Стойка служит для поддерживания конькового бруса или прогона.

12) Люк отверстие в чердачном перекрытии.

13) Чердак помещение между чердачным перекрытием и крышей здания.

14) Мауэрлат – деревянные брусья, уложенные на наружные стены.

15) Перемычка - железобетонная балка, которую укладывают над оконными или дверными проемами в стене для восприятия веса вышележащих стен и перекрытий.

16) Лестничный марш – наклонный элемент лестницы со ступеньками.

17) Косоур – наклонная балка, опирающаяся на площадки.

18) Лестничная площадка – горизонтальный элемент лестницы между маршами.

19) Тамбур – помещение около входа в здание.

20) Покрытия (верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от наружной среды).

Рисунок 196 - Некоторые элементы конструкции здания

ПЛАН УРОКА 29

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Архитектурно-строительные чертежи.

Цель изучения темы:

Сформировать знания об архитектурно-строительных чертежах; их видах, назначении и области применения.

Сформировать умения по выполнению условных графических обозначений, применяемых в строительных чертежах.

Сформировать первоначальные умения по чтению простых строительных чертежей.

Содержание темы:

Общие сведения о строительных чертежах.

Виды строительных чертежей, назначение и применение. Наименование и марка отдельных комплектов строительных чертежей.

Стандарты СПДС. Понятие о ЕМС.

Общие правила графического оформления строительный чертежей. Наименование, масштабы, маркировка, толщина линии обводки чертежей планов, разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Объясняет назначение и область применения строительных чертежей, описывает их виды.

Выполняет условные графические обозначения в строительстве, необходимые для дальнейшего чтения и выполнения строительных чертежей.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТ 21.204-93, форматы А4, презентация «Архитектурно-строительные чертежи».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Зачем нужны архитектурно-строительные чертежи?

III. Изложение нового учебного материала.

- Общие сведения о строительных чертежах.

- Виды строительных чертежей, назначение и применение.

3. Стандарты СПДС.

- Общие правила графического оформления строительных чертежей.

IV. Закрепление полученных знаний.

Стандарты СПДС.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §9 стр.173

В зависимости от изображаемых на строительных чертежах объектов их разделяют на:

· архитектурно-строительные — чертежи жилых, общественных и промышленных зданий;

· инженерно-строительные — чертежи инженерных сооружений (дорог, мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и т.д.);

· топографические — чертежи земной поверхности, с изображением рельефа местности;

· чертежи строительных изделий (металлических, деревянных, железобетонных конструкций).

Основные архитектурно-строительные чертежи здания (марка АС).

Основной комплект архитектурно-строительных чертежей содержит изображение планов, разрезов и фасадов здания. Для их изображения применяются масштабы 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Изображения выполняются, в основном, на отдельных листах. Рекомендуется вычерчивание изображений в следующем порядке: сначала планы этажей, затем разрезы, и затем фасады.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

План здания дает представление о его конфигурации и размерах, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок. На план наносят контуры элементов здания (стены, простенки, столбы, перегородки и т.п.), попавших в разрез и расположенных за секущей плоскостью. При выполнении плана этажа положение секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. Если оконные проемы расположены выше секущей плоскости, то по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов. Если планы этажей многоэтажного здания имеют небольшие отличия друг от друга, то полностью выполняют план одного из этажей, для других этажей выполняют только части плана, необходимые для показа отличия от плана, изображенного полностью. На планах этажей показывают (рис.15): - оси, определяющие положение основных несущих конструкций здания и проходящие по его капитальным стенам и колоннам. Эти оси, которые могут быть продольными и поперечными, расчленяют здание на ряд элементов. Как уже отмечалось, координационные оси наносят штрихпунктирными линиями с длинными штрихами (рис. 13). На планах разбивочные оси выводят за контур стен и маркируют буквами русского алфавита или арабскими цифрами (числами), -

1. Координационные оси здания (сооружения). Координационные (разбивочные) оси 3.1. Планы этажей зданий Рис. 13 которые записывают в маркировочных кружках диаметром 6-12 мм. Для маркировки на стороне здания с большим числом осей используют цифры, а с меньшим числом осей - буквы, за исключением букв Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь. Буквами маркируют, как правило, оси, идущие вдоль здания. Маркировку начинают слева направо и снизу вверх, располагая маркировочные кружки с левой и нижней сторон здания. Если расположение осей на правой и верхней сторонах плана на совпадает с разбивкой осей левой и нижней его сторон, то координационные оси маркируются на всех сторонах плана (рис. 15). Пропуски букв и чисел при маркировке осей не допускаются. Рис. 14 На изображении повторяющегося элемента, привязанного к нескольким координационным осям, координационные оси обозначают в соответствии с рис. 14а, а при числе более трех координационных осей с рис. 14б Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и обозначают их в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями (рис. 1 ). После обводки чертежа допускается оставлять оси только в пересечении стен. Вычерчивание капитальных наружных и внутренних стен, колонн и других конструктивных элементов начинают с привязки к координационным осям. Привязкой называют распределение толщины капитальной стены или другого конструктивного элемента к координационной оси, то есть определение расстояний от этой оси до внутренней или наружной плоскости стены, или до оси элемента. Указанные расстояния (размеры), согласно правилам координации размеров конструктивных элементов здания, устанавливаются на базе модуля. За величину основного модуля М для привязки конструктивного элемента здания к координационной оси принимают 100 мм. Допускается использовать укрупненные и дробные модули, получаемые умножением основного модуля на целые и дробные числа. Существуют следующие привязки капитальных стен: - (рис. 16а), когда координационная ось проходит через стену на расстоянии, кратном модулю М, от внутренней плоскости (в кирпичных стенах это расстояние обычно принимают равным 200 мм, а в тонких стенах 100 мм);

2. Капитальные наружные и внутренние стены, а также перегородки, расположенные в секущей плоскости. двухсторонняя наружной стены 20 Рис. (рис. 16б), когда координационная ось проходит посередине стены (рис. 16в), применяемая для , когда координационная ось совмещается с внутренней или наружной плоскостью стены (в последнем случае опирание элементов перекрытия осуществляется по всей толщине наружной стены); - (рис. 16г), когда координационная ось проходит вне капитальной стены на расстоянии, кратном модулю М. односторонняя с за

Это фасады, планы, разрезы. Они дают полное представление об архитектуре здания, планировке и размерах помещений, конструкциях и материалах его основных элементов. На основе этих чертежей составляют также чертежи на производствах специальных работ – по монтажу технологического оборудования, водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции и др.

3. Элементы конструкции здания, расположенные за секущей плоскостью.

4. Разбивку оконных и дверных проемов. Условное обозначение оконных, дверных проемов и ворот с заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501-93 (см. табл. 3 приложения). Для плана, вычерчиваемого в масштабе 1:100, при наличии в проемах четвертей их условное изображение дают на чертеже.

5. Условные обозначения лестниц, санитарно-технического оборудования, вентиляционные шахты, направление открывания дверей.

6. Рельсовые пути нормальной и узкой колеи, подкрановые пути, мостовые кран-балки, подпольные каналы, предназначенные для линий энергоснабжения, санитарно-технические трубопроводы, размещение технологического оборудования, влияющего на конструктивное решение (для промышленных зданий)

7. Выносные и размерные линии, размерные числа, маркировочные кружки.

Прочесть чертёж—значит ясно представить формы сооружения и составляющих его элементов. При чтении строительных чертежей знакомятся по проекциям:

1) с назначением, формой и размерами сооружения; 2) разрезами; 3) расположением оборудования; 4) конструкциями и материалом; 5) надписями, поясняющими чертёж.

ПЛАН УРОКА 30

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Чтение и выполнение чертежей планов гражданских и промышленных зданий.

Цель изучения темы:

Сформировать знания об архитектурно-строительных чертежах; их видах, назначении и области применения.

Сформировать умения по выполнению условных графических обозначений, применяемых в строительных чертежах.

Сформировать первоначальные умения по чтению простых строительных чертежей.

Содержание темы:

Общие сведения о строительных чертежах.

Виды строительных чертежей, назначение и применение. Наименование и марка отдельных комплектов строительных чертежей.

Стандарты СПДС. Понятие о ЕМС.

Общие правила графического оформления строительный чертежей. Наименование, масштабы, маркировка, толщина линии обводки чертежей планов, разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает строительные чертежи, объясняет назначение и область применения строительных чертежей, описывает их виды.

Выполняет условные графические обозначения в строительстве, необходимые для дальнейшего чтения и выполнения строительных чертежей.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТ 21.204-93, форматы А4, презентация «Архитектурно-строительные чертежи».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, материаловедение, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Стандарты СПДС.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Чтение простых строительных чертежей.

2. Чертежи планов гражданских и промышленных зданий. Назначение и виды чертежей планов.

3. Координационные оси, назначение, виды, обозначение.

4. Правила выполнения плана здания. Нанесение размеров на плане здания согласно стандартов СПДС.

V. Закрепление полученных знаний.

1. План здания

ПЗ. Выполнение чертежа плана здания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §10 стр.210

Теоретические знания по теме «Чертежи планов гражданских и промышленных зданий»

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассечённого горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и спроецированного на горизонтальную плоскость проекций, при этом другая часть здания (между глазом наблюдателя и плоскостью) предполагается удалённой. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено под нею. В случаях, когда оконные проёмы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проёмов (ГОСТ 21.501-93).

План здания даёт представление о его размерах и форме в плане и взаимном расположении отдельных помещений. На плане здания показывают оконные и дверные проёмы, расположение лестниц, перегородок и капитальных стен, встроенных шкафов, санитарно-технического оборудования и т. п.

План располагают под фасадом в проекционной связи с ним. Размеры на планах наносят в соответствии и ГОСТ 2.307-68* и 21.105-87*. Положение всех конструктивных элементов на плане определяется привязкой к координационным осям. Привязку осуществляют простановкой размеров от оси до наружной грани стены. Во внутренних стенах координационную ось совмещают с геометрической осью. В стенах лестничных клеток и в стенах, имеющих вентиляционные каналы, координационные оси смещают от геометрической оси.

В наружных стенах координационную ось смещают к внутренней грани стены на расстоянии от неё, равном половине толщины внутренней стены, кратном модулю или его половине с тем, чтобы обеспечить одинаковую величину опирания конструкции перекрытия. В кирпичных стенах это расстояние чаще всего принимают равным 200 мм. Антресоли показываются штриховыми линиями, а оконные блоки и двери соответственно маркируются – ОК и ДН (дверь наружная).

Планы этажей выполняются в масштабах 1:50; 1:100; 1:200; 1:500 Если планы этажей отличаются друг от друга лишь устройством отдельных участков наружных стен, следует вычерчивать план одного этажа, и по его периметру располагать планы (ленточки) чем-либо отличающихся участков стен.

Последовательность вычерчивания плана здания:

1. Тонкими штрихпунктирными линиями наносят сетку координационных осей.

2. Тонкими линиями вычерчивают все наружные и внутренние стены (с учётом привязки стен к координационным осям), перегородки и колонны, если они имеются. Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних стен и капитальных стен и перегородок.

3. Производят разбивку оконных и дверных проёмов в наружных и внутренних стенах и перегородках, условно показывают открывание дверей, вычерчивают санитарно-технические приборы и наносят необходимые выносные и размерные линии, делают соответствующие надписи и проверяют чертёж, выполненный в тонких линиях.

4. После корректировки чертежа приступают к окончательной обводке плана карандашом ТМ или М.

5. Контуры разрезов и сечений на чертежах планов зданий выполняют сплошной линией толщиной S=0,6-0,8 мм. Все остальные линии чертежа, не попадающие в плоскость сечения, выполняют сплошными тонкими линиями (S/3-S/2) так же, как размерные и осевые линии. Допускается, после обводки чертежа, координационные оси оставлять только на пересечении стен.

6. Наносят размеры и маркируют координационные оси (рис.2).

На планах зданий проставляют размеры с внешней стороны плана и внутри.

С внешней стороны плана размеры проставляют на трёх размерных линиях.

Первая размерная линия проводится на расстоянии 17-24 мм от контура плана здания и содержит размеры оконных и дверных проёмов с привязкой их к координационным осям.

Вторая и последующие размерные линии проводится на расстоянии 7мм от первой размерной линии и включает размеры между смежными координационными осями. На последней размерной линии проставляют расстояние между крайними координационными осями. На расстоянии не менее 4 мм от неё наносят маркировочные кружки координационных осей. Диаметр кружков 6–12 мм. Для маркировки поперечных координационных осей применяют арабские цифры 1, 2, 3 и т. д. Для маркировки продольных координационных осей пользуются прописными буквами русского алфавита А, Б, В и т. д. При этом буквы: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь не используют для маркировки. Если для маркировки осей не хватает букв алфавита, допускается маркировку продолжать удвоенными буквами по типу АА, ББ и т. д. Оси элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, допускается нумеровать дробью Б/1, Б/2, 1/1, 2/1 и т. д. В этом случае в числителе указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе – порядковый номер дополнительной оси в пределах участка между смежными координационными осями. На рис. 1 показаны варианты нанесения координационных осей зданий.

Рис. 1. Координационные оси и их обозначение

Примеры простановки размеров с внешней стороны на планах зданий из кирпича и панельных зданий приведены на рис.2.

Рис. 2. Простановка размеров на плане здания

Привязку наружных стен к координационным осям либо проставляют с внешней стороны плана здания, либо включают во внутреннюю размерную цепь. Внутри плана здания проставляют площади помещений. Площадь помещения проставляют в квадратных метрах, с точностью до двух десятичных знаков, в правом нижнем углу помещения и подчёркивают сплошной тонкой линией.

На планах производственных зданий показывают места расположения технологического и подъёмно-транспортного оборудования, а так же все необходимые поясняющие надписи (Приложение 1).

Чертежи планов зданий сопровождают экспликацией помещений (для жилых и общественных зданий графу «Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности» исключают), ведомостью проёмов

ворот и дверей и др.

ПЛАН УРОКА 31

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Выполнение чертежа плана гражданского здания.

Цель изучения темы:

Сформировать знания об архитектурно-строительных чертежах; их видах, назначении и области применения.

Сформировать умения по выполнению условных графических обозначений, применяемых в строительных чертежах.

Сформировать первоначальные умения по чтению простых строительных чертежей.

Содержание темы:

Координационные оси, назначение, виды, обозначение.

Правила выполнения плана здания. Нанесение размеров на плане здания согласно стандартов СПДС.

Стандарты СПДС. Понятие о ЕМС.

Общие правила графического оформления строительный чертежей. Наименование, масштабы, маркировка, толщина линии обводки чертежей планов, разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет условные графические обозначения в строительстве, необходимые для дальнейшего чтения и выполнения строительных чертежей. Читает и выполняет чертежи планов зданий.

Тип урока: Комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТ 21.204-93, форматы А3, презентация «Архитектурно-строительные чертежи».

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, материаловедение, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Стандарты СПДС.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Чтение простых строительных чертежей.

2. Чертежи планов гражданских и промышленных зданий. Назначение и виды чертежей планов.

3. Координационные оси, назначение, обозначение.

4. Правила выполнения плана здания. Нанесение размеров на плане здания согласно стандартов СПДС.

V. Закрепление полученных знаний.

1. План здания

ПЗ. Выполнение чертежа плана здания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §10 стр.210

Методические указания

к практической работе «Выполнение чертежа плана здания.

(формат А3)»

Порядок вычерчивания плана здания следующий:
1) проводят продольные и поперечные координационные оси;
2) вычерчивают наружные и внутренние стены, перегородки и колонны;
3) разбивают оконные и дверные проемы в наружных и внутренних стенах и перегородках, условно показывают направление открывания дверей;
4) вычерчивают санитарно-технические приборы;
5) наносят необходимые выносные и размерные линии;
6) проставляют все размеры, делают соответствующие надписи;
7) проверяют правильность выполнения чертежа, исправляют ошибки;
8) обводят план сплошной основной линией.

По вариантам заданий, приведенным в таблице 6 и на рисунках 3.1-3.8 требуется начертить планы 1-го этажа в масштабе 1:100.

Определив габариты здания (с учетом заданной высоты этажа), а также руководствуясь рисунками 3.1-3.8 необходимо, прежде всего, разметить лист, предусмотрев при этом поля между изображениями и краями листа для нанесения размеров, отметок, надписей и т.п.  На рисунке 3.1-3.8 заданы расстояния между координационными осями, а в таблицеЗ.1- толщина наружных стен.

Толщину внутренних стен в кирпичных зданиях следует принять равной 1 ½ кирпича (380 мм). Кирпичные колонны имеют размер 510х510 мм, а железобетонные-300х300 мм. Контуры стен нужно наметить с учетом требований единой модульной системы. Толщину перегородок следует принять 100 мм. Перегородки помещений с повышенной влажностью (санузлов, кухонь, душевых и т.д.) должны быть кирпичными толщиной 120 мм (половина кирпича). Расположение перегородок, если оно не указано в здании, принимают самостоятельно с таким расчетом, чтобы ширина коридоров и проходов была не менее 1100 мм. Размеры простенков в здании не указаны, заданы только марки и размеры оконных проемов, а также ширина дверных проемов. Положение оконных и дверных проемов в стенах и перегородках следует наметить самостоятельно. При размещении проемов в наружных и внутренних стенах необходимо стремиться к тому, чтобы размеры простенков были одинаковыми. Это позволит сократить число типоразмеров строительных изделий, из которых сооружается здание: блоков, панелей, балок и т.п. Для этого нужно предварительно рассчитать размеры простенков.

Оконные и дверные проемы в наружных стенах изображаются с четвертями, дверные проемы во внутренних стенах и перегородках — без четвертей. Следует показать открывание дверных полотен на угол 30°; типы заполнения дверных проемов — в кружках диаметром 5 мм; номера позиций окон (OK1; OK2...) снаружи и обозначение проёмов (ПР-1; ПР-2…)  внутри здания.

Необходимо нанести размеры, предварительно изучив следующие правила:

- на строительных чертежах размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде толстых основных линий длиной 2...4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1...3 мм (СТБ 2255-2012);

- размеры допускается повторять и наносить в виде замкнутой цепи;

- размерное число ставится над размерной линией на расстоянии 1 мм шрифтом № 3,5;

- над одной размерной линией должно стоять только одно размерное число. Если же размерное число не помещается над размерной линией, его приводят на продолжении размерной линии или на полке линии-выноски;

- размеры наносят в миллиметрах;

- наружные размеры наносят слева и снизу плана в три цепочки:

1) первая цепочка проводится на расстоянии не менее 10  мм от наиболее выступающей части здания. На ней проставляют размеры простенков, оконных и дверных проемов. Для проема с четвертями размеры показывают по наименьшей величине проема (т.е. по наружной стороне стены);

2) вторая цепочка проводится на расстоянии 7 мм от первой. На ней проставляют расстояния между соседними координационными осями;

3) третья цепочка проводится на расстоянии 7 мм от второй. На ней проставляют расстояние между крайними координационными осями (длина и ширина здания);

- в случае несовпадения размеров противоположных сторон вверху и справа проводят дополнительные размерные линии;

- размеры, касающиеся внутренней планировки, наносят внутри изображения плана в виде замкнутой цепи и с таким расчетом, чтобы каждое помещение имело необходимое количество размеров: длину и ширину.

Цепочки проводят на расстоянии 7 или 14 мм от внутреннего контура стен; на них указывают размеры помещений в свету, толщины стен и перегородок, привязки капитальных стен к осям и т.п.

Дверные проемы во внутренних стенах и в перегородках привязывают к ближайшим стенам и перегородкам.

Если в здании имеется несколько одинаковых по размерам окон, дверей и т.п., то следует поставить размеры каждого элемента, независимо от их числа.

Необходимо посчитать площади помещений. Площади помещений привести в нижнем правом углу изображенного помещения в квадратных метрах без указания единиц измерения с точностью до двух знаков после запятой шрифтом № 3,5 и подчеркнуть.

.

Таблица 6- Варианты задания

| Вариант | Рисунок | Материал | Толщина наружных стен, мм | Высота этажа, мм | Разрез |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 2 | 3.2 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 3 | 3.3 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 4 | 3.4 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 5 | 3.5 | Кирпич | 530 | 3000 | 1-1 |
| 6 | 3.6 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 7 | 3.7 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 8 | 3.8 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 9 | 3.1 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 10 | 3.2 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 11 | 3.3 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 12 | 3.4 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 13 | 3.5 | Кирпич | 640 | 3000 | 1-1 |
| 14 | 3.6 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 15 | 3.7 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 16 | 3.8 | Кирпич | 640 | 3000 | 2-2 |
| 17 | 3.1 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 18 | 3.2 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 19 | 3.3 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |
| 20 | 3.4 | Кирпич | 530 | 3000 | 2-2 |

Рисунок 3.1 – Учебно - производственный корпус индустриального техникума

Рисунок 3.2 – Райисполком

Рисунок 3.3 - Дом отдыха локомотивных бригад на 39 человек

Рисунок 3.4- Дом отдыха локомотивных бригад на 54 человека

Рисунок 3.5 - Спальный корпус на 50 мест для дома отдыха

Рисунок 3.6 - Ремесленное училище

Рисунок 3.7 - Училище механизации сельского хозяйства на 240 учащихся.

Рисунок 3.8 - Жилой корпус школы интерната на 80 воспитанников

Дверные, оконные проемы, санитарно-техническое приборы и оборудование  рис 5

ПЛАН УРОКА 32

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Чертежи разрезов гражданских и промышленных зданий.

Цель изучения темы:

Сформировать умения читать и выполнять чертежи разрезов гражданских и промышленных зданий.

Содержание темы:

Разрезы здания, их виды. Высотные отметки уровня, их назначение, виды, знак отметки уровня. Высота этажа в гражданских и промышленных зданиях.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет чертежи разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Тип урока: комбинированный

Материально-техническое оснащение урока: Чертежи планов, разрезов, фасадов гражданских и промышленных зданий.

ГОСТ 21.110-95

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Чертежи планов зданий.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Чтение простых строительных чертежей.

2. Чертежи разрезов гражданских и промышленных зданий. Назначение и виды чертежей разрезов.

3. Высотные отметки уровня, их назначение, виды, знак отметки уровня. Высота этажа в гражданских и промышленных зданиях.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Разрез гражданского здания.

ПЗ. Выполнение чертежа разреза здания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §10 стр.248-256

Теоретические знания по теме «Чертежи разрезов гражданских и промышленных зданий»

Разрезом называют изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. Если мысленно рассечь здание вертикальной секущей плоскостью и удалить его переднюю часть, а оставшуюся часть

здания спроецировать прямоугольно на фронтальную плоскость проекций (параллельно секущей плоскости), то полученное на ней изображение и будет разрезом 1-1 этого здания. Положение секущей плоскости (горизонтальный след) для данного разреза показывают на плане этого здания.

Разрезы делают по наиболее важным в конструктивном или архитектурном

отношении частям здания: по лестничной клетке, оконным и дверным проемам. Разрез здания называют поперечным, когда вертикальная секущая плоскость параллельна поперечным стенам здания. Разрез здания называют продольным, когда вертикальная секущая плоскость параллельна продольным стенам здания.

Иногда при выполнении разреза применяют не одну, а две или более секущих параллельных плоскостей. В таком случае разрез (поперечный или продольный) будет сложным или ступенчатым.

Направление секущей плоскости для разреза обозначают на плане первого

этажа разомкнутой линией со стрелками на концах, показывающей направление проецирования и взгляда наблюдателя. Как правило, направление взгляда на плане указывают либо сверху вниз, либо слева направо. Около стрелок ставят арабские цифры или прописные буквы, а на самом разрезе делают надпись по типу «Разрез 1-1». Допускается разрезы обозначить прописными буквами по типу «Разрез А-А». При составлении разрезов зданий необходимо знать, что секущие плоскости не проводят по колоннам, вдоль прогонов и балок перекрытий и по стропилам.

Колонны, перегородки, прогоны, балки и стропила в продольном направлении всегда показывают не рассечёнными; в поперечном сечении эти элементы (за исключением колонн) изображают рассечёнными.

На начальной стадии проектирования для выявления внутреннего вида помещений и расположения архитектурных элементов интерьера составляют архитектурные или контурные разрезы здания (рис. 6.2.3,а), на которых не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, стропил и других элементов, но проставляют размеры и высотные отметки, необходимые для проработки фасада.

На рис. 1 показан конструктивный разрез здания с перечнем названий

конструктивных элементов.

Рис. 1. Конструктивные элементы здания:

1 – фундамент, 2 – отмостка, 3 – цоколь, 4 – несущие стены, 5 – междуэтажное перекрытие, 6 – чердачное перекрытие, 7 – перегородка, 8 – стропильная нога наслонных стропил, 9 – обрешётка кровли, 10 – подкос, 11 – стойка, 12 – люк, 13 – чердак, 14 – мауэрлат, 15 – кобылка, 16 – перемычка,17 – лестничный марш, 18 – косоур, 19 – лестничная площадка, 20 – тамбур

На разрезах зданий и сооружений координационные оси выносят вниз, проставляют в кружках соответствующие марки, проводят размерную линию и наносят на ней размеры между смежными осями. Положение конструктивных элементов зданий и сооружений по высоте определяют с помощью высотных отметок и размеров, которые проставляют на выносных линиях уровней соответствующих элементов. Внутри разреза наносят высоты этажей, дверных и оконных проёмов, а также высотные отметки уровней полов и площадок лестницы.

При вычерчивании архитектурного разреза все построения выполняют

тонкими линиями в следующем порядке:

1. Тонкими штрихпунктирными линиями проводят координационные оси

основных несущих конструкций стен и колонн, если они имеются (рис. 6.2.4,а). Расстояние между координационными осями берут с плана здания (эти оси замаркированы прописными буквами русского алфавита). Перпендикулярно координационным осям проводят горизонтальные линии уровней: поверхности земли (тротуара), пола всех этажей, верха чердачного перекрытия и конька крыши;

2. Наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен (с учё-

том привязки их к координационным осям), перегородок, которые попадают в разрез, а также толщину междуэтажных и чердачного перекрытий и конька

крыши (рис. 6.2.4,б); отмечают и вычерчивают вынос карниза (от стены) и цоколя, вычерчивают скаты крыши;

3. Намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и

дверные проёмы, а также видимые дверные проёмы и другие элементы, расположенные за секущей плоскостью (рис.2, в);

4. Производят разбивку лестничной клетки и оформляют её.

5. Проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки коорди-

национных осей и знаки для простановки высотных отметок;

6. Производят окончательную обводку разреза, проставляют высотные от-

метки и размеры, делают поясняющие надписи и указывают наименование

разреза; удаляют лишние линии (рис. 2, г).

При простановке размеров с внешней стороны разреза жилого здания высотные отметки проставляют только для уровня земли, уровня крыльца, свеса крыши, трубы, конька крыши. От уровня земли до свеса крыши проставляется размерная цепочка, включающая размеры: от земли до подоконника, высоту окна, расстояние от верха окна до подоконника следующего этажа и т. д. и от верха окна верхнего этажа до свеса крыши. Внутри здания проставляют отметки уровней пола всех этажей, уровни этажных и промежуточных площадок, уровень пола подъезда. Линейными размерами показывают высоту комнат, толщину перекрытий, высоту цокольного, промежуточного и этажного маршей.

Конструктивные разрезы вычерчивают в такой же последовательности.

Участки сечений заполняют изображением элементов конструкций. Контуры

на чертежах разрезов выполняют сплошной линией по принципу, указанному в пункте 5 для последовательности построения плана здания.

Рис. 2. Последовательность построения разреза здания

ПЛАН УРОКА 33

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады

Тема урока: Выполнение чертежа разреза гражданского здания

Цель изучения темы:

Сформировать умения читать чертежи разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Содержание темы:

Разрезы здания, их виды. Высотные отметки уровня, их назначение, виды, знак отметки уровня. Высота этажа в гражданских и промышленных зданиях.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет чертежи разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Чертежи планов, разрезов, фасадов

гражданских и промышленных зданий. ГОСТ 21.101-97. Индивидуальные

задания

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Чертежи планов зданий.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Чтение простых строительных чертежей.

2. Чертежи разрезов гражданских и промышленных зданий. Назначение и виды чертежей разрезов.

3. Высотные отметки уровня, их назначение, виды, знак отметки уровня. Высота этажа в гражданских и промышленных зданиях.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Разрез гражданского здания, высотные отметки уровней.

ПЗ. Выполнение чертежа разреза здания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) §10 стр.248-256

Теоретические знания по теме: «Выполнение чертежа разреза гражданского здания»

# Построение и вычерчивание разреза здания

При составлении чертежей жилых, административных и производственных зданий необходимо строить разрезы. Для их выполнения, согласно действующим стандартам, нормам и правилам, при построении используют тонкие линии. Порядок вычерчивания разрезов следующий:

Координационные оси и линии уровней

• Сначала для всех основных несущих стен (а если таковые имеются, то и для колонн) проводят вертикальные координационные оси.

• Затем проводят горизонтальные линии уровней, которые располагаются перпендикулярно координационным осям. Таковыми являются линии тротуара (поверхности земли), условного верха карниза и чердачного перекрытия, а также полов всех этажей.

Нанесение контуров наружных и внутренних стен

• После этого при помощи тонких линий производят нанесение контуров, входящих в разрез внутренних, наружных стен, перегородок. Кроме того, указывают высоты чердачного и междуэтажных перекрытий, а также конька крыши. Помимо этого, вычерчивают скат крыши, выносы цоколя и карниза от стены.

Оконные и дверные проемы

• Далее во внутренних и наружных стенах и перегородках намечают оконные и дверные проемы, находящиеся за секущей плоскостью, видимые дверные проемы и прочие элементы зданий.

• Следующий этап – это проведение выносных и размерных линий, знаков, с помощью которых производится простановка высотных отметок, а также кружков, которыми маркируются координационные оси.

Простановка высотных отметок уровней и размеров

• На заключительном этапе построения и вычерчивания разрезов зданий производят окончательное обведение сечений, проставляют все размеры и высотные отметки уровней, наносят необходимые поясняющие надписи, наименования, а также удаляют лишние линии.

Для заполнения участков сечений используют графические обозначения материала и изображения элементов конструкций.

Методические указания к практической работе «Выполнение чертежа разреза здания.

(формат А4)»

Варианты даны в задании к практической работе «Выполнение чертежа плана здания»

Разрез здания вычерчивают в следующей последовательности:
1) проводят вертикальные координационные оси с кружками для маркировки осей основных несущих конструкций стен и колонн;
2) перпендикулярно координационным осям вычерчивают горизонтальные линии уровней: поверхности земли, полов и потолков всех этажей и условно верха чердачного перекрытия и карниза;
3) наносят контуры наружных и внутренних стен, перегородок, высоты междуэтажных и чердачного перекрытий, конька крыши, линии ската крыши;
4) вычерчивают стропила и кровлю, дверные и оконные проемы, лестницы, печи, трубы и т. п.;
5) проводят выносные и размерные линии, проставляют знаки для обозначения высотных отметок;
6) показывают все размеры и высотные отметки, делают выносные надписи, изображают элементы конструкций, попавших в разрез;
7) проверяют правильность выполнения разреза и обводят его сплошной основной линией.

В соответствии с таблицей 6 в зависимости от варианта задания необходимо обозначить положение секущей плоскости на плане этажа. На разрезе изображают то, что попало в секущую плоскость, и то, что находится непосредственно за ней. Как правило, положение мнимой вертикальной плоскости разреза принимают с таким расчетом, чтобы оконные и дверные проемы оказались в секущей плоскости, а лестничная клетка рассекалась в продольном направлении.

На чертеже разреза здания проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки координационных осей и знаки для высотных отметок. Наносят расстояния между соседними и между крайними координационными осями; обозначают координационные оси в соответствии с планом здания; отметки уровня земли, чистого пола этажей и лестничных площадок, низа плит покрытия верхнего этажа, низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций, низа чердачного перекрытия; отметки карниза (парапета), уступов стен; размеры и привязку (по высоте) проемов в стенах и перегородках, изображенных в сечении; толщину стен и их привязку к координационным осям здания.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные части здания.

2. Каким образом обозначаются (маркируются) в основной надписи основные комплекты строительных чертежей.

3. Каково условное изображение оконных и дверных проемов, вентиляционных каналов, дверей (левых и правых)?

4. Назовите элемента лестницы.

5. Покажите на плане верхний, промежуточный и нижний марши.

6. Назовите основные отличия (особенности) строительных чертежей от машиностроительных.

7. Что такое привязка граней стены? Как она назначается?

8. Объясните, что такое тычковый и ложковый ряды в кирпичной кладке.

9. Каково назначение четвертей в проемах?

10.Как маркируются двери наружные и внутренние?

11.Что называется планом?

12.Что такое фасад здания и как он обозначается?

13.Что такое координационные размеры и как они назначаются по горизонтали и вертикали?

14.В чем отличие конструктивного и архитектурного разрезов?

ПЛАН УРОКА 34

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Чертежи  фасадов гражданских и промышленных зданий.

Цель изучения темы:

Научить читать чертежи разрезов и фасадов гражданских и промышленных зданий.

Содержание темы:

Фасады здания, их виды. Высотные отметки уровня, их назначение, координационные оси. Высота этажа в гражданских и промышленных зданиях.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет чертежи фасадов гражданских и промышленных зданий.

Тип урока: Комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Чертежи планов, разрезов, фасадов

гражданских и промышленных зданий. ГОСТ 21.101-97. Индивидуальные

задания

Ход занятия

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к занятию, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Чертежи разрезов здания.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Чтение простых строительных чертежей.

2. Чертежи  фасадов  гражданских и промышленных зданий. Назначение и виды чертежей фасадов.

3. Наименование, масштабы, маркировка, толщина линии обводки чертежей фасадов гражданских и промышленных зданий.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Фасады зданий.

ПЗ. Выполнение чертежа  фасада здания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(1) )§10 стр.248-256

Теоретические знания по теме занятия «Чертежи фасадов гражданских и промышленных зданий»

Фасады – ортогональные проекции здания на вертикальную плоскость–

наружная сторона здания. Чертёж фасада даёт представление о внешнем виде

здания, его архитектуре и о соотношениях его отдельных элементов. Фасадами называют виды здания спереди, сзади, сбоку. Вид на здание спереди, со стороны улицы или площади называют главным фасадом, со стороны двора – дворовым, а виды сбоку – торцевыми.

В проектах зданий наименование фасадов обозначают номерами крайних

координационных осей, например, фасад 1-20, фасад А-В или по одной оси –

соответственно фасад по оси А, фасад по оси 20. На чертежах фасадов зданий

показывают внешний облик здания, расположение окон, дверей, балконов, наличников и т. п. (рис.1).

Размеры на чертежах фасадов не наносят, показывают только координаци-

онные оси, расположенные по краям фасада, у деформационных швов, в мес-

тах уступов в плане и перепадов высот здания. В промышленных зданиях ко-

ординационные оси наносят ещё у одной из сторон каждого проёма ворот.

Справа или слева от изображения фасада проставляют отметки высот –

уровня земли, цоколя, низа и верха проемов, карниза, верха кровли и т. п. (рис.1 и 2). На фасадах зданий маркируют конструктивные элементы, кото-

рые не были показаны на чертежах планов и разрезов. Основанием фасада

служит сплошная утолщенная линия, толщиной примерно 0,8 – 1,0 мм.

Чертежи фасадов выполняют в масштабе 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200;

1:500.

Рис.1. Фасад промышленного здания

Рис. 2. Фасад жилого дома

Все построения, связанные с вычерчиванием фасада, производят в такой

последовательности:

1. Наносят крайние координационные оси и проводят горизонтальные ли-

нии, показывающие положение уровня земли, цоколя здания, подоконников,

верха окон, карниза и конька крыши (рис. 3, а);

2. Тонкими линиями вычерчивают контур здания, оконные и дверные про-

ёмы, балконы, плиты козырьков над входами, карниз и другие архитектурные

элементы фасада (рис. 3, б);

3. Вычерчивают оконные переплеты, двери, ограждения балконов, вентиля-

ционные и дымовые трубы на крыше, проставляют знаки высотных отметок

(рис. 3, в);

4. Приступают к обводке фасада и проставлению высотных отметок. Види-

мые контуры на чертежах фасадов выполняют сплошной основной линией; линию контура земли допускается выполнять утолщенной линией, выходящей за пределы фасада. (рис.3, г);

Рис. 3.

ПЛАН УРОКА 35

Тема программы: Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады.

Тема урока: Выполнение чертежа фасада гражданского здания.

Цель изучения темы:

Сформировать умения читать и выполнять чертежи фасадов зданий.

Содержание темы:

Правила выполнения фасада здания. Нанесение размеров на фасаде здания согласно стандартов СПДС.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет чертежи фасадов зданий

Тип урока: Урок применения знаний и умений

Материально-техническое оснащение урока: Презентация «Чертежи строительные». Плакаты «Планы, разрезы, фасады» Макеты зданий. Чертежи планов, разрезов, фасадов гражданских и промышленных зданий. Условные графические обозначения в строительстве

# Теоретические знания по теме «Чертежи фасадов зданий»

Главная функция, которую выполняют чертежи фасадов зданий – это дать представление тем, кто их изучает и работает с ними о том, какой именно внешний вид имеет сооружение, каковы его архитектурные особенности, и в каком соотношении между собой находятся отдельные его элементы.

Различают следующие разновидности фасадов:

- Главный

- Дворовый

- Боковой (торцевой)

Главным фасадом в современном строительстве и архитектуре называется тот вид здания, который открывается на него со стороны площади или же улицы. Что касается других разновидностей фасадов, то их наименования происходят от их местоположения в самом здании. Как правило, в архитектурных проектах обозначаются фасады, расположенные со всех сторон строений. В тех случаях, когда фасады имеют сложную конфигурацию и располагаются не в одной, а в нескольких плоскостях, то их части, согласно действующим нормам и правилам, можно изображать на нескольких отдельных чертежах. Если несколько (два и более) фасада здания являются абсолютно идентичными, то для них делается только один чертеж.

Чертежи фасадов зданий должны содержать изображения таких элементов, как:

- Общий внешний вид сооружения

- Расположение окон

- Расположение дверей

- Расположение балконов и лоджий

- Расположение наличников

Чертежи фасадов панельных и крупноблочных зданий включают в себя также разрезку стен на панели и блоки.

Рабочие чертежи фасадов зданий обычно выполняются таким образом, что на них изображаются только крайние координационные оси без проставления между ними размеров. С правой и с левой стороны чертежей фасадов зданий проставляются высотные отметки уровня земли, верха и низа проемов, цоколя, верха кровли и карниза. То, как именно именуется тот или иной фасад, определяют крайние координационные оси, между которыми находится изображенный на чертеже участок строения. Кроме того, допускается указывать наименование фасада здания находящейся на фасадной стене маркой оси (к примеру, «Фасад 1 – 7», «Фасад А – В», «Монтажная схема фасада 1 – 14» и т.д.).

Фасад жилого дома

При построении чертежей фасадов следует выбирать такой их масштаб, который был бы минимальным, но в то же самое время достаточным для того, чтобы показать проемы, рельеф стены, имеющиеся в ней отверстия и т.п. По возможности следует также указывать на этих документах пожарные лестницы, пандусы у ворот, деформационные швы, трубы наружного водостока, а также жалюзийные решетки (в том числе и те, что устанавливаются вместо оконных переплетов). При помощи штриховки выделяют те участки стен, для выполнения которых используются материалы, отличающееся от тех, что применяются при сооружении или отделке строения. Для изображения монтажных проемов используются штриховые линии.

В тех случаях, когда на фасаде здания есть сложные участки, то они изображаются в более крупном масштабе, отдельно (то есть вычерчиваются фрагменты фасадов).

Фасад производственного здания

Методические указания к практической работе «Вычерчивание фасада гражданского здания»

Варианты даны в задании к практической работе «Выполнение чертежа плана здания»

При вычерчивании фасадов зданий все построения должны выполняться в следующей последовательности:

Внешний контур здания

Нанесение координационных осей, обозначение общего контура строения, а также (если таковые имеются) его выступающих частей.

Архитектурные элементы фасада

Нанесение дверных и оконных проемов, плит козырьков над входами, балконов, карнизов, а также прочих имеющихся фасадных элементов.

Разработка фасада дома

Нанесение дверей, оконных переплетов, балконных ограждений, расположенных на крыше дымовых и вентиляционных труб, проставление знаков высотных отметок.

Разработка фасадов здания

Далее производят проверку того, соответствует ли фасад разрезам и плану, и осуществляют его окончательную обводку. Если здания являются крупноблочными или панельными, то между блоками и панелями прочерчиваются швы.

Для изображения видимых контуров на чертежах фасадов применяется сплошная толстая линия. Для проведения линии контура земли, можно использовать выходящую за границы фасада утолщенную линию.

Фасад здания выполняется в проекционной связи с планом этажа.

В проекционной связи с планом проводят вертикальные линии координационных осей, оконных и дверных проемов и других элементов. Вычерчивают ограждения балконов и лоджий, дымовые и вентиляционные трубы, козырьки над входными дверями и другие архитектурные детали фасада, отмостку. Указывают типы заполнения оконных проемов. Изображают входное крыльцо и площадки, эвакуационные и пожарные лестницы, водосточные трубы. В кружках диаметром 7 мм обозначают координационные крайние оси. Наносят высотные отметки уровня земли, цоколя, карниза, парапета, конька крыши, низа и верха проемов. Отметки располагают слева или права от фасада по одной вертикали. Полка, над которой ставится численное значение отметки, должна быть повернута от изображения.

ПЛАН УРОКА 36

Тема программы: Обязательная контрольная работа №2.

Тема урока: Обязательная контрольная работа №2.

Цели урока:

в результате урока учащиеся должны:

проконтролировать уровень своих знаний по теме «Архитектурно-строительные чертежи».

Тип урока: Урок контроля и коррекции знаний и умений.

Вид урока: Контрольная работа.

Материально-техническое обеспечение: Карточки-задания по вариантам.

Межпредметные и внутрипредметные связи : Спецтехнология, п/о.

| Ход работы | Технология |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Методы | Средства | Формы организации деятельности учащихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационный момент: 1.1 Подготовка учащихся к заня- тию, проверка присутствующих, пояснение порядка работы. 1.2 Сообщение темы и цели урока | Объяснительно- иллюстративный | Слово педагога | Фронтальная |
| 2. Мотивация: 2.1 Экспресс-беседа: Осмысление важности прочных ЗУНов в учебной и профессиональной деятельности | Информационно- рецептивный, репродуктивный | Слово педагога | Фронтальная |
| 3. Применение: Проверка, оценка и коррекция знаний, умений и навыков 3.1 Контрольная работа по вариантам | Репродуктивный, частично-поисковый | Карточки- задания по вариантам | Индивидуальная |
| 4. Оценка успешно- сти достижения результата: 4.1 Подведение итогов. | Объяснительно- иллюстративный |  | Фронтальная |

Методические указания

к выполнению обязательной контрольной работы №2

(формат А3)»

Фасады здания вычерчивают в следующей последовательности:
1) проводят крайние вертикальные координационные оси с кружками для маркировки осей;
2) наносят горизонтальные линии уровней поверхности земли, цоколя, балконов, коньков и уклонов крыш и вертикальные координационные оси крайних стен;
3) показывают оконные и дверные проемы, проемы балконов и лоджий, трубы, карнизы, наличники;
4) проставляют высотные отметки уровней;
5) вычерчивают переплеты окон и дверей;
6) наносят необходимые детали и надписи;
7) обводят фасад сплошной основной линией, стирают вспомогательные линии построения;

8) заполняют основную надпись

ПЛАН УРОКА 37

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Общие сведения о чертежах каменных и железобетонных конструкций, их назначении, содержании и области применения.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о чертежах каменных, железобетонных и металлических конструкций, их назначению, содержанию и области применения.

Содержание темы:

Чертежи каменных и железобетонных конструкций, их назначении, содержании и области применения.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Объясняет назначение, содержание и область применения чертежей каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Тип урока: комбинированный урок

Материально-техническое оснащение урока: Чертежи каменных конструкций.

ГОСТ 21.110-95. Презентация «Чертежи каменных и железобетонных конструкций».

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос.

- Чертежи планов, разрезов, фасадов.

- Правила нанесения размеров на строительных чертежаж.

III. Изложение нового учебного материала.

- Чертежи каменных конструкций.

- Чертежи ж/б конструкций.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Правила выполнение чертежей каменных и железобетонных конструкций.

ПЗ. Чтение чертежей каменных и железобетонных конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.4 стр.272

Теоретические знания по теме: «Общие сведения о чертежах каменных и железобетонных конструкций, их назначении, содержании и области применения».

Каменные конструкции.

Под каменными конструкциями понимают несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений, выполненных путём соединения отдельных камней или каменных изделий строительным раствором.

Каменные конструкции - наиболее древние, поскольку простейшие их виды можно было выполнять примитивными инструментами. В течение многих веков основным строительным материалом был камень. Известны сооружения из необработанных естественных камней еще каменного века. Во многих странах сохранилось большое количество выдающихся памятников каменного зодчества (крепости, соборы, дворцы и кремли). Позже для каменных конструкций применяли естественный камень, кирпич - как сырец, так и обожженный. Многие годы кирпич был основным материалом.

Желание зодчих совершенствовать конструкции требовало разработки способов их расчёта. В 1638 г. Галилей впервые определил несущую способность изгибаемого бруса. В конце XVIII в. Кулон предложил теорию расчёта каменного свода.

В первом опубликованном в России научном труде о прочности каменной кладки было изучено напряженное состояние каменной кладки при сжатии. Автор В. А. Гастев доказал, что при сжатии кладки каждый кирпич подвергается изгибу и в нем возникают напряжения сжатия, среза и растяжения.

Огромные масштабы строительства первых пятилеток при остром недостатке металла и цемента вызвали необходимость не только в увеличении объема, но и в расширении области применения каменных конструкций. Это потребовало дальнейшего развития исследований прочности этих конструкций.

Основные требования.

Надежность. Под надежностью понимают свойство конструкций зданий сохранять свои эксплуатационные показатели (обеспеченная безопасность и комфортабельность проживающих или работающих в них людей, отсутствие отрицательного влияния на технологический процесс, на работу машин и оборудования) в течение запроектированного (теоретического) срока службы. Практика эксплуатации зданий показывает, что проблема надежности строительных конструкции при снижении их массы является весьма актуальной. Расчеты надежности конструкций зданий являются неотъемлемой частью технико-экономического обоснования при их проектировании. От надежности зданий зависят эффективность капиталовложений, единовременные затраты и расходы на их содержание. Последние в период существования здании могут превышать единовременные затраты на их постройку.

Индустриальность. Под индустриальностью конструкций зданий понимают возможность механизированного и автоматизированного их изготовления, а также возможность монтажа и полной отделки в кратчайшие сроки с помощью высокопроизводительных машин и механизмов, при минимальных расходах материалов, затратах ручного труда и общей стоимости (приведенных затратах). Требованиям индустриализации отвечают сборные железобетонные конструкции, изготовляемые на заводах или полигонах сборного железобетона.

Применение. Перспективы развития

Применение. Каменные и армокаменные конструкции используют во всех климатических районах.

Каменные конструкции применяют в качестве несущих конструкций для внецентренно сжатых элементов с ограниченным эксцентриситетом приложения внешних сил. Армокаменные конструкции расширяют область применения каменных конструкций, приближая их к железобетонным. Каменные конструкции недостаточно совершенны для зданий и сооружений, подвергающихся динамическим воздействиям, для строительства в сейсмических районах, в условиях воздействия агрессивной среды, систематических технологических температур выше 100°С, в зонах вечной мерзлоты, просадочных и набухающих грунтов и на подрабатываемых территориях. Наряду с искусственными каменными материалами (кирпич, пустотелые керамические или бетонные камни, сплошные камни и блоки из легких и ячеистых бетонов) рекомендуется применять природные каменные материалы (известняк, туф), выпиливаемые из массивов горных пород.

# Чертежи каменных конструкций

К каменным конструкциям относятся здания из кирпича, легкобетонных камней.

Керамический кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 250 х 120 х 65 мм, может быть пустотелым (с щелевыми пустотами) или полнотелым. При кладке стен для скрепления кирпичей применяется бетонный раствор, толщина шва между кирпичами составляет 10 мм. Кирпичи укладывают друг на друга плашмя (на раствор).

Толщина стен измеряется в «кирпичах» и кратна 1/2 кирпича: полкирпича — 120 мм, один кирпич — 250 мм, полтора кирпича — 380 мм и т.д. Каменная кладка обозначается на чертежах по-разному в зависимости от масштаба: если масштаб мельче 1:50, то кладка обводится сплошной основной линией или заштриховывается наклонными (под углом 45°) тонкими линиями. Если применен кирпич не целый, а половина или три четверти, то на его изображении проводится диагональ.

Чертежи стен каменной (в том числе кирпичной) кладки, выполненные в масштабе 1:10 или 1:20, называются порядовками. Порядовки бывают:

- вертикальные, когда изображенные ряды кладки нумеруют снизу вверх, приводят все размеры и необходимые надписи;

- горизонтальные, на которых приводят изображения смежных рядов кладки (по отдельности) и указывают способ размещения кирпичей в ряду. Арматура, закладываемая в стене в данном ряду, изображается штриховой линией.

Внутри некоторых стен проходят каналы. Например, в жилом доме предусматривается вентиляция из туалета и ванной и дымоход из кухни. При кладке таких стен применяют чертежи, называемые развертками стен с каналами. На них каналы изображают сплошной основной линией, а отверстия каналов либо наполовину зачерняют (для дымоходов), либо обозначают диагональю (для вентиляции). На развертке приводятся план и разрез. На плане рядом с изображением отверстия канала проставляют цифру — номер этажа, с которого и начинается данный канал.

К каменным конструкциям относится облицовка зданий камнем, служащая для защиты элементов здания от негативного воздействия окружающей среды (влаги, ударов и др.) и являющаяся декоративным украшением стены. Облицовка камнем выполняется по чертежам, на которых изображаются необходимые горизонтальные и вертикальные разрезы. На разрезах указывают, как и на каких уровнях расположены камни облицовки, приводят их размеры, марки, данные об обработке камней (соответствующие надписи); при грубой обработке камень отмечается точками; при необходимости приводят чертежи отдельных камней. К рабочему чертежу облицовки прикладывают спецификацию, в которую заносят следующие данные: марку камня, размеры его лицевой стороны (длину и ширину) и число камней каждой марки и общее.

Кирпичные стены выкладывают из керамического кирпича размерами 250x120x65 мм (рис. 6.1.1а). Кирпичи укладывают на растворе плашмя и с перевязкой швов, толщина которых равна 10 мм. Толщина кирпичных стен кратна половине кирпича (120 мм — полкирпича, 250 мм — один кирпич, 380 мм — полтора кирпича, 510 мм — два кирпича и т.д.).

Рис. 6.1.1.

а — керамический кирпич и кладка из него, б — керамический камень с семью вертикальными щелевидными пустотами, в — легкобетонный камень с щелевидными пустотами и кладка из него

Керамический кирпич выпускают полнотелым и пустотелым. На рисунке 6.1.15 изображен керамический кирпич с семью щелевыми пустотами. На рисунке 6.1.1 в приведен легкобетонный камень с щелевидными пустотами размером 390х 190х 188 мм. Толщина швов при укладке таких камней также 10 мм.

На чертежах разрезов зданий, выполненных в масштабе 1:50 и мельче, каменную кладку в сечении заштриховывают тонкими линиями, наклонными под углом 45°, или обводят по контуру сплошной основной линией.

Общие сведения о железобетонных конструкциях.

Железобетон – это искусственный строительный материал, представляющий собой сочетание бетона и стальной арматуры, работающих в конструкции как одно целое.

Основное механическое свойство бетона – его высокая сопротивляемость сжатию. Но при этом бетон легко разрушается под воздействием растягивающих усилий. Поэтому, чтобы избежать разрушения, в конструкциях предусматриваются металлические стержни, расположенные определенным образом и называемые арматурой. Бетон, армированный стальной арматурой, хорошо сопротивляется и сжатию, и растяжению, а также срезу и изгибу. Совместная работа этих материалов обеспечивается силами сцепления арматуры с бетоном.

Различают следующие виды арматуры:

– рабочую арматуру, которая воспринимает основное растягивающее усилие;

– распределительную арматуру, которая располагается поперек и служит для равномерного распределения нагрузки;

– хомуты и поперечные стержни, обеспечивающие неизменное положение рабочих стержней и воспринимающие часть нагрузки;

– закладные изделия, которые служат при монтаже для соединения отдельных элементов конструкций между собой.

Довольно часто вместо распределительной арматуры применяют сварные каркасы и сетки.

Железобетон обладает рядом достоинств, которые позволяют широко использовать его в строительстве:

– долговечный и стойкий материал, так как хорошо сопротивляется агрессивным воздействиям окружающей среды;

– удобен при производстве работ, так как позволяет создавать на строительной площадке конструкции произвольной заданной формы;

– хорошо сопротивляется динамическим, ударным и вибрационным воздействиям;

– обладает повышенной огнестойкостью.

Благодаря этим качествам железобетонные конструкции широко применяются при возведении жилых, общественных и производственных зданий, различных инженерных сооружений: мостов, тоннелей, эстакад, гидротехнических сооружений, при строительстве автомобильных и железных дорог.

В зависимости от способа изготовления железобетонные конструкции делят на монолитные и сборные. Монолитные железобетонные конструкции создают на строительной площадке, сборные – изготавливают на заводах железобетонных изделий, а на строительной площадке осуществляется монтаж сооружения. Применение сборного железобетона отвечает требованиям индустриализации строительных работ, позволяет уменьшить их трудоемкость, сократить сроки строительства и т. д.

## Чертежи железобетонных конструкций

В строительстве широко применяются различные железобетонные конструкции, которые по способу изготовления разделяются на монолитные, которые полностью создаются на строительной площадке, и сборные, изготовляемые на заводах, из которых на стройке, как из кубиков, собирают здания.

Комплект чертежей железобетонных конструкций (КЖ) состоит из следующих документов:

- чертежи для строительно-монтажных работ — схемы расположения элементов сборных конструкций, рабочие монтажные чертежи монолитных конструкций, спецификации, ведомость расхода стали;

- рабочие чертежи, служащие для изготовления на заводах элементов сборных конструкций (панелей, колонн и т. п.), — рабочие чертежи элементов конструкций и крепежных стальных или металлических изделий (арматурных и закладных), ведомость потребности в материалах.

При выполнении чертежей железобетонных конструкций применяются следующие масштабы: для схем расположения — 1:100, 1:200, 1:500, для фрагментов схем — 1:50, 1:100, для видов и разрезов — 1:20, 1:50, 1:100, для узлов — 1:5, 1:10, 1:20, для крепежных изделий (арматура, закладка) — 1:10, 1:20, 1:50.

ПЛАН УРОКА 38

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций.

Цель изучения темы:

Сформировать знания о чертежах каменных, железобетонных и металлических конструкций, их назначении, содержании и области применения.

Содержание темы:

Чертежи схем сборочных железобетонных и металлических конструкций: фундаментов, панелей и стен, плит перекрытий и покрытий, подкрановых балок, блоков и перегородок, лестниц и др. элементов зданий; нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает монтажные схемы.

Тип урока: комбинированный урок.

Материально-техническое оснащение урока: Чертежи каменных и ж/б

конструкций. ГОСТ 21.110-95.

Внутри- и межпредметные связи: специальная технология, производственное обучение.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос.

- Общие сведения о чертежах каменных конструкций.

- Общие сведения о чертежах железобетонных конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций: фундаментов, панелей и стен, плит перекрытий и покрытий, подкрановых балок, блоков и перегородок, лестниц и др. элементов зданий.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Чертежи схем расположения элементов сборных железобетонных конструкций.

ПЗ. Чтение чертежей каменных и железобетонных конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.4 стр.272

Теоретические знания по теме: «Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций».

Схема расположения (монтажный план) элементов сборных конструкций — это чертеж, применяемый при монтажных работах, содержащий упрощенные изображения элементов конструкции и отражающий в полном объеме связи между элементами конструкции. На схемах расположения элементы могут располагаться в одну линию.

Схема расположения должна содержать исчерпывающие сведения о привязке элементов конструкции к координационным осям и отметкам высоты, на ней указывают маркировку элементов, приводят необходимые ссылки и надписи. Она изображается в плане или в фасаде (там, где расположены входящие в нее элементы).

В комплект чертежей могут входить схемы расположения фундаментов и фундаментных балок, колонн и балок, стеновых панелей, схема расположения плит перекрытия, монолитных железобетонных конструкций, а также схема раскладки блоков и развертки (аналог монтажного чертежа крупноблочного сооружения) и др.

На схеме расположения фундаментов и фундаментных балок изображают контуры всех фундаментов — и под колонны, и под оборудование. Изображение выполняют основными сплошными линиями, фундаментные балки изображают одной утолщенной линией. Каждый фундамент имеет свое буквенно-цифровое обозначение, которое наносят на полке линии-выноски, например Фм2 — фундамент железобетонный монолитный, имеющий порядковый номер 2 на схеме, ФОм4 — фундамент под оборудование с порядковым номером 4, БФЗ — третья фундаментная балка. Под полкой линии-выноски приводят отметки низа данного фундамента и могут быть указаны его размеры. Схема расположения дополняется детальными чертежами узлов и спецификацией сборных элементов и соединительных деталей.

Схема расположения колонн и балок содержит условные графические изображения колонн (с консолями) и балок с привязкой к координационным осям, отметки уровней, ссылки и др.

Схема расположения стеновых панелей предназначена для проведения монтажных работ при сборке стен здания и содержит изображения стеновых панелей с соответствующей маркировкой; на схеме указаны соединительные изделия и приведены необходимые ссылки (рис. 22.1). Данная схема сопровождается спецификацией стеновых панелей — таблицей, содержащей следующие столбцы: «марка, позиция», «обозначение» (обозначение рабочих чертежей, стандартов), «наименование», «количество», «масса», «примечание». Спецификация располагается в соответствии с общими требованиями либо на отдельных листах (отдельным документом), либо над основной надписью. В ней перечисляют все панели, изображенные на схеме. В наименовании спецификации, расположенном над таблицей, уточняется, где расположены панели, фразой типа «по оси Б между осями 1 — 11».

Рис. 22.1

При монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий применяются схема расположения стеновых панелей (план) (для панельного здания) или схемы раскладки блоков и развертки (для крупноблочных зданий), на которых изображены все панели, находящиеся в плоскости чертежа, указаны их марки и марки других элементов, данных на схеме, нанесены все необходимые размеры и отметки.

С помощью схем расположения плит производится монтаж перекрытий, на этих схемах изображаются плиты, места крепления между собой и с наружными стенами. К схемам прикладывают спецификации и экспликации.

Рабочие чертежи монолитных железобетонных конструкций включают в себя виды, разрезы, сечения и содержат изображения элементов конструкции с привязкой к координационным осям, отметки характерных уровней и др., схемы расположения и схемы армирования.

Схема расположения монолитных железобетонных конструкций аналогична другим схемам расположения: на ней наносят координационные оси, проставляют расстояния между ними, выполняют изображения конструкций и их элементов, указывают отметки уровней, наносят марки (к буквенной части марки добавляется буква «м»). К схемам расположения прилагают спецификации и ведомость расхода стали на элементы конструкции.

Схемы армирования входят в комплект чертежей элементов, так как многие элементы железобетонных конструкций изготовляются с применением арматуры. На этих схемах изображают каркас арматуры и ее месторасположение. Сам элемент железобетонной конструкции изображается лишь контуром тонкими линиями, внутри которого располагается условное графическое обозначение арматуры, выполненное сплошной основной линией или утолщенной, если утолщенной линией изображаются напряженные стержни арматуры. Схема армирования может быть совмещена со сборочным чертежом данного элемента конструкции, к ней прикладывают ведомость деталей, где приводят схематичное изображение стержней арматуры (без масштаба) и их размеры (линейные размеры, диаметры), и выборку арматуры — таблицу, в которой приводят данные о марке и расходе стали для арматуры.

Для соединения элементов железобетонных конструкций применяют закладные изделия — стержни, пластины, хомуты, вязальную проволоку, сетки, сварные каркасы. Закладные детали маркируются буквенно-цифровым обозначением, например КР2 — каркас плоский с порядковым номером 2.

Арматурные, соединительные и закладные изделия изготовляют по своим сборочным чертежам и спецификациям.

ПЛАН УРОКА 39

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

Цель изучения темы:

Научить выполнять чертежи с изображением и обозначением элементов каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Содержание темы:

Условные изображения и обозначения, применяемые в чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций: узлы, отметки уровней и др.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет условные изображения и обозначения на схемах и чертежах каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Условные изображения и

обозначения, применяемые в чертежах каменных, бетонных, железобетонных и

металлических конструкций.  ГОСТ 21.110-95

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

1. Какие документы входят в комплект чертежей железобетонных конструкций?

2. Какой чертеж называется схемой расположения и какие схемы расположения применяют в строительстве?

III. Изложение нового учебного материала.

1. Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных конструкций;

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах ж/б конструкций;

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах металлических конструкций.

IV. Закрепление полученных знаний.

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

ПЗ. Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.4 стр.272

Теоретические знания по теме: «Условные изображения и обозначения, применяемые в чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций».

Государственный стандарт

Проектируемые здания, сооружения и их элементы изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных настоящим стандартом с учетом требований ГОСТ 21.501-93, а также с применением условных обозначений, установленных ГОСТ2.306-68, ГОСТ21.112-93, ГОСТ21.204-3, ГОСТ21.205-93,ГОСТ21.206-68 и ГОСТ21.302-93.

Типы линий, применяемые при выполнении условных изображений и обозначений, должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.

Допускается применять дополнительные условные изображения и обозначения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.

## Условные графические изображения и обозначения.

### Стены.

Стены и перегородки (без заполнения проемов) на чертежах изображают в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Стена с проемом без парапета и перемычки |  |
| 2 Стена с проемом и перемычкой |  |
| 3 Стена с проемом, парапетом и перемычкой |  |
| 4 Стена с проемом, сводчатой перемычкой, четвертью окна и парапетом небольших толщин стен |  |
| 5 Стена с проемами, расположенными друг над другом |  |
| 6 Стена с проемом, расположенным внизу (парапетная зона) |  |
| 7 Горизонтально оформленная стена (с изгибом и закруглением) |  |
| 8 Стена с переменной толщиной в вертикальном сечении |  |
| 9 Наклонно стоящая стена с сечением, утолщенным внизу |  |
| 10 Стена переменной толщины с проемом и парапетом* |  |
| 11 Наклонно стоящая стена с проемом и парапетом** |  |
| 12 Вертикальная стена с оформлением |  |
| 13 Перегородка из стеклоблоков (на плане и разрезе) |  |
| * В плане проем не показывают. ** В плане невидимую грань стены не показывают и проем изображают в упрощенном виде. Примечание - Тонкие стены (менее 2 мм в соответствующем масштабе) изображают зачерненными. Ограничения проемов в этом случае изображают короткими поперечными штрихами. |  |

### Опоры и колонны

Опоры, колонны и пилоны изображают в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Колонна (опора) |  |  |
| 2 Колонна с вутами и прогоном (ригелем) |  |  |
| 3 Колонна с сечением, увеличивающимся или уменьшающимся наверх |  |  |
| 4 Составная колонна |  |  |
| 5 Опора (пилон) с сечением, увеличивающимся или уменьшающимся наверх |  |  |
| 6 Колонна металлическая: |  |  |
| - сплошностенчатая |  |  |
| - двухветвевая |  |  |
| Примечание - Изображение а - для колонн без консоли, б и в - для колонн с консолью. |  |  |
| Примечания 1 Горизонтальную плоскость сечения колонн, опор и пилонов располагают на высоте 1 м над полом. Если база колонны выполнена по специальной конструкции, то горизонтальную плоскость сечения располагают в нижней части колонны над базой. Особенности конструкции капители колонны (например, вуты) изображают тонкой штриховой линией. 2 В случае переменного сечения колонн горизонтальную плоскость сечения выполняют в нижней части опоры. |  |  |

### Фермы, плиты и связи

Фермы, плиты и связи изображают в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Ферма Примечание - Изображение а - для фермы железобетонной, б - для фермы металлической. |  |  |
| 2 Плита, панель ребристые |  |  |
| 3 Связь металлическая: |  |  |
| а) одноплоскостная: |  |  |
| - вертикальная |  |  |
| - горизонтальная |  |  |
| б) двухплоскостная |  |  |
| в) тяжи |  |  |

### Проемы и отверстия

Проемы и отверстия изображают в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Проем или отверстие в стене, перекрытии, перегородке, покрытии (проектируемые без заполнения). Примечание - Ломаную линию внутри изображения допускается не проводить, если однозначно понятно, что это - проем или отверстие. |  |
| 2 Проем или отверстие, подлежащие пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии |  |
| 3 Проем или отверстие в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащие заделке. Примечание - В поясняющей надписи вместо многоточия указывают материал закладки. |  |
| 4 Проем оконный (на плане и разрезе): |  |
| а) без четверти |  |
| б) с четвертью. Примечание - Для чертежей в масштабе 1:200 и мельче, а также для чертежей конструкций заводского изготовления проемы изображают в упрощенном виде (без четвертей). |  |

### Ниши, пазы и борозды

Ниши, пазы и борозды стен и перекрытий изображают в соответствии с таблицей 5.

Если мнимая плоскость разреза проходит вне изображения ниш, пазов и борозд, то их контуры на плане и разрезе изображают тонкой штриховой линией.

Таблица 5

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Ниша, паз (в плоскости разреза) Примечание - Диагональ внутри изображения допускается не проводить, если однозначно понятно, что это - паз или ниша. |  |
| 2 Паз в перекрытии (в плоскости разреза) Примечание - Размеры пазов и ниш на полке линии-выноски указывают в следующей последовательности: ширина, высота и глубина. Для ниш и пазов круглого сечения указывают размеры диаметра и глубины. |  |
| 3 Паз в перекрытии (выше плоскости разреза) |  |
| 4 Борозда Примечания 1 Борозды изображают в масштабе 1:100 и 1:50 и крупнее и не изображают в масштабе 1:200 и мельче. 2 Размеры борозд на полке линии-выноски указывают в следующей последовательности: ширина, глубина, длина. |  |

### Пандусы, лестницы и отмостки

Пандусы, лестницы и отмостки изображают в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |
| 1 Пандус Примечания 1 Уклон пандуса указывают на плане в процентах (например, 10,5%) или в виде отношения высоты и длины (например, 1:7). 2 Стрелкой на плане указывают направление подъема пандуса. |  |  |
| 2 Лестница: |  | В масштабе 1:50 и крупнее |
| а) нижний марш |  |  |
| б) промежуточные марши |  | В масштабе 1:100 и мельче, а также для схем расположения элементов сборных конструкций |
| в) верхний марш |  |  |
| 3 Лестница металлическая: |  |  |
| а) вертикальная |  |  |
| б) наклонная |  |  |
| 4 Отмостка |  |  |
| Примечание - На планах лестниц стрелкой указано направление подъема марша. |  |  |

### Двери и ворота

Двери и ворота на плане изображают в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Дверь (ворота) однопольная |  |
| 2 Дверь (ворота) двупольная |  |
| 3 Дверь двойная однопольная |  |
| 4 Дверь двойная двупольная |  |
| 5 Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая) |  |
| 6 Дверь двупольная с качающимися полотнами |  |
| 7 Дверь (ворота) откатная однопольная наружная |  |
| 8 Дверь (ворота) откатная однопольная с открыванием в нишу |  |
| 9 Дверь (ворота) раздвижная двупольная |  |
| 10 Дверь (ворота) подъемная |  |
| 11 Дверь (ворота) складчатая |  |
| 12 Дверь (ворота) складчато-откатная |  |
| 13 Дверь вращающаяся |  |
| 14 Ворота подъемно-поворотные |  |
| Примечания 1 На чертежах масштабов 1:50 и крупнее двери (ворота) изображают с указанием порогов, четвертей и т.п. 2 Варианты условных изображений дверей, обозначенные буквой "б", являются допускаемыми. |  |

### Оконные переплеты

Оконные переплеты на фасаде изображают в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Переплет с боковым подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 2 Переплет с боковым подвесом, открывающийся наружу |  |
| 3 Переплет с нижним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 4 Переплет с нижним подвесом, открывающийся наружу |  |
| 5 Переплет с верхним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 6 Переплет с верхним подвесом, открывающийся наружу |  |
| 7 Переплет со средним подвесом горизонтальным |  |
| 8 Переплет со средним подвесом вертикальным |  |
| 9 Переплет раздвижной |  |
| 10 Переплет с подъемом |  |
| 11 Переплет глухой |  |
| 12 Переплет с боковым или нижним подвесом, открывающийся внутрь. |  |
| Примечание - Вершину знака направляют к обвязке, на которую не навешивают переплет. |  |

### Арматурные изделия

Арматурные изделия изображают в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Обычная арматура |  |  |
| 1.1 Арматурный стержень: |  |  |
| а) главный вид |  |  |
| б) сечение |  |  |
| 1.2 Арматурный пучок с маркировкой, указывающей количество стержней в пучке: |  |  |
| а) главный вид |  |  |
| б) сечение |  |  |
| 1.3 Прямые стержни, расположенные друг над другом на плане или виде, с маркировкой соответствующих концов стержней, показанных тонкой линией |  |  |
| 1.4 Конец арматурного стержня с анкеровкой: |  |  |
| а) с крюком (отгибом под углом 180°) |  |  |
| б) с отгибом под углом от 90° до 180° |  |  |
| в) с отгибом под углом 90° |  |  |
| 1.5 Анкерные кольцо или пластина: |  |  |
| а) главный вид |  |  |
| б) вид с торца |  |  |
| 1.6 Арматурный стержень с отгибом под прямым углом, идущим в направлении от читателя |  |  |
| 1.7 Арматурный стержень с отгибом под прямым углом, идущим в направлении от читателя в документации, предназначенной для микрофильмирования, и там, где стержни расположены друг к другу очень близко |  |  |
| 1.8 Арматурный стержень с отгибом под прямым углом, идущим в направлении к читателю |  |  |
| 2 Арматурные соединения |  |  |
| 2.1 Соединение стержней при помощи механической муфты: |  |  |
| а) муфта растяжения |  |  |
| б) муфта сжатия |  |  |
| 2.2 Один плоский каркас или сетка: |  |  |
| а) упрощенно (поперечные стержни наносят по концам каркаса или в местах изменения шага стержней) |  |  |
| б) условно |  |  |
| 2.3 Несколько одинаковых плоских каркасов или сеток |  |  |
| 3 Предварительно напряженная арматура |  |  |
| 3.1 Предварительно напряженные арматурный стержень или трос: |  |  |
| а) главный вид |  |  |
| б) сечение |  |  |
| 3.2 Поперечное сечение арматуры с последующим натяжением, расположенной в трубе или канале |  |  |
| 3.3 Анкеровка у напрягаемых концов |  |  |
| 3.4 Заделанная анкеровка: |  |  |
| а) главный вид |  |  |
| б) вид с торца |  |  |
| 3.5 Съемное соединение |  |  |
| 3.6 Фиксированное соединение |  |  |
| Примечание - Арматурные и закладные изделия изображают очень толстой сплошной линией. |  |  |

ПЛАН УРОКА 40

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов.

Цель изучения темы:

Научить читать выполнять чертежи с изображением и обозначением элементов каменных конструкций.

Содержание темы:

Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов. Условные изображения. Нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет рабочие чертежи каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Рабочие чертежи

каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

Макеты зданий. ГОСТ 21.110-95

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос:

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Рабочие чертежи деталей каменной кладки,

- Рабочие чертежи деталей сборочных конструкций,

- Рабочие чертежи деталей монтажных узлов,

- Рабочие чертежи деталей закладных деталей, анкеров и др.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.

ПЗ. Выполнение чертежа закладных деталей

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме: «Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций»

Для изображения каменной кладки используются особые чертежи, которые называются порядовки. Они обычно изготавливаются в масштабе от 1:10 до 1:20. На приведенном ниже чертеже показана вертикальная порядовка. А именно, разрез в районе окна наружной стены в двухэтажном доме. Как видно по чертежу, его стены выложены из кирпичей двух видов: размером 390 × 90 × 188 мм и продольных половин 390 × 90 × 188 мм со швом раствора в 10 мм. На чертеже ряды нумеруются, выставляются все нужные для чтения размеры, поставлены отметки высоты и сделаны необходимые надписи для пояснения.

Вертикальная порядовка из легкобетонных камней

# Порядовка стен

Стена, это главная конструктивная часть здания. Ее основное назначение нести вес от вышележащих конструкций и передавать его на фундамент. Поэтому она должна иметь необходимую прочность (которая рассчитывается по специальным методикам) и устойчивость, а также успешно противостоять возникающим вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая также, что стены являются еще и ограждающими конструкциями, разделяющими здания на отдельные помещения и отделяющие их от внешней среды, они должны иметь необходимый расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче. То есть, поддерживать в помещениях требуемые параметры температуры и влажности.

У стен есть еще и декоративная функция, так как с помощью различных решений в плане архитектуры они формируют общий композиционный вид здания или сооружения.

Современные строительные технологии предлагают большое разнообразие строительных материалов, из которых изготавливаются стены. Но самым популярным из материалов все равно пока остается кирпич. Его можно применять как для кладки внешних, так и внутренних стен и перегородок.

## Кирпичи и кладка

Стандартный размер керамического кирпича составляет 250 × 120 × 65 мм. При выполнении кирпичной кладки кирпичи укладываются на строительный раствор толщиной 1 сантиметр. Чтобы кладка была прочной и устойчивой кирпичи укладывают в кладку, с так называемой, перевязкой швов.

Размеры кладки стандартного кирпича

Толщину стен принимают кратной величине, равной размеру половины кирпича. Например, 120 мм это полкирпича, 250 мм целый кирпич, 380 мм равно полтора кирпича, 510 мм в два кирпича и так далее.

Керамический кирпич изготавливается пустотелым и полнотелым, то есть с пустотами или без них.

Полнотелые кирпичи используются в местах, где есть необходимость противостоять распределенным нагрузкам. Например, в фундаментах, цоколях и в других местах. Хотя из полнотелых кирпичей можно выложить и наружные стены. Но это должно быть целесообразно, так как для обеспечения нормативной теплопроводности, толщина стены может значительно вырасти.

Пустотелые кирпичи, благодаря наличию пустот внутри них, являются менее теплопроводным, то есть стены из них могут быть тоньше по размеру, по сравнению с полнотелыми. Да и благодаря меньшему собственному весу, они меньше нагружают фундамент здания.

Размеры стандартного кирпича       Кирпич с семью щелевыми пустотами

Легкобетонный камень с щелевыми пустотами

Чертежи порядовки

При выполнении чертежей разрезов зданий, при масштабе чертежа от 1:50 и меньше, каменная кладка на них заштриховывается тонкими линиями с углом наклона в 45 градусов. Возможно также обвести их по контуру сплошной основной линией.

Если требуется уточнить вид и тип отдельных элементов конструкции, то выполняется чертеж отдельных узлов кладки. На поясняющих рисунках ниже изображена горизонтальная порядовка из двух смежных рядов для угла наружной стены, выполненная из керамического кирпича. Используемая в кладке арматура отмечена с помощью штрих-линии.

Горизонтальная порядовка первого ряда

Горизонтальная порядовка второго ряда

Детали каменных конструкций: 1 – обрез; 2 – уступ кладки; 3 – пилястры; 4 – простенок; 5 – четверть; 6 – цоколь.

Уступ– кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.

Пилястры– столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются в перевязку с нею.

Борозды – углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/2 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.

Простенок – в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно – в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки.

Ниши – углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п.

Цоколь – нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания.

Штраба – элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы обычно закладывают стальную арматуру.

## Развертка стен с каналами

Если в стене предусмотрены каналы, для вентиляции или дымоходов, то изготавливаются специальные чертежи развертки стен с каналами.

На рисунке изображена развертка для стен с каналами, а также план стены. Для удобства чтения чертежа каналы выделяются сплошной основной линией. Отверстия в каналах для вентиляции показаны диагональю, а в каналах для дымоходов наполовину затемненными. Где именно находятся эти каналы обозначают с помощью привязки к полу этажа и к наружной стене.

Для каждого канала отдельно наносится цифровое значение, указывающее, на каком этаже начинается канал. Как видно на приведенном ниже рисунке, на каждом этаже здания находится два канала вентиляции, расположенных в ванной и туалетных комнатах и один для дымохода, начинающийся в кухне.

Развертка стены с каналами вентиляции и дымоходами

Контрольные вопросы:

- Какой инструмент применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки?

- Какой инструмент применяют для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки?

- Перечислите общие требования, предъявляемые охраной труда к инструментам каменщика.

- Для чего служит порядовка и как ею пользоваться?

- Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?

ПЛАН УРОКА 41

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Выполнение рабочего чертежа деталей каменной кладки

Цель изучения темы:

Научить читать выполнять чертежи с изображением и обозначением элементов каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Содержание темы:

Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов. Условные изображения. Нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет рабочие чертежи каменных кладок, использует условные изображения, наносит размеры.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Рабочие чертежи

каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

Макеты зданий. ГОСТ 21.110-95

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос:

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Рабочие чертежи деталей каменной кладки

- Рабочие чертежи деталей сборочных конструкций

- Рабочие чертежи деталей монтажных узлов

- Рабочие чертежи деталей закладных деталей, анкеров и др.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.

ПЗ. Выполнение изометрической проекции кирпичной кладки. Индивидуальные задания.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме: «Выполнение рабочего чертежа деталей каменной кладки»

Кирпичные кладки выполняют по рабочим чертежам.

Рис. 1. Кладка угла стены в два кирпича при двухрядной перевязке.

Рис2. Кладка столбов: а – 2 х 11/2; б – 2 х 2 кирпича. 1–4 – последовательность кладки.

Рис. 3. Кладка простенков – трехрядная система перевязки: а – сечение 2 х 3 кирпича; б – 2 х 31/2. 1–4 – последовательность кладки.

Условные обозначения кирпича на чертежах

Рис. 4. Кирпичи: 1 – целый; 3/4 – трехчетвертка; 1/2 – половинка; 1/4 – четвертка.

Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты.

Методические указания к выполнению практической работы «Выполнить аксонометрическую проекцию кирпичной кладки угла по однорядной системе перевязки. 6 рядов».

Последовательность выполнения:

- Начертить рамку чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68* и рамку для основной надписи размером 145х22 в правом нижнем углу.

- Провести оси Х, Y, Z.

- По стандартным размерам кирпича (250х120х65) начертить основание первого ряда в масштабе 1:10.

- Поднять конструкцию на высоту 4 рядов.

- Произвести раскладку кирпича в каждом ряду в соответствии с планом.

- Дополнить чертёж условными изображениями.

- Обвести чертёж основной сплошной линией.

- Нанести необходимые размеры.

- Заполнить основную надпись.

Варианты заданий.

1 вариант. Угол по однорядной системе перевязки швов в 2 кирпича.

1, 3, 5 ряды

2, 4, 6 ряды

2 вариант. Угол по однорядной системе перевязки швов в 2,5 кирпича.

1, 3, 5 ряды

2, 4, 6 ряды

3 вариант. Угол по однорядной системе перевязки швов в 2 кирпича.

1, 3, 5 ряды

2, 4, 6 ряды

Контрольные вопросы:

1. Как называются ряды кладки?

2. Какую роль выполняют штрабы?

3. Из чего складывается высота ряда кладки?

4. Какой толщины выкладывают перегородки в зданиях?

5. Как называют кладку, расположенную между двумя проемами?

ПЛАН УРОКА 42

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Рабочие чертежи деталей сборочных железобетонных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.

Цель изучения темы:

Научить читать выполнять чертежи с изображением и обозначением элементов каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Содержание темы:

Рабочие чертежи деталей сборочных железобетонных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др. условные изображения. Нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет рабочие чертежи каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Комплект. Рабочие чертежи

каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

Макеты зданий. ГОСТ 21.110-95, ГОСТ 21.101-93,  ГОСТ 21.501-93.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос:

- Условные изображения и обозначения, применяемые на чертежах каменных, бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Рабочие чертежи деталей каменной кладки,

- Рабочие чертежи деталей сборочных конструкций,

- Рабочие чертежи деталей монтажных узлов,

- Рабочие чертежи деталей закладных деталей, анкеров и др.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Рабочие чертежи деталей каменной кладки, сборочных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.

ПЗ. Выполнение чертежа закладных деталей

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.5 стр.277

##### Теоретические знания по теме: «Рабочие чертежи деталей сборочных железобетонных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.»

В соответствии с ГОСТ 21.101-93 основные комплекты рабочих чертежей состоят из чертежей, предназначенных для производства строительно-монтажных работ. Чертежи строительных конструкций объединяют в зависимости от материала, из которых они изготавливаются. Всем чертежам железобетонных конструкций присваивается марка КЖ. Состав и правила оформления рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений устанавливает ГОСТ 21.501-93. При разработке рабочей документации железобетонных конструкций также следует учитывать требования ГОСТа СПДС 21.101-95, и СНиП .

В состав рабочих чертежей КЖ входят:

1)  схемы расположения элементов;

2)  сборочные чертежи бетонных и железобетонных конструкций;

3)  чертежи арматурных, закладных и соединительных изделий;

4)  спецификации и ведомости потребности в материалах на бетонные и железобетонные конструкции.

Масштаб

Схемы расположения

1:100, 1:200, 1:400, 1:500

Фрагменты схем расположения

1:50, 1:100

Общий вид, планы, разрезы и сечения монолитных и сборных бетонных и железобетонных элементов

1:20, 1:50, 1:100

Узлы конструкций, арматурных и закладных изделий

1:5, 1:10, 1:15, 1:20

Схемы армирования

1:20, 1:50, 1:100

Сборочные чертежи железобетонных элементов сборных конструкций в общем случае состоят из видов, разрезов, сечений и схем армирования.

Виды, разрезы и сечения бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций выполняют в масштабе 1 : 20, 1 : 50 или 1 : 100.

На видах, разрезах и селениях бетонного элемента сборной конструкции указывают все (независимо от размера) отверстия, ниши и борозды, а также детали (например, пробки, заделываемые в этот элемент).

На видах (рис. 3), разрезах и сечениях железобетонного элемента сборной конструкции, кроме того, указывают закладные изделия, риски, метки и надписи (при необходимости), обесценивающие правильную ориентацию элемента при его транспортировании, складировании и монтаже.

Рис. 3

Схему армирования железобетонного элемента сборной конструкции выполняют в соответствии с требованиями разд. 4.

На каждый железобетонный элемент сборной конструкции составляют ведомость расхода стали в соответствии с требованиями разд. 5.

##### Схемы армирования

Схемы армирования выполняют в масштабах 1 : 20, 1 : 50 или 1 : 100.

На схемах армирования (рис. 4) указывают:

- контуры монолитной конструкции или элемента сборной конструкции и размеры, определяющие проектное положение арматурных изделий;

- арматурные изделия в соответствии с ГОСТ 21.107-78;

- закладные изделия, привариваемые к арматурному изделию при его изготовлении (не указывая их марки и установочные размеры);

- толщину защитного слоя бетона от внешней поверхности стержня до ближайшей грани элемента;

- фиксаторы (при необходимости) для обеспечения проектного положения арматуры.

Рис. 4

Допускается на схемах армирования приводить данные, указанные в п.п. 2.4.3, 2.4.4 и 3.3. В этом случае виды, разрезы и сечения монолитной конструкции и элемента сборной конструкции не выполняют.

При изображении каркасов и сеток на схеме армирования применяют следующие упрощения:

- каркасы и сетки изображают контуром (рис. 5);

- для обеспечения правильной установки в проектное положение несимметричных каркасов и сеток указывают только их характерные особенности, например, диаметр одного из отличающихся по диаметрам стержней (рис. 6);

- если железобетонная конструкция имеет несколько участков с равномерно расположенными одинаковыми каркасами или сетками, то их контуры наносят на одном из участков, указывая номера позиций на полке линии выноски. Рядом с номером позиции. В скобках указывают количество каркасов или сеток соответствующей позиции. На остальных повторяющихся участках контуры каркасов или сеток не указывают, а проставляют только позиции, а рядом с ними, (в скобках) количество каркасов или сеток (черт. 7).

| Рис. 5 | Рис. 6 |
| --- | --- |

При изображении отдельных стержней на схеме армирования применяют следующие упрощения:

- на участках с отдельными стержнями, расположенными на равных расстояниях, указывают только один стержень, а под полкой линии-выноски с обозначением его позиции указывают, шаг стержней (рис. 8);

- если номер позиции одних и, тех же стержней, расположенных с одним и тем же шагом, необходимо указать на нескольких изображениях, то шаг этих стержней указывают только на одном изображении.

Рис. 7

- если шаг стержней не нормируется (например, при расположении нескольких стержней на коротком расстоянии), то на полке линии-выноски после обозначения стержня указывают в скобках количество стержней (рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9

Допускается на схеме армирования при изображении каркасов, сеток и отдельных стержней применять другие упрощения, при условии обеспечения четкости чертежа. При необходимости, приводят соответствующие пояснения в технических требованиях на чертежах.

В сложных, схемах армирования линию-выноску с указанием позиции допускается отводить от обоих концов одного и того же арматурного изделия иди отдельного стержня (рис. 10).

Рис. 10

На схеме армирования монолитной железобетонной конструкции арматуру элементов, пересекающих изображаемый элемент, как правило, не указывают.

##### Ведомость расхода стали

Для элементов монолитных железобетонных конструкций и железобетонных элементов сборных конструкций составляют ведомость расхода стали.

В подзаголовках граф ведомости расхода стали вместо многоточия указывают класс стали и соответствующие стандарты на сталь.

Ниже (в незаполненных подзаголовках граф) указывают:

- для арматурной стали - диаметр;

- для профильной стали - условное обозначение профиля.

Допускается ведомость составлять раздельно на напрягаемую и ненапрягаемую арматуру.

Однако соединение железобетонных изделий невозможно без дополнительных элементов. Бетон не приваривается, а цементный монтаж, актуальный для кирпичной кладки, при серьезной весовой и технической нагрузке неактуален. Чтобы скрепить два элемента используют закладные детали.

## Что такое «закладная деталь»

Закладная деталь – это крепеж, позволяющий связать элементы, не соединяющиеся без дополнительных деталей. Наиболее яркий пример – это две плиты ФСК. Они полностью изготовлены из бетона, и для того чтобы соединить две детали, в момент их производства внутрь устанавливаются металлические пластины со штырями, верхняя часть которых выступает над поверхностью. Благодаря закладным мы получаем возможность приварить к плите любой металлический элемент.

Также закладная используется для подъема деталей. Их называют рымы. Конструкция схожа с обычными закладными, но вместо верхней пластины используется крюк или проушина, за которую зацепляется стропа.

По сути, закладная – это любой элемент, размещенный внутри изделия, которое невозможно соединить без нее. Еще один интересный пример – это трубная опорная закладная, вкапываемая в землю. На ее верхней части находится муфта с отверстиями, идентичная той, что используется на подножьях фонарных столбов. Сам столб при таком монтаже не требуется вкапывать в землю. Он фиксируется на болты к закладной и его в любой момент можно демонтировать, не производя земельных работ, и также просто установить обратно.

## Типы закладных деталей и особенности монтажа

В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.

Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона. Если же необходимо соединить два монолитных блока, в которых закладные не были предусмотрены на этапе производства, можно использовать два метода крепежа:

- Поверхностный, когда метиз просто погружается в просверленное отверстие.

- И сквозной.

Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь. После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент. При затягивании гайки он распирается внутри отверстия и делает извлечение метиза практически невозможным.

### Конструкция

Так как закладная деталь не является метизом со строго регламентированной формой, ее конструкция может существенно отличаться в зависимости от назначения и еще ряда факторов. Причем отличия касаются всех элементов конструкции. Изголовье, то есть верхняя плашка бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Здесь все зависит от удобства будущих работ.

Отличается и расположение анкерных деталей, то есть элементов, погруженных в тело бетонного изделия. Они могут быть:

- Перпендикулярным по отношению к плашке;

- Наклонными;

- Параллельными;

- И смешанными.

Наклонное расположение является наиболее крепким, и используется при отсутствии крепления к металлическому каркасу бетонного блока. Соответственно перпендикулярное крепление наиболее слабое, особенно при горизонтальном расположении метиза.

### Материалы изготовления

Для изготовления закладных деталей используется сталь различных марок, и ее выбор зависит от условий эксплуатации, а также нагрузок. В частном строительстве выбор стали не актуален и имеет значение только при возведении крупных объектов, где надежности крепежа уделяется повышенное внимание. Наиболее серьезные требования предъявляются к стали, из которой изготовлен анкерный элемент. Его делают из арматуры гладкого или периодического сечения. При эксплуатации объекта в температурном диапазоне до минус 30 градусов подойдет любая сталь и нет требований к сечению арматуры.

При температуре ниже -30 исключается использование гладкой горячекатаной арматуры, изготовленной из сталей Ст3кп3 и ВСт3кп2 с диаметром от 8 до 22 миллиметров. Экстремально низкие режимы исключают большинство марок сталей и допускают изготовление анкеров только из стали ВСт3сп2, ВСт3пс4 и ВСт3пс6. В случае с арматурой периодического профиля допускается использование марки 10ГТ.

Для защиты открытых деталей, то есть плашек или наверший используется атмосферно устойчивый грунт или в некоторых случаях оцинкование. Гальваническое покрытие при изготовлении закладных допустимо и имеет место быть, но на практике используется крайне редко ввиду дороговизны и сложности процесса, а также отсутствия необходимости в таких манипуляциях.

### Размеры

При капитальном строительстве размер и форма закладных деталей имеют строгий регламент. Они зависят от двух факторов:

- Напрягаемость или ненапрягаемость используемой арматуры;

- И габаритные размеры монолитного изделия.

Перечислять все требования не имеет смысла, так как они находятся в свободном доступе и детально описаны в ГОСТ 10922-90. Стандарт учитывает нагрузки на изделие и марку стали, из которой изготовлен метиз. Также регламентируется форма закладной, расположение анкеров и их удаление друг от друга. Если коротко, то чаще всего используется арматура диаметром от 8 до 22 миллиметров. Сечение гладкое или профильное, а марка стали подбираются в зависимости от температурных условий.

## Особенности анкерных соединений с закладными деталями

Закладная деталь состоит из двух элементов: плашки и анкеров, но видим мы только плашку, поэтому именно ее чаще всего называют закладной. По сути, любая металлическая пластина, прикрепленная к бетонному основанию, уже является такой деталью, а методов ее крепления может быть много, и выбираются они исходя из нескольких факторов:

- Нагрузка на излом;

- Парусность конструкции;

- Давление на деталь;

Чем выше нагрузки, тем сложнее должно быть крепление. Наиболее прочным вариантом является сварочное крепление к каркасу до момента заливки бетона. Однако не всегда есть возможность осуществить такое крепление. Нередко возникает необходимость соединить плашку с поверхностью уже готовой бетонной конструкции, и здесь необходимо учитывать все виды нагрузки на будущее изделие.

Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.

Важно! Профильная арматура является более прочной в сравнении с гладкой, так как у нее лучшее сцепление со стенками отверстия. Также применяют пруток квадратного сечения, просверливая отверстие на два миллиметра меньше диаметра прутка. Такое крепление является наиболее прочным, но из отверстия необходимо максимально удалить остатки бетона, осыпающиеся при сверлении.

В этом случае необходимо, как минимум, четыре анкера, расположенных по углам плашки. В ней сверлятся отверстия, после чего плашка укладывается на будущее место крепления, и в бетоне просверливаются наклонные дыры. Наклон должен быть в разные стороны, от плашки. Далее в отверстия забиваются анкеры, роль которых играет арматура, и обвариваются по кругу. Остается только срезать лишнее и зачистить закладную.

Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.

##### РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ, ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ

На чертежах размеры гнутых стержней, как правило, указывают по наружным, а хомутов - по внутренним граням (рис. 11 а, б).

рис. 11

При изображении каркаса или сетки одинаковые стержни, расположенные на равных расстояниях, наносят только по концам каркаса или сетки, а также в местах изменения шага стержней. При этом под полкой линии-выноски с обозначением позиции стержней указывают их шаг (рис. 12).

Рис. 12

Ведомость деталей

Форма 1

Форма 2

Спецификация ____________________________

(Наименование конструкции)

Форма 3

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций
по рабочим чертежам основного комплекта марки _____________________

(Марка основного комплекта)

Форма 4

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Продолжение формы 4

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

##### Пример заполнения формы 1

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
| --- | --- |
| 6 |  |
| 12 |  |
| 13 17 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 18 |  |

ПЛАН УРОКА 43

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Выполнение рабочего чертежа монтажного узла железобетонной конструкции.

Цель изучения темы:

Научить выполнять рабочие чертежи элементов железобетонной конструкции.

Содержание темы:

Чтение и выполнение рабочих чертежей сборочных железобетонных конструкций, монтажных узлов, закладных деталей, анкеров и др.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет чертежи железобетонных конструкций, использует условные изображения и обозначения, наносит размеры.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты с чертежами железобетонных конструкций, таблицы с условными изображениями арматурных и закладных деталей.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Рабочие чертежи монтажных узлов железобетонных конструкций.

- Условные изображения элементов железобетонной конструкции.

III. Изложение нового учебного материала.

- Последовательность построения чертежа элемента железобетонной конструкции.

- Использование условных обозначений арматурных и закладных деталей.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Особенности выполнения чертежей элементов железобетонных конструкций.

ПЗ. Выполнение рабочего чертежа монтажного узла железобетонной конструкции

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.5 стр.277

Теоретические знания по теме «Выполнение рабочего чертежа монтажного узла железобетонной конструкции»

Сборочные чертежи элементов бетонных и железобетонных конструкций, включающие виды, разрезы и схемы армирования выполняют в масштабе 1:20, 1:50 или 1:100. Чертежи узлов конструкций (выносные элементы) вычерчивают в более крупном масштабе (1:5 или 1:10). На видах и разрезах показывают геометрическую форму конструкции, изображают имеющиеся в ней отверстия, проёмы, закладные детали, пробки, каналообразователи и т. п. На сборочных чертежах показывают также различные метки и надписи, необходимые для правильной ориентации элементов при их транспортировке и монтаже: риски координационных осей, метки, указывающие места опирания элемента при транспортировке и складировании, места обрезки предварительно напрягаемой арматуры и т. п. Арматуру и её расположение показывают на других чертежах и схемах армирования.

Методические указания к выполнению практической работы «Чертеж монтажного узла железобетонной конструкции».

Работа выполняется на формате А3.

- Начертить рамку чертежа и основную надпись.

- Выбрать масштаб изображения.

- Выбрать положение формата в соответствии с размерами изображения (горизонтальный, вертикальный).

- Разместить виды железобетонного узла на формате.

- Выполнить чертёж тонкими линиями.

- Нанести все необходимые размеры, обозначения, условные изображения материалов.

- Обвести контуры элементов конструкции основной сплошной линией.

- Заполнить основную надпись.

Варианты заданий.

ПЛАН УРОКА 44

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Спецификация элементов сборных железобетонных конструкций, ее назначение, форма и порядок заполнения

Цель изучения темы:

Научить читать спецификацию элементов железобетонных конструкций.

Содержание темы:

Спецификация на элементы сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций; размеры деталей, материал, элементы крепления, арматура и т.д.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает спецификацию на чертежи элементов сборных железобетонных конструкций..

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Плакаты, содержащие примеры спецификаций сборных ж/б конструкций, чертежи сборных ж/б конструкций.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Что такое железобетон?

- Что такое ж/б конструкция?

III. Изложение нового учебного материала.

- Что такое спецификация.

- Состав спецификации элементов сборных железобетонных конструкций.

- Разделы спецификации.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Что такое спецификация?

2. Назначение спецификации.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.5 стр.277

Теоретические знания по теме: «Спецификация элементов сборных железобетонных конструкций, ее назначение, форма и порядок заполнения»

## Что такое спецификация?

Специфика́ция — (от лат. species — вид, разновидность и лат. facio — делаю) — документ, устанавливающий требования.

Спецификацией называют документ, определяющий состав элемента, узла, конструкции, здания или сооружения, объекта, сборочной единицы и т.п.

Если упростить все сухие и профессиональные трактовки данного термина, то основное, что следует помнить о спецификации – это ее крайнюю важность для правильной реализации проекта.

Спецификацию составляют на сборочный чертеж элементов сборных и монолитных конструкций из железобетона, где указывают все необходимые данные для изготовления изделия и размещают над основной надписью чертежа.

Спецификации на изделие выполняют по ГОСТ 2.108-68, ГОСТ 2.113-75, ГОСТ 21.501-93.

На рис. 11.5.17, а, б и рис. 11.5.18, а, б приведен учебный чертеж железобетонного фундамента со спецификацией.

Рассмотрим правила маркировки элементов. На виде маркируются только изделия, т.е. каркасы, сетки и отдельные стержни, не входящие в изделия. На схеме армирования отдельных изделий маркируются все стержни.

Обычно спецификацию монолитной конструкции, состоящей из нескольких элементов (каркас, сетка и т.д.), на каждый из которых составляют свою схему армирования, выполняют по разделам на каждый элемент. Название каждого раздела спецификации монолитной конструкции указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой чертой. Наименование дается по типу «Балка Бм1 — шт.1», «Плита ПмЗ — шт. 2».

Разделы спецификации располагают в следующем порядке:

- Сборочные единицы

- Детали

- Стандартные изделия

- Материалы

Элементы, входящие в специфицируемую монолитную конструкцию, записывают в следующей последовательности:

- Каркасы пространственные

- Каркасы плоские

- Сетки

- Изделия закладные

В подразделе «Материалы» указывают материалы конструкции (например, бетон).

В графе позиция «Поз.» указывают порядковый номер изделия и отдельных стержней.

Для слова «Документация» графу «Поз.» не заполняют.

В графе «Наименование» пишется слово «Документация» и подчеркивается тонкой линией, ниже слова «Методические указания».

В графе «Обозначение» указывают учебное заведение и год выпуска Методического указания.

В графе «Наименование» пишется полностью «Сборочный чертеж железобетонного фундамента», а в графе «Обозначение» сборочный чертеж обозначается так: ФЖ-91.000 СБ. Обозначение сборочной единицы в графе «Наименование» дается полностью словами «Сборочная единица» и подчеркивается тонкой линией. Далее в этой же графе пишется слово «Сетка». Против этого слова в графе «Обозначение» пишется символическое обозначение сетки по типу ФЖ-С 1.000. Далее в графе «Наименование» указываются детали, не входящие в состав сетки (см, рис. 11.5.17, а, б), например, отдельные стержни и «монтажная петля», если она есть.

Ниже указывается материал. Все обозначения следует принимать по предметной системе построения обозначения (рис. 11.5.19).

Буквенно-цифровое обозначение сборочных чертежей сопровождается индексом СБ. В графе «Наименование» помещается запись по типу: стержень 014 А-1 ГОСТ 5781—82 L = 1200.

В графе количество — «Кол.» для составных частей изделия указывают их количество на одно специфицируемое изделие. Для материалов в этой графе указывают общее количество на одно специфицируемое изделие с указанием единиц измерения. Допускается единицы измерения записывать в графе «Примечание». В спецификации для арматурного изделия указываются все стержни, входящие в изделие (см. рис. 11.5.18, а, б).

Как правило, спецификацию выполняют на отдельном листе формата А4. Однако допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом. В этом случае спецификация располагается ниже графического изображения (см. рис. 11.5.18). В этом случае совмещенному документу присваивается обозначение спецификации без индекса СБ.

Пример спецификации основных сборных железобетонных конструкций

| Поз | Обозначение | Наименование | Количество | Масса,т | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты ленточных фундаментов |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 13580-85 |  |  |  |  |
| ФЛ1 |  | ФЛ12.30 -4 | 37 | 2.05 |  |
| ФЛ2 |  | ФЛ12.12-4 | 7 | 0,78 |  |
| ФЛ3 |  | ФЛ14.24-4 | 10 | 1,63 |  |
| Фундаментные блоки |  |  |  |  |  |
| ФБ1 | ГОСТ13579-78 | ФБС 24.6.6т | 28 | 1.3 |  |
| ФБ2 |  | ФБС 12.6.6т | 32 | 0.64 |  |
| Плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| П1 | 1-141-1 | Пк63.18-8АтУТ | 76 | 3,35 |  |
| П2 |  | Пк63.12-6АтУТ | 18 | 2.2 |  |
| П3 |  | ПК28.15-6А | 32 | 2,95 |  |
| П4 |  | ПК36.18-6А | 24 | 3,30 |  |
| П5 |  | ПК36.15–6А | 8 | 2,89 |  |
| Лестничные площадки и марши |  |  |  |  |  |
| ЛП1 | 1.252.1-4 | ЛПФ25.15-5 | 3 | 1.2 |  |
| Лм1 | 1.252.1-4 | Лм25.15.14-5 | 1 | 2.8 |  |
| ЛМ2 | 1.151.1-6 | 1ЛМ28.15.14-4 | 2 | 2.9 |  |

Итак, качественно разработанная и просчитанная часть документации позволяет сразу решить множество вопросов, связанных с организацией строительства:

Обосновать объемы закупок стройматериалов и расходных компонентов, вплоть до мельчайших деталей внутренних систем;

- Составить графики поставок необходимых комплектующих и задействование тяжелой строительной техники;

- Предоставить этапы возведения здания с привлечением профильных специалистов для каждого конкретного этапа;

- Предугадать сезонные колебания цен на товары и услуги, обеспечить запас финансовых средств для непредвиденных ситуаций;

- Систематизировать вложение денег, выделенных на возведение загородной резиденции;

- Обеспечить стойкую и ясную картину для застройщика, когда предельно ясно и четко видно, куда и на что тратятся деньги.

Спецификацией проекта всегда должны заниматься только профессионалы, так как они способны обеспечить вам полноценную документацию, где будут учтены все нюансы будущего строительства. Многие могут сказать, что это можно сделать и самому, и спорить с этим нет смысла, так как Интернет предоставляет массу готовых разработок. Однако в них никогда не учитывается реальная ситуация на рынке стройматериалов и услуг, не прописывается воздействие внешних факторов, а чтобы грамотно создать спецификацию нужно иметь знания в области экономики и строительных процессов. Кроме этого требуется достаточно много свободного времени на реализацию задумки. Так что гораздо выгоднее и надежнее доверить составление спецификации нашим специалистам, имеющим опыт в работе с домами и коттеджами.

Техническая спецификация проекта: перечень материалов

В своем стандартном виде она представляет собой набор текстовых и графических данных, полностью отражающих ситуацию с материалами, которые потребуются для вашего дома. При этом стоит обратить внимание на некоторые отличительные особенности – спецификация проекта, это документ, в котором все данные изложены в предельно понятном и точном цифровом обозначении. Часть, посвященная материалам, состоит из таких компонентов:

Разделение по видам работы – фундамент, несущие стены, кровля, отделка, окна и двери, декорирование;

- Полные списки по каждому направлению – перечень нужного материала, включающий основные и вспомогательные компоненты. Рассчитывается и вписывается объем расхода бетона, количество кирпича или блоков, арматура, смеси для скрепления, стропила и прочие, даже самые мелкие, элементы, вроде заклепок, саморезов и объем используемой воды;

- Описание стоимости материалов для каждого строительного этапа на основании реальных цен на момент передачи пакета документации заказчику. При этом учитывается возможное или прогнозируемое изменение стоимости из-за сезонных колебаний, инфляции и микроэкономических показателей;

- График поставки материалов для всех стадий, чтобы избежать простоя на стройплощадке с учетом процесса монтажа всех компонентов.

При разработке уделяется внимание колебаниям стоимости товаров и услуг на определенном рынке. Профессиональные специалисты основываются на данных того региона, где предполагается строительство. Ведь не секрет, что в столице и столичном регионе цена на вышеперечисленные материалы и работу мастеров несколько выше, чем в более отдаленных от центра регионах. Это сказывается на экономических показателях и финальной смете, предоставляемой заказчикам.

Техническая спецификация проекта: описание работ

Дело в том, что строители компании, которая осуществляет сооружение строительного объекта, прекрасно осведомлены обо всех аспектах его возведения. Однако для надзорных органов важно, чтобы все процессы были расписаны и предоставлены реальные календарные сроки. Спецификация проекта в части описания выполняемых работ имеет такие характеристики:

- Расписание всех выполняемых действий на стройплощадке, начиная от старта земляных работ и завоза техники и заканчивая вывозом мусора после окончания всего процесса сооружения;

- Календарный график выполнения частей проектной документации – закладка фундамента, возведение стен, монтаж крыши, прокладка коммуникаций, внутренние и внешние отделочные работы;

- Очередность привлечения тех или иных профильных специалистов с учетом графика поставок стройматериалов. Ведь для эффективной работы сантехника или плиточника необходимо, чтобы все компоненты и техническое оборудование было уже на объекте;

- Очередность сдачи частей дома архитекторам, проводящим авторский надзор над работами.

В настоящее время при составлении спецификации специалисты используют современные компьютерные программы, в которых можно рассчитать с точностью до часа выполнение всех предполагаемых работ. При этом применение современных алгоритмов позволяет избавиться от «белых пятен» в графиках поставок материалов, привлечения мастеров и проведения пуско-наладочных процедур. Все эти нюансы помогают сократить срок сооружения строительного объекта и сэкономить значительные средства застройщика.

Роль спецификации в реализации проекта

Важность описанного документа достаточно сложно переоценить. По сути, это основной пакет данных, позволяющий отслеживать работы на стройплощадке, и контролировать расход финансовых вложений. Для архитекторов и строителей спецификация выступает документом, который определяет последовательность действий и скорость расхода стройматериала. Кроме этого календарное планирование обеспечивает строителей четким пониманием сроков сдачи не только самого объекта, но и отдельных его частей. При необходимости, специалисты могут разработать соответствующую документацию для какого-то отдельного процесса или нескольких действий на объекте.

Для заказчика спецификация выступает в роли наглядного определения, за что именно он платит деньги и в каком объеме. Естественно, что документ позволяет контролировать соблюдение сроков любого действия на стройплощадке. Разобравшись в спецификации можно очень легко отслеживать расход стройматериалов и скорость выполнения того или иного действия.

Не нужно забывать, что грамотно составленные документы учитывают любые факторы, которые могут повлиять на выполнение сроков строительства. В учет берется даже погодная ситуация, так как она способна оказать дополнительное воздействие на реализацию проекта. К примеру, в дождливую и сырую погоду бетонные и цементные смеси высыхают намного дольше, чем в жару. Это сразу сказывается на сроках поставки следующего комплекта материалов и привлечении мастеров, скажем для начала возведения стен.

При этом обязательно включается в состав очередность заказа комплектующих и стройматериалов. Если с газоблоками или монолитом никогда не возникает проблем, так как их внешний вид и отличие по цвету никак не влияют на внешность строительного объекта, то в случае с внешней облицовкой и кирпичными стенами, нужно рассчитать таким образом, чтобы поставки проводились одной партией, для исключения несоответствия по цвету или структуре.

Спецификация в строительстве подразумевает собой подробное описание всех технических требований, параметров строительства, а также элементов, чей монтаж будет осуществляться по мере возведения того или иного строительного объекта. Спецификация описывает выбор и месторасположение будущего объекта строительства, внешний вид здания, цель эксплуатации, способы эвакуации при пожаре и многое другое. Конечная стоимость объекта зависит от многих деталей, например, стандарты по освещенности, тип внутренней отделки и прочее. Работа любых строительных бригад, независимо от их опыта и репутации, осуществляется только лишь с наличием точных спецификаций. Основной причиной их документирования являются требования, предъявляемые законодательными структурами.

ПЛАН УРОКА 45

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций: плит перекрытий и покрытий, лестниц и др. элементов зданий

Цель изучения темы:

Научить читать монтажные схемы, схемы расположения арматурных, закладных и соединительных деталей.

Содержание темы:

Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций: фундаментов, панелей и стен, плит перекрытий и покрытий, подкрановых балок, блоков и перегородок, лестниц и др. элементов зданий. Нанесение размеров, необходимых надписей.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает монтажные схемы.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы, форматы А4 ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Что такое железобетонная конструкция?

- Каковы её особенности?

- Что такое спецификация?

- Назначение спецификации.

III. Изложение нового учебного материала.

- Монтажные схемы.

- Схемы расположения элементов сборных железобетонных конструкций.

- Последовательность чтения и выполнения.

- Нанесение размеров.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Железобетонные конструкций

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение (2) §11.4. стр.272

Теоретические знания по теме: «Схемы расположения элементов монолитных железобетонных конструкций»

Чертёж, на котором показаны в виде условных или упрощенных изображений элементы конструкций и связи между ними, представляет собой схему расположения элементов монолитных и сборных конструкций. Схемы расположения элементов конструкций используют при монтаже зданий и сооружений из сборных конструкций заводского изготовления поэтому их иногда называют монтажными схемами. На схемах расположения  указывают:

- расстояния между координационными осями здания и между крайними осями;

- привязку поверхностей или осей конструкций к координационным осям, а при необходимости, к другим элементам конструкций зданий;

- марки элементов сборных конструкций, монолитных участков и соединительных изделий;

- отметки подошвы фундаментов, верха консолей, стыка колонн и других наиболее характерных уровней элементов конструкций;

- ссылки на узлы;

- метки для установки в проектное положение некоторых элементов конструкций.

В состав схем могут входить планы, разрезы и фасады. Железобетонные элементы схематически изображают в той плоскости, в которой они расположены (например, фундаменты, перекрытия, покрытия и т. п. – в плане; рамы, стеновые панели - на фасадах).  Схемы сопровождают необходимыми разрезами и фрагментами.

Существует некоторая особенность в изображении схемы плана элементов конструкции, расположенных друг над другом.  Обе схемы располагают рядом, т. е.  как бы лежащими в одной плоскости, причём нижнюю схему располагают ближе к координационной оси, а остальные – в порядке их размещения по высоте снизу вверх.

Рис. 5.2. Схема расположения фундаментов и фундаментных балок

На рис. 5.2 приведена схема расположения (монтажный план) фундаментов и фундаментных балок производственного здания. На плане сплошными основными линиями изображены контуры фундаментов под колонны, например, Фм6, Фм3 (фундаменты железобетонные монолитные) и фундамент под оборудование ФОм3. Под полками линий-выносок указаны отметки низа фундаментов, указаны также размеры фундаментов и подбетонок, привязка их к координационным осям. Подбетонка - это слой бетона укладываемый под фундамент. Одной утолщённой линией на схеме показаны фундаментные балки БФ2. На схемах подземных конструкций (например, фундаментов) изображение выполняют предполагая, что грунт прозрачный. К схемам

Рис. 5.3. Чертёж узла 3 схемы       прилагаются  чертежи узлов фундаментов.

расположения фундаментов

На рис. 5.3 представлен чертёж узла 3, который расположен на пересечении координационных осей А-1 схемы расположения фундаментов. Маркой МН6 на чертеже обозначены закладные детали. Схемы расположения элементов конструкций сопровождают спецификациями сборных элементов и соединительных деталей.

Рис. 5.4. Схема расположения колонн и ригелей

На рис. 5.4 изображена схема расположения колонн и ригелей многоэтажного производственного здания (план и разрез 1-1). На плане условными обозначениями замаркированы колонны и балки (ригели). На разрезе в более крупном масштабе показаны колонны с консолями, ссылки на узлы, отметки характерных уровней элементов конструкций- подошвы и стыки колонн. На подобных схемах наносят только размеры между смежными координационными осями и крайними осями.

Для монтажа сборных конструкций стен составляют схемы расположения стеновых панелей. На рис.5.5 приведена схема расположения (план) стен 1-го этажа панельного жилого дома. На плане проставлены марки всех панелей стен: наружных ПС и внутренних В…  Нанесены также марки других элементов: ЭП - электроблок, ВП -вентиляционный блок, КВ – коробка водостока, У1л, У2п… - санитарно-технические кабины левая и правая.

Для монтажа панелей наружных стен здания служат схемы расположения стеновых панелей. На рис. 5.6 изображена часть главного фасада между осями 1-7, на котором даны (на первом и последнем этажах) марки панелей стен

Рис. 5.5. Схема расположения панелей на плане 1-го этажа

(см. рис.5.5). На этом же чертеже приведена часть спецификации панелей наружных стен здания.

Рис. 5.6. Схема расположения наружных стеновых панелей жилого дома

Из приведённых выше примеров следует, что схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.

Спецификацию к схемам расположения элементов конструкций составляют по форме 7 или 8 ГОСТ 21.101-97 (рис. 5.7)

В спецификациях указывают:

а) в графе «Поз.» — позиции (марки) элементов конструкций, установок;

б) в графе «Обозначение» — обозначение основных документов на записываемые в спе-

цификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;

в) в графе «Наименование» — наименования элементов конструкций, оборудования, из-

делий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и его подчеркивать;

г) в графе «Кол.» формы 7 — количество элементов. В графе «Кол...» формы8 — вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п., а ниже — порядковые номера схем расположения или этажей;

д) в графе «Масса, ед., кг» — массу в килограммах. Допускается приводить массу в тон-

нах, но с указанием единицы измерения;

е) в графе «Примечание» — дополнительные сведения, например, единицу измерения

массы.

ПЛАН УРОКА 46

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Условные изображения и обозначения арматурных, закладных и соединительных изделий.

Цель изучения темы:

Научить читать чертежи арматурных, закладных и соединительных деталей.

Содержание темы:

Арматурные изделия, виды, назначение. Закладные детали.

Изображение на чертежах арматурных и закладных деталей.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает чертежи арматурных, закладных и соединительных деталей.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты с условными изображениями и обозначениями арматурных, закладных и соединительных изделий.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Элементы сборных железобетонных конструкций.

- Их изображение на чертежах.

- Спецификация.

III. Изложение нового учебного материала.

- Арматурные изделия, виды, назначение.

- Закладные детали.

- Изображение на чертежах арматурных и закладных деталей.

IV. Закрепление полученных знаний.

  - Элементы сборных железобетонных конструкций.

  - Их изображение на чертежах.

ПЗ. Спецификация на элементы сборных железобетонных конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.2. стр.267

## Теоретические знания по теме «Условные изображения и обозначения арматурных, закладных и соединительных изделий»

## Арматурные изделия

Под арматурными изделиями в современном строительстве понимают группы элементов, соединенных между собой и предназначенных для того, чтобы усиливать бетон в сжатых зонах или воспринимать растягивающие напряжения. В первом случае такие совокупности арматурных изделий называются колоннами, а во втором – балками.

# Обозначение арматурных изделий

Для того чтобы наносить на строительные чертежи различные арматурные изделия, используются условные графические изображения, предусмотренные ГОСТ 21.201-2011. Для их обозначения, а также для обозначения закладных изделий, применяется очень толстая сплошная линия.

Арматурные изделия имеют в своем составе различные закладные детали: стержни, пластины и хомуты. Они закрепляются непосредственно в бетоне. Кроме того, компонентами арматурных изделий являются рабочие стержни и другие разновидности арматуры, которые скрепляются между собой при помощи сварки или вязальной проволоки.

## Виды арматуры и арматурных изделий

Арматурные сетки и каркасы

Вся арматура, которая используется для производства железобетонных изделий, классифицируется по следующим признакам:

- Материал

- Способ изготовления

- Профиль

Арматура бывает металлической и неметаллической, причем неметаллическая в последние годы получает все большее распространение. По способу изготовления ее подразделяют на катанную, проволочную и стержневую, а по профилю – на арматуру периодического профиля и гладкую.

Существует также классификация строительной арматуры и по таким признакам, как:

- Принцип работы

- Назначение

- Способ монтажа

Что касается принципа работы арматуры, то по этому параметру она подразделяется на напрягаемую и ненапрягаемую, по назначению — на рабочую, монтажную и распределительную, по способу монтажа — на вязаную (в виде каркасов, сеток и отдельных стержней) и сварную.

Металлическая арматура подвергается таким процедурам, как холодная вытяжка, закалка, сплющивание в холодном состоянии, волочение через фильеры (отверстия, имеющие меньший диаметр, чем сама арматура). Это делается для того, чтобы упрочнить изделия и наиболее полно использовать свойства металла.

Если необходимо армировать предварительно напряженные конструкции, то помимо высокопрочной штучной арматуры используют пряди и пучки. Для изготовления прядей применяют высокопрочную проволоку, диаметр которой составляет три миллиметра. Кроме того, из отдельных прядей делают канаты.

При армировании бетона используют также арматуру из стеклопластика. По сравнению со стальной она имеет намного меньшую массу, совершенно не подвержена коррозии, и при этом не уступает по своим показателям прочности металлической. Тем не менее, есть у нее и некоторые недостатки, существенно ограничивающие сферу применения. К таковым относятся достаточно высокая чувствительность к температурным и динамическим воздействиям, меньший по сравнению со стальной арматурой модуль упругости, а также сложность в изготовлении. «Заменителем» стеклопластиковой арматуры в ряде случаев успешно становится асбестовое или рубленое стеклянное волокно.

В современном строительстве весьма широко применяются изготовленные из арматуры сетки. Они производятся или в виде плоских сеток, или в виде рулонов. Сейчас арматурные заводы производят легкие сетки. Для их изготовления используется холоднотянутая проволока диаметром от 3 до 7 миллиметров, а также горячекатаная низколегированная сталь периодического профиля. Кроме того, промышленность производит также тканые сетки, имеющие ячейки размером от 5 до 20 миллиметров. Они используются для того, чтобы армировать тонкостенные железобетонные конструкции. Для армирования прогонов, ригелей и балок применяются пространственные или плоские арматурные каркасы.

Обычная арматура

| Главный вид арматурного стержня. Сечение арматурного стержня. Главный вид арматурного пучка. Сечение арматурного пучка. Прямые стержни с маркировкой. Арматурный стержень (крюк 180°). Арматурный стержень (отгиб 90° – 180°). Арматурный стержень (отгиб 90°). Главный вид анкерного кольца или пластины. Тоже вид с торца. Арматурный стержень (отгиб 90° от читателя). Тоже (Наносится при близком расположении). Арматурный стержень (отгиб 90° к читателю). Обычная арматура Арматурные соединения |
| --- |
| Соединение стержней муфтой растяжения. Соединение стержней муфтой сжатия. Плоский каркас или сетка упрощенно. Плоский каркас или сетка условно. Одинаковые плоские каркасы или сетки. Предварительно напряжённая арматура Изо Главный вид арматурного стержня или троса. Сечение стержня или троса. Арматура с последующим натяжением расположенная в трубе или канале ( поперечное сечение ). Анкеровка у напрягаемых окончаний. Главный вид заделанной анкеровки. Тоже вид с торца. Съемное соединение. Фиксированное соединение. | Наименование |
| Закладные детали Закладные детали предназначены для соединения отдельных конструкций. Они представляют собой закреплённые в бетоне стальные стержни или полосовую или угловую сталь. На рис. 3.6 показаны отдельные виды закладных деталей и их расположение на поверхности строительных конструкций. # Чертежи элементов монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ входят чертежи элементов монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций. Они выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.113, ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93. В состав документации на строительные изделия в общем случае включают спецификацию, сборочный чертеж, чертежи деталей и, при необходимости, технические условия. В сборочный чертеж кроме видов, разрезов и сечений включают схему армирования. Схема армирования представляет собой чертеж монолитных или сборных элементов железобетонных конструкций, на котором показывают расположение арматуры, закладных изделий, защитный слой бетона, контуры конструкций и т.п. (рис. 11.1.6; 11.1.7 и 11.5.7). Схему армирования и относящиеся к ней сечения, как изделий заводского изготовления, так и монолитных изделий и конструкций, вычерчивают в условном предположении прозрачности бетона (см. рис. 11.5.4). На схеме армирования монолитной железобетонной конструкции указывают координатные оси здания и контуры конструкций, Причем контуры конструкций обводятся толстой основной линией. Указывают также размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона. Арматурные и закладные изделия на схеме армирования изображают очень толстой сплошной линией. Если необходимо, на схеме для обеспечения проектного положения арматуры указывают фиксаторы. Каркасы и сетки на схеме изображают условно (рис. 11.1.6; 11.1.7 и 11.5.9). Для обеспечения правильной установки несимметричных каркасов и сеток указывают только их характерные особенности, диаметр, отличающийся по диаметрам стержней и т.п. Если железобетонная конструкция имеет несколько участков с равномерно расположенными одинаковыми каркасами и сетками, то их контуры наносят на одном из участков, указывая номера позиций, а в скобках число изделий этой позиции. На остальных участках указывают только позиции и, в скобках, число изделий (рис. 11.5.10). На тех участках, где отдельные стержни расположены на равных расстояниях, изображают только один стержень, с указанием на полке линии-выноски его позиции, а под полкой — шаг стержней (рис. 11.5.12). Когда величина шага не нормируется, то рядом с обозначением стержней указывают в скобках их число (рис. 11.5.10). Одинаковые стержни, расположенные на равных расстояниях при изображении каркаса или сетки, вычерчивают только по концам каркаса или сетки в местах изменения шага стержней, В этом случае под полкой линии-выноски, на которой указана позиция стержня, приводится их шаг (рис. 11.5.11). В сложных случаях армирования допускается указывать номер позиции у обоих концов одного и того же арматурного изделия или отдельного стержня (рис. 11.5.14). Арматуру элементов, пересекающих изображаемый элемент, как правило, не показывают (см. рис. 11.5.11). Размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов — по внутренним контурам (рис. 11.5.15). На схемах армирования при вычерчивании каркасов, сеток и отдельных стержней допускается применение других упрощений, при условии обеспечения четкости чертежа. В технологических условиях в этом случае, при необходимости, приводят соответствующие пояснения. Допускается при вычерчивании несложных железобетонных изделий заводского изготовления и элементов монолитных конструкций габариты, закладные изделия, пробки, отверстия и т.п. наносить на схему армирования. В этом случае как бы совмещается изображение «вида» конструкции со схемой армирования. Отдельно для этих конструкций изображение вида не дается. По наиболее характерным местам конструкции выполняют сечения, их располагают на одном листе со схемой армирования. На сечениях проставляют размеры, причем, если получились сечения с одинаковыми размерами, то размеры не повторяют, а проставляют их только на одном из них. Сечения должны иметь сквозную нумерацию (рис. 11.5.7). На чертежах узлов железобетонных изделий (элементов монолитных конструкций) арматурные стержни и детали из профильного металла изображают контуром (рис. 11.5.8). Все стержни, входящие в схему армирования, маркируют. Номер позиции указывают на полке. На схеме армирования любых видов изделий и конструкций показывают сокращенные выноски позиций стержней (номер позиции), на сечении — полные выноски (с указанием диаметра стержня, обозначением класса стали и, в необходимых случаях, числа стержней данного диаметра или их шага). Если стержни одной позиции обозначаются на нескольких сечениях, то полную выноску дают только на одном из них. От стержней, не попавших в сечение, полную выноску приводят на схеме армирования. Номера позиций, диаметры и шаги хомутов в балках приводят на схеме армирования. В сечениях конструкций на выноске дают только номер позиции хомута. Если на схеме армирования изображают стержни, шаг которых не нормируется (при расположении нескольких стержней на небольшом расстоянии), то на полке линии выноски после номера позиции стержня указывают количество стержней (рис. 11.5.13). Марки каркасов, сеток, стальных закладных (т.е. не привариваемых к арматурным стержням, каркасам и сеткам) и соединительных элементов составляют из буквы и порядкового номера. Например, КП1, КР 2 шт. 2, С1 шт. 3, МН1 и т.п. Если требуется указание по ориентации изделия в конструкции, то на чертеже изделия наносят метку (рис. 11.5.15). Обозначение изделия одновременно находит отражение в его спецификации, в которую входят обозначение основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его марке, через точку, индекса «И», а через тире — марки изделия или его порядкового позиционного номера. Например: 845—5—КЖ.И—Б1 или 845—5—АР—И2. В обозначение сборочного чертежа изделия включают обозначение изделия и код документа. Например: 845—5—КЖ.И—Б1СБ или 845-5-АР.И2 СБ. Чертеж индивидуального изделия дан на рис. 11.5.14. Хомуты в сечениях всех видов железобетонных конструкций изображают с крюками (рис. 11.5.15). На чертежах видов сборных элементов железобетонных конструкций показывают контуры и геометрические размеры конструкций. Должны быть указаны также все отверстия, ниши, борозды, все детали, закладываемые в этот элемент (например, пробки) (см. рис. 11.5.4). Кроме этого указывают закладные изделия, риски, метки и надписи, обеспечивающие правильную ориентацию элемента при его транспортировании, складировании и монтаже (см. рис. 11.5.5). При применении в строительстве чертежей типовых изделий в них вносят изменения (устанавливаются дополнительные закладные изделия, устраиваются новые отверстия и т.п.). - В этом случае в составе рабочей документации на типовое изделие должна быть выполнена дополнительная рабочая документация с учетом следующих требований: типовые изделия изображают упрощенно; - на изображении типового изделия указывают только те элементы и размеры, которые должны быть изменены. Если необходимо, наносят другие размеры, которые отмечают знаком, а в технических требованиях на чертеже указывают «*» размеры для справок; - в спецификацию измененного изделия записывают типовое изделие как сборочную единицу, а также другие изделия, устанавливаемые при изменении; - графы «Поз.» и «Кол» не заполняют, в графе «Обозначение» указывают обозначение спецификации на типовые изделия, в графе «Наименование» — его наименование и марку. Измененному изделию присваивают самостоятельную марку, включающую марку типового изделия и дополнительный индекс. Например: IK84—la, 1К84— 1 — марка типового изделия, «а» — индекс, присваиваемый измененному изделию. Если проектом предусмотрено образование арматурных каркасов путем гнутья плоских заготовок, то на чертеже заготовки должно быть изображено сечение каркасов в согнутом виде. Если пространственные каркасы должны перед укладкой в опалубку собираться из нескольких плоских каркасов, на схемах армирования следует маркировать пространственные каркасы, а на чертежах пространственных каркасов — маркировать составляющие их плоские каркасы или сетки, а также давать выноски позиций стержней, служащих для соединения плоских частей каркаса между собой. Номера позиций, составляющих каркасы, сетки и закладные элементы, должны входить в общую нумерацию стержней арматуры железобетонного элемента. При этом принимается такая последовательность нумерации: позиции каркасов, сеток, отдельных стержней и, наконец, закладных элементов. На рабочих чертежах железобетонных конструкций следует давать схемы расчетных нагрузок. Для плит схему расчетных нагрузок вычерчивают только при наличии нескольких зон, имеющих одинаковую нагрузку. При выполнении чертежа предварительно напряженного элемента нужно указать контролируемое напряжение арматуры, способ и последовательность натяжения стержней, пучков и т.п., а также кубиковую прочность бетона при отпуске натяжения. |  |

ПЛАН УРОКА 47

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Выполнение сборочного чертежа конструкции монолитного столбчатого фундамента.

Цель изучения темы:

Научить выполнять чертежи с изображением и обозначением элементов каменных, железобетонных и металлических конструкций.

Содержание темы:

Условные изображения и обозначения, применяемые в чертежах бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет условные изображения и обозначения арматурных изделий на чертежах железобетонных конструкций.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А4 ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих

1.2 Сообщение темы и цели урока, пояснение порядка работы.

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Схемы расположения сборных и монолитных железобетонных конструкций.

- Спецификация.

III. Изложение нового учебного материала.

- Сборочные чертежи монолитных железобетонных конструкций.

- Чертежи фундаментов.

- Чертежи арматурных изделий.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Сборочный чертёж монолитного столбчатого фундамента.

ПЗ. Выполнение сборочного чертежа конструкции монолитного столбчатого фундамента.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §11.5. стр.277

На видах, планах и разрезах монолитных железобетонных конструкций (рис. 11.5.1) указывают:

- координационные оси здания;

- расстояния между смежными и крайними координационными осями;

- привязку элементов конструкций к координационным осям;

- отметки уровней, характерных для данной конструкции (например, верха или низа элемента, выступа в нем, на который опирается другая конструкция и т.п.);

- закладные изделия;

- пробки, любые отверстия, ниши, борозды;

- участки смежных конструкций, на которые опираются или в которые заделываются железобетонные конструкции.

Если монолитная железобетонная конструкция состоит из нескольких элементов балок, плит и т.п., на каждый из которых выполняют отдельные схемы армирования, то этим элементам дают позиционные обозначения, или марки, согласно рис. 11.5.1.

Допускается не делать чертежи на простые детали, а все необходимые данные приводить в спецификации (рис, 11.5.2) или, при большом их количестве, в ведомости (рис, 11.5.3).

Методические указания к практической работе «Выполнение сборочного чертежа конструкции монолитного столбчатого фундамента». Формат А3, масштаб 1:50.

- на формате выполнить разметку в соответствии с заданными размерами;

- выполнить чертёж тонкими линиями;

- после нанесения размеров, обвести чертёж основной сплошной линией;

- составить спецификацию изделия в соответствии с требованиями ГОСТ 2.108 и ГОСТ 2.113;

- выполнить чертежи сеток армирования;

- составить спецификацию сеток армирования. Для расчета массы стержней в таблице 8.1 приведена выдержка из сортамента арматуры.

Задания для выполнения работы даны на рисунке 8.2.

Пример выполнения работы приведен на рисунке 8.4.

Тип сооружения

А

Б

Пролет L, м

9

6

Количество пролетов N 1

2

3

Шаг B, м

6

9

Количество шагов N 2

6

4

Рисунок 8.1 – Варианты заданий для схемы расположения фундаментов
и фундаментных балок

ПЛАН УРОКА 48

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Назначение и виды чертежей металлических конструкций. Расположение видов на чертежах

Цель изучения темы:

Научить читать и выполнять чертежи сварных металлических конструкций.

Содержание темы:

Чертежи металлических конструкций, условные изображения, обозначения, нанесение размеров и необходимых надписей.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет чертежи металлических конструкций.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А3, ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Наглядные изображения окружности, плоских фигур в аксонометрических проекциях.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Проецирование призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара на три плоскости проекций.

- Наглядные изображения геометрических тел и деталей в аксонометрических проекциях.

IV. Закрепление полученных знаний.

- Чертежи металлических конструкций. Расположение видов.

- Условные изображения.

- Условные изображения, обозначения, нанесение размеров и необходимых надписей.

ПЗ. Чертежи металлических конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §12.1 стр.287

Теоретические знания по теме «Назначение и виды чертежей металлических конструкций. Расположение видов на чертежах»

В современном строительстве используется большое количество самых разнообразных конструкционных материалов, в том числе металлы и их сплавы. Из таких материалов, как сталь и алюминий, очень часто изготавливают различные строительные конструкции.

Металлоконструкции чаще всего применяются в промышленных и гражданских зданиях, которые имеют большие по протяженности пролеты. Для изготовления строительных металлических конструкций используют конструкционную низколегированную сталь и углеродистую сталь обычного качества. Что касается массовых строительных конструкций, то их в подавляющем большинстве случаев выпускают из стальных горячекатаных (прокатных) профилей. На протяжении целого ряда последних лет вместо них все чаще применяют тонкостенные профили. Изготавливаются они методом прокатки стальной ленты или стального листа, или же с помощью холодной штамповки.

Достаточно часто для изготовления металлических конструкций используют сварные профили. Их, в свою очередь, производят на основании специальных технических условий из отдельных элементов. Название и профиль прокатной стали определяется конфигурацией поперечного сечения.

Схематические чертежи                            Элементы конструкций

На сегодняшний день наиболее распространенными являются такие профили прокатной стали, как швеллер, равнополочные и неравнополочные уголки, а также двутавр. Все они активно используются для изготовления самых разнообразных металлических конструкций, применяемых при сооружении жилых домов, цехов промышленных предприятий, капитальных и временных складских помещений, а также инфраструктурных объектов различного вида и назначения.

## Условные изображения

Основными нормативными документами, определяющими, каким именно образом на чертежах и схемах на выносных надписях, а также в текстовых документах должны изображаться профили прокатной стали и прочие элементы металлоконструкций являются ГОСТ 21.501–93 и ГОСТ 2.410–68.

## Виды и масштабы чертежей

Согласно определяющему стандарту, чертежи, на которых изображены металлоконструкции, должны включаться в отдельный комплект, маркируемый как «КМ». В них должны содержаться все данные, которые требуются для того, чтобы составлять чертежи марки «КМД» (то есть рабочие деталировочные чертежи). Для выполнения чертежей комплекта марки КМ используются следующие масштабы:

• Схематические изображения расположения
различных конструкций – 1:200; 1:400

• Схематические изображения разрезов и планов зданий – 1:400; 1:800

• Конструктивные элементы зданий и сооружений – 1:20; 1:50; 1:100

• Поперечные разрезы и виды – 1:50; 1:100

• Узлы – 1:10; 1:20

Расположение видов

На чертежах металлоконструкций, их разрезах и видах изображаются только такие элементы, которые расположены очень близко к граням, совмещенным с плоскостью чертежей и поверхностями изображенного изделия. Для таких случаев принято правило, в соответствии с которым на каждом виде за исключением главного наносится специальное буквенное изображение. Что же касается направления взгляда, то оно обозначается при помощи стрелки.

Расположение видов на чертежах металлических конструкций

Для того чтобы установить, как элементы располагаются друг относительно друга, где находятся их оси и размещаются отверстия, на чертежах проставляются размеры. В тех случаях, когда они оказываются одинаковым, они наносятся следующим образом: указывается величина произведения числа промежутков на размер самого промежутка с обозначением суммарного расстояния.

Нанесение размеров скосов

Для обозначения уклона или скоса элементов конструкций используются катеты прямоугольного треугольника, а также стрелки и величины скосов и уклонов. Допускается также применение треугольников, стороны которых располагаются параллельно соответствующим линиям металлоконструкции. При этом такие треугольники располагают вплотную к элементам.

Обозначение уклона треугольником в элементах связей

ПЛАН УРОКА 49

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

# Тема урока: Общие правила выполнения и оформления чертежей металлических конструкций.

Цель изучения темы:

Научить читать и выполнять чертежи металлических конструкций.

Содержание темы:

Условные изображения. Расположение видов на чертежах металлических конструкций. Общие правила оформления чертежей металлических конструкций. Нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет чертежи металлических конструкций. Выполняет оформление чертежей. Наносит размеры.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А4 ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход занятия

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к занятию, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Расположение видов на чертежах металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Чертежи металлических конструкций. Назначение и виды.

- Общие правила оформления чертежей металлических конструкций.

- Нанесение размеров.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Чертежи металлических конструкций.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §12.1 стр.287

# Теоретические знания по теме «Общие правила выполнения и оформления чертежей металлических конструкций».

Чертежи металлических конструкций зданий и сооружений представляют собой чертежи общего вида, планов и разрезов. Основными нормативными документами, определяющими, каким именно образом на чертежах и схемах на выносных надписях, а также в текстовых документах должны изображаться профили прокатной стали и прочие элементы металлоконструкций являются ГОСТ 21.501–93 и ГОСТ 2.410–68.

Кроме этого, для групп элементов конструкций (колонн, балок, ферм и т. п.) составляют схемы расположения этих элементов, а при необходимости выполняют ещё чертежи элементов и узлов конструкций. Все эти чертежи входят в состав основного комплекта рабочих чертежей марки КМ.  Чертежи марки КМ служат основой для разработки деталировочных чертежей марки КМД, составления смет и определения потребного количества металла.  Строительные конструкции чаще всего изготавливают из стальных прокатных профилей. Конфигурация поперечного сечения определяет профиль прокатной стали и его название.

Наибольшее распространение получили следующие профили прокатной стали: уголки равно- и неравнополочные, двутавр и швеллер. Основные элементы профиля имеют конкретные названия. Элемент, характеризуемый величиной b в угловой стали, швеллере, двутавре и др., называется полкой. В двутавре и швеллере вертикальный элемент, имеющий высоту h, называется стенкой. Подробное наименование элементов угловой стали и изображение наиболее часто встречающихся профилей проката дано на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Прокатные профили

Сведения о размерах, форме и другие данные сортового прокатного профиля различных видов приводятся в специальной таблице сортамента стального проката.

Как правило, металлические конструкции изготавливают на специализированных заводах, а затем доставляют на место стройки различным транспортом. Это даёт возможность членения каждой конструкции на «отправочные марки». Отправочная марка – часть конструкции, удобная для транспортировки.  Отдельные элементы металлических конструкций соединяют преимущественно сварными швами и реже заклёпочными. Условные изображения швов сварных конструкций выполняют по ГОСТ 2.312-72. По этому стандарту шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают: - видимый – сплошной основной линией; - невидимый – штриховой линией.

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают знаком «+», который выполняют сплошными линиями. Невидимые одиночные точки не изображают.

От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Условные обозначения шва наносят:

- на полке линии-выноски, если шов с видимой стороны;

- под полкой линии-выноски, если шов с невидимой стороны.

Рис. 3.2. Графическое обозначение сварных швов

На рис. 3.2 показано:

а) и б) условное обозначение точечной сварки и размер знака;

в) и г) условное обозначение шва с видимой и невидимой стороны;

д) условное обозначение шва, выполненногопри монтаже.

Однако для чертежей марки КМ в соответствии со стандартами предприятий-изготовителей металлических конструкций допускается применение изображения швов сварных соединений, приведённых на рис. 3.3 и рис. 3.4.

Рис. 3.3. Условные изображения сварных швов

В этом случае швы обозначают без выносных линий. Обозначение располагают над или под графическим обозначением шва (по типу 6-100, 4-75), независимо от того, является сварной шов видимым или невидимым.

Первая цифра в обозначении шва указывает высоту катета, а вторая– длину шва. Если стоит одна цифра, то она обозначает высоту катета шва, а сварка делается по всей длине элемента (см. рис. 3.4)

Рис. 3.4. Обозначение швов

На рис. 3.5. показан пример обозначения сварных швов по ГОСТ 2.312-72

Рис. 3.5. Обозначение сварных швов

На чертежах колонн, балок, ферм, связей и др., выполненных из прокатных профилей, проставляют их условные графические изображения и их размеры. На рис. 3.6 приведены условные графические обозначения прокатных профилей.

Рис. 3.6. Условные обозначения прокатных профилей

Масштабы.

Масштабы чертежа выбирают в зависимости от сложности конструкции и сооружения в целом, с тем, чтобы были обеспечены компактность изображения, удобство пользования чертежом и получения чётких копий при современных способах размножения чертежей.

Рекомендуемые масштабы

Общий вид, планы и разрезы..........................................1:50, 1:100, 1:400

Схемы расположения элементов конструкций...........1:100, 1:200, 1:400

Элементы конструкций........................................................1:15, 1:20, 1:50

Узлы конструкций.......................................................1:10, 1:15, 1:20, 1:25

При выполнении чертежей элементов конструкций (раскосов, стоек, поясов ферм и т. п.), имеющих длину, значительно большую поперечных размеров, разрешается в поперечном направлении эти элементы изображать в более крупном масштабе (обычно в два раза крупнее).

Линии.

При схематическом изображении металлических конструкций в одну линию и для вычерчивания видимого контура в детальных изображениях применяется сплошная основная линия. При схематическом и полусхематическом изображении контуров конструкций элементы, выполненных из других материалов, изображают более тонкой линией.

Для изготовления металлических конструкций применяют прокатную и листовую сталь и трубы различного диаметра. Профили прокатной стали и другие элементы металлических конструкций изображаются и обозначаются на чертеже выносными надписями в соответствии с ГОСТ 2.410–68. Прокатные профили в видах и разрезах дают контурными изображениями, но без скругления углов и уклонов полок.

Элементы металлических конструкций, попавшие в разрез или сечение, не штрихуют.

Детали металлических строительных изделий соединяют сварными швами, клепаными или болтовыми соединениями, которые имеют также свои условные обозначения и правила выполнения.

Сварные соединения выполняют на чертежах по требованиям ГОСТ 2.312–72.

Условное обозначение шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от видимого изображения шва или под полкой линии-

выноски, если шов не виден (рис. 1.1). Линию-выноску начинают односторонней стрелкой. Условное обозначение сварного шва содержит: обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений; буквенно-цифровое обозначение шва; знак и размер катета профиля сварного шва, которые в обозначении разделяются знаком «дефис». При наличии на чертежах одинаковых швов обозначение наносят у одного из изображений, а от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают один порядковый номер. В изображениях металлических конструкций и строительных изделий широко используют сварные соединения заводские и сварные соединения монтажные. В случае выполнения монтажного сварного шва на пересечении линии-выноски и полки располагают знак .

Во многих инженерных сооружениях (мосты, крытые рынки и стадионы), в зданиях с пролетами применяются металлические конструкции — колонны, балки, фермы, лестницы и т.п., изготовленные из стали (из стальных труб, стального проката, листовой стали). Металлические конструкции довольно разнообразны по форме. Например, профиль, определяемый формой поперечного сечения, может быть выполнен в виде тавра, двутавра, угольника, швеллера, полосы и др.

Комплект чертежей металлических конструкций обозначается маркой КМ.

Чертежи в зависимости от содержания выполняются в следующих масштабах: 1:20, 1:50, 1:100 — для элементов металлических конструкций; 1:10, 1:20 — для узлов конструкций; 1:50, 1:100 — для разрезов и видов; 1:200, 1: 400, 1:800 — для схем и схематических планов.

Расположение видов на чертежах металлических конструкций отличается от расположения видов на всех других чертежах (машиностроительных и строительных).

На чертеже может быть изображено несколько видов конструкции. Главный вид (буквой не обозначается) обычно располагается посередине, слева от него располагается вид слева (А), сверху — вид сверху (Б), справа — вид справа (В), снизу — вид снизу (Г); направление взгляда для каждого вида обозначается стрелкой.

Металлические конструкции на чертеже изображают условными графическими обозначениями, установленными соответствующими стандартами. Действительные размеры стального проката того или иного профиля также установлены стандартом и приводятся в различных справочниках.

Рядом с графическим обозначением приводят следующие размеры, соответствующие данной конструкции: ширину и толщину полки уголка, ширину и толщину стального листа, диаметр стального стержня, внутренний диаметр и толщину стенки трубы, номер профиля. Перед графическим обозначением может стоять число, которое показывает, сколько таких профилей присутствует в данном элементе конструкции, если их несколько (единица не указывается), или буквы, обозначающие материал (начальные буквы наименования материала), из которого изготовлен данный профиль, если он не стальной.

На видах и разрезах показывают только те элементы, которые находятся в непосредственной близости от наблюдателя или секущей плоскости (например, виды слева, справа, сверху и снизу на рис. 1.2). В подобных случаях над каждым видом, кроме главного, делают надпись по типу → А (надпись не подчеркивается). Направление взгляда указывают стрелкой, обозначенной соответствующей буквой.

На чертежах пунктирными линиями показывают контуры невидимых деталей, непосредственно примыкающих к видимым.

Детали элементов конструкций, расположенные наклонно к плоскости разреза, на изображении этого разреза не указываются (рис. 1.3). Если на главном виде какой-либо пояс конструкции располагается не горизонтально, то вид на этот пояс следует вычерчивать параллельно наклонному поясу, а выносные линии для нанесения размерных линий направлять к этому поясу под углом 90°.

Размеры на чертежах металлоконструкций проставлять только для того, чтобы установить взаимное расположение элементов, их осей и местоположение отверстий в элементах. При нанесении размеров в строительных чертежах размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми ограничивать засечками в виде основных линий длиной 2…4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии, которая должна выступать за крайние выносные линии на 1…3 мм.

Конструктивные элементы металлической фермы.

Ферма представляет собой стержневую решетчатую конструкцию. Расстояние между опорами называют пролетом. Верхний и нижний ее элементы называют верхним и нижним поясами, вертикальные стержни называют стойками, а наклонные – раскосами (рис. 1.4). Место соединения стержней фермы называют узлом. Узлы фермы имеют определенные названия: узел А – крайний; Б, Д – промежуточные; В – коньковый; Г – опорный. Оформление типовых узлов должно соответствовать рис. 1.10.

Рис

. 1.1.

Обозначение

сварных

швов

Рис

. 1.2.

Расположение

видов

Рис

. 1.3.

Изображение

разреза

Рис

. 1.4.

Геометрическая

схема

фермы

В узлах стержни соединяются с помощью стального листа – фасонки, толщина которой принимается от 8 до 25 мм.

Рис

. 1.5.

Профиль

уголка

Стержни легких стропильных ферм, как правило, выполняются из двух уголков, образующих в сочетании тавр. На рис. 1.5 изображен равнополочный уголок и приводятся названия его отдельных элементов.

ПЛАН УРОКА 50

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Выполнение чертежа сварного узла металлической конструкции здания.

Цель изучения темы:

Научить применять полученные знания при чтении и выполнении чертежей металлических конструкций.

Содержание темы:

Чертежи узлов сварных металлических конструкций. Условные изображения. Нанесение размеров.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Выполняет чертежи металлических конструкций, используя условные обозначения, наносит размеры.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А4 ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Расположение видов на чертежах узлов металлических конструкций.

ПЗ. Выполнение чертежа сварного узла металлической конструкции.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §12.4, стр.300

Методические указания к выполнению практической работы

«Чертёж металлической конструкции». Формат А3. Масштаб 1:4.

Требуется вычертить по наглядному изображению узла стропильной фермы: вид спереди (направление взгляда указано стрелкой), вид снизу, вынесенные сечения нижнего пояса, раскоса и стойки.

Все детали соединяются между собой заводскими швами, выполненными ручной электродуговой сваркой. Высота катетов швов:

5 мм – для соединения с фасонкой уголков раскоса и стойки по обушку;

4 мм – для соединения с фасонкой уголков раскоса и стойки по перу и уголков нижнего пояса по перу и обушку. Торцы уголков к фасонке не привариваются.

- На формате выполнить разметку тонкими линиями.

- Вычертить виды в соответствии с заданием.

- После проверки правильности выполнения чертежа, обвести виды основной сплошной линией.

- Нанести размеры.

- Заполнить основную надпись.

Примеры выполнения задания

Варианты заданий.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

ПЛАН УРОКА 51

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Чтение чертежей крупноблочных и крупнопанельных жилых, общественных и промышленных зданий.

Цель изучения темы:

Научить читать чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий.

Содержание темы:

Условные изображения и обозначения, применяемые в чертежах крупнопанельных и крупноблочных зданий. Спецификация.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает изображения и обозначения на схемах и чертежах и крупноблочных крупнопанельных зданий.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы ЕСКД, Модели. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос:

- Чертежи промышленных и гражданских зданий.

- Железобетонные конструкции.

- Оформление чертежей железобетонных конструкций.

- Металлические конструкции.

- Расположение видов на чертежах металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Конструктивные типы крупнопанельных зданий, пространственная жесткость бескаркасных зданий. Их конструктивные схемы. Разрезка стен.

- Стеновые панели, их конструкция.

- Конструктивное решение стыков, требования к ним.

- Конструкция подземной части бескаркасного здания. Особенности конструктивного решения перекрытий, лестниц, балконов.

- Каркасно-панельные здания, область их применения. Сборный ж/б каркас, его элементы и узлы сопряжений.

- Крепление панелей к элементам каркаса. Обеспечение пространственной жесткости каркасно-панельных зданий. Здания повышенной этажности.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Общие сведения о крупнопанельных зданиях.

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

Теоретические знания по теме «Чтение чертежей крупноблочных и крупнопанельных жилых, общественных и промышленных зданий».

Крупнопанельные здания возводятся из крупных сборных ж/б элементов, у которых высота и ширина намного превышают толщину. Такие элементы называются панелями.

По конструктивной схеме панельные здания бывают:

- бескаркасные – с продольными и поперечными несущими стенами;

Рис. 1. Конструктивные схемы бескаркасных крупнопанельных зданий а – опирание плит на продольные несущие стены; б – опирание плит по контуру (на продольные и поперечные стены); в – опирание по трем сторонам (на продольные несущие и внутренние поперечные стены).

- каркасные – с полным или неполным каркасом.

Рис.2. Конструктивные схемы каркасно-панельных зданий а – с полным поперечным каркасом; б – с полным продольным каркасом;

в – с неполным каркасом.

В крупнопанельных зданиях может применяться разрезка стен на одну или две комнаты по горизонтали и по вертикали.

Рис.3. Схемы разрезки наружных стен на панели а – горизонтальная на одну комнату; б – горизонтальная на две комнаты; в – вертикальная.

Панели наружных стен крупнопанельных зданий могут быть:

- однослойные, которые состоят из однородного материала легкого или ячеистого бетона и двух тонких слоев: наружного (фактурного) и внутреннего

(отделочного) толщиной 20 - 30 мм. Общая толщина панели 300 - 350 мм;

- трехслойные, которые состоят из внутреннего слоя, выполненного из утеплителя (пенопласт, пенополистирол, минераловатные плиты) толщиной 60, 80, 100 мм. Несущий слой (внутренняя грань) – 100, 120, 140 мм, в зависимости от этажности здания. Панели армируются каркасами и сетками. Общая толщина панели 300, 350, 400 мм.

Рис.4. Наружные стеновые панели

а – однослойная; б – трехслойная; в – двухслойная; 1 – легкий бетон;

- – ж/б;

- – эффективный утеплитель.

Панели внутренних стен изготавливают из тяжелого бетона толщиной 120, 140, 160 мм. Панели поперечных стен выполняются на одну комнату, продольных – на одну- две комнаты.

Рис.5. Внутренние стеновые панели а – общий вид; б – сечение сплошной панели.

Для панельных зданий применяются сплошные ж/б панели толщиной 140160 мм, которые опираются по контуру (минимум на 3 или 4 стороны). Панели имеют размеры на комнату. Длина панелей 3,6 - 6,3 м и ширина 2,4 – 7,2 м.

По месту расположения панели бывают: цокольные, наружные рядовые, торцевые, внутренние поперечные и продольные, парапетные.

Рис. 6. Наружная стена с противодождевым барьером (зубом)

Все панели разработаны по сериям 1.132, 1.131.

НС1 27.29.3-1, НЦ 54.22.3-Т, В5.5-22.26.16-Т

НС – наружная стеновая, 27 – шаг, 29 – высота, 3 – толщина, 1 – место расположения на фасаде.

Стыки наружных стен подразделяются на горизонтальные и вертикальные.

При заполнении швов применяются:

- гернит (пороизол) в виде сплошного резинового каната круглого сечения

Ø30-40 мм;

- нетвердеющая мастика;

- раствор с покрытием водоотталкивающим составом;

- рубероид;

- теплоизоляционный вкладыш; - легкий бетон.

Рис.7. Конструкция горизонтального стыка стеновых панелей

- – ж/б панель перекрытия;

- – цементный раствор;

- – стеновая панель;

- – противодождевой барьер;

- – герметизирующая мастика;

- – пороизол или гернит;

- – термовкладыш в гидроизоляционной оболочке.

Рис.8. Монолитный вертикальный стык

- – наружная панель;

- – утеплитель;

- – дренажный канал;

- – пороизол;

- – герметик;

- – скобы;

- – бетон;

- – внутренняя несущая панель;

- – петля.

Панели между собой соединяются при помощи сварки на пластинах или при помощи скоб. Панели перекрытий между собой соединяются при помощи сварки соединительных пластин или выпусков арматуры, а с наружной стеновой панелью при помощи скобы.

Рис.9. Конструкция стыка внутренних стен

1 – соединительные стержни Ø12 мм; 2 – закладные детали;

3 – монолитный бетон.

ПЛАН УРОКА 52

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

# Тема урока: Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий

Цель изучения темы:

# Научить читать и выполнять рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий

Содержание темы:

# Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий, монтажные схемы. Спецификация.

Результат изучения темы:

Обучающийся: Читает и выполняет рабочие чертежи и крупнопанельных и крупноблочных зданий.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: плакаты, ГОСТы Форматы А3, ЕСКД,

Ход урока

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Чертежи промышленных и гражданских зданий.

- Железобетонные конструкции.

- Оформление чертежей железобетонных конструкций.

- Металлические конструкции.

- Расположение видов на чертежах металлических конструкций.

III. Изложение нового учебного материала.

- Конструктивные типы крупнопанельных зданий, пространственная жесткость бескаркасных зданий. Их конструктивные схемы. Разрезка стен.

- Стеновые панели, их конструкция.

- Конструктивное решение стыков, требования к ним.

- Конструкция подземной части бескаркасного здания. Особенности конструктивного решения перекрытий, лестниц, балконов.

- Каркасно-панельные здания, область их применения. Сборный ж/б каркас, его элементы и узлы сопряжений.

- Крепление панелей к элементам каркаса. Обеспечение пространственной жесткости каркасно-панельных зданий. Здания повышенной этажности.

IV. Закрепление полученных знаний.

# 1. Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий

V. Подведение итогов, рефлексия.

VI. Окончание урока и выдача домашнего задания.

Будасов Б.В. Строительное черчение(2) §14 стр.84

# Теоретические знания по теме «Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий»

# Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий

При проектировании крупноблочных и крупнопанельных зданий и сооружений в обязательном порядке составляется комплект их рабочих чертежей. В него помимо чертежей архитектурно-строительных решений включаются также схемы и монтажные чертежи, на основании которых происходит окончательная сборка конструкций.

Далее в качестве примеров приводится несколько типичных схем, на которых отражено расположение различных элементов крупноблочных и панельных конструкций. При монтаже панелей внутренних и наружных стен зданий и сооружений производящие эти работы сотрудники используют схемы расположения фасада и конструкций плана, чертежи различных узлов конструкций, а также развертки внутренних стен.

## Схема расположения панелей

На рисунке, который приведен ниже, дана схема, согласно которой должны располагаться друг относительно друга панели жилого дома. Чтобы его можно было соорудить без ошибок, на этом плане указаны марки всех входящих в его состав стеновых панелей: внутренних ( ПГ ), наружных ( ПС ), а также балконных. Кроме того, на этой схеме приведены марки целого ряда других элементов, таких, как: электрические блоки ( ЭП ), короба водостока ( КВ ), вентиляционные блоки ( ВБ ), правая и левая санитарно-техническая кабины ( У1п и У2л ).

Схема расположения панелей
на плане первого этажа жилого дома

Схема расположения стеновых панелей

Для того чтобы правильно произвести монтаж наружных стен зданий и сооружений, необходимо руководствоваться схемами, на которых изображено то, как именно располагаются стеновые панели друг относительно друга, а также относительно других конструкций здания. На приведенной ниже схеме изображен участок фасада здания, который располагается между осями 1…7. На ней указаны марки стеновых панелей ПС1…ПС9.

Схема расположения наружных
стеновых панелей жилого дома

Ниже приводится небольшая часть спецификации, составленной для панелей наружных стен.

Спецификация стеновых панелей жилого дома

Схемы расположения панелей внутренних стен

Для того чтобы строители в ходе сооружения зданий имели возможность безошибочно смонтировать внутренние стены, предназначаются схемы расположения панелей, из которых они состоят, а также спецификации и чертежи узлов. На показанном ниже чертеже приводится некоторая часть схемы внутренней стены с панелями, которые замаркированы, часть спецификации панелей, а также узел 12. При строительстве внутренних стен согласно чертежу, соединение составляющих их панелей происходит путем сваривания имеющихся в них закладных металлических деталей. Для пояснения деталей таких соединений на чертежах монтажных узлов делают специальные надписи. К примеру, на приведенном ниже чертеже узла 12 отображено, что для соединения между собой закладных деталей панелей необходимо использовать стальные стержни диаметром 16 миллиметров и длиной 220 миллиметров, которые приваривают друг к другу. Имеющиеся пустоты заполняются керамзитобетоном.

Схема расположения панелей внутренней стены

Спецификация панелей внутренних стен

## Схемы раскладки блоков и развертки

Для того чтобы строители могли правильно смонтировать из крупных блоков наружные стены зданий, они используют развертки и схемы раскладки блоков, которые по своему составу практически аналогичны монтажным чертежам крупнопанельных зданий. Ниже в качестве примера приведена развертка, изображающая торцевую стену крупноблочного здания по вертикальному ( 3 – 3 ) и горизонтальному ( 1 – 1 ) разрезам. На этом чертеже нанесены расположение друг относительно друга различных блоков, а также их маркировка ( СБ4, СБ3 и т.п. ), то, как именно располагаются стальные сетки ( С4 ). При помощи кружков показаны отдельные узлы и ссылки на другие чертежи комплекта. Кроме того, на развертках указаны все нужные отметки и размеры.

Развертка торцевой стены
крупноблочного здания

Развертка фундаментов

Схемы расположения плит

Для того чтобы правильно смонтировать перекрытия, строители используют схемы расположения составляющих их плит. Ниже приведены схемы того, каким образом плиты П1 и П2 располагаются в составе перекрытия технического подвала, а также спецификация изделий и монтажный узел (он обозначен как выносной элемент 5). Кроме того, на схеме показано, как расположены ребристые плиты настила П1 и как они крепятся анкерами МС1 к наружным стенам и между собой, как должно производиться утепление минеральной ватой. Для того чтобы правильно читать строительные чертежи, необходимо внимательно изучать их спецификации.

Схема расположения плит перекрытия
технического подвала

Спецификация железобетонных изделий

ПЛАН УРОКА 53

Тема программы: Чтение и выполнение чертежей с учетом осваиваемой специальности

Тема урока: Проектная документация.

Цель изучения темы:

Ознакомить с составом проектной документации на строительные объекты.

Содержание темы:

Общие сведения. Состав проектной документации. Нормативные документы.

Результат изучения темы:

Обучающийся: понимает и читает нормативные документы и проектную документацию на строительный объект.

Тип урока: комбинированный.

Материально-техническое оснащение урока: Примеры проектной документации на строительство. ГОСТы ЕСКД

Ход занятия

I. Организационный момент.

1.1 Подготовка учащихся к занятию, проверка присутствующих,

пояснение порядка работы.

1.2 Сообщение темы и цели урока

II. Актуализация опорных знаний:

Фронтальный опрос

- Рабочие чертежи крупноблочных и крупнопанельных зданий.

- Монтажные схемы.

- Спецификации.

III. Изложение нового учебного материала.

1. Проектная рабочая документация на строительные объекты.

IV. Закрепление полученных знаний.

1. Нормативные правовые акты, технический кодекс

V. Подведение итогов, рефлексия.

Общие положения

1. При разработке и согласовании проектной документации в строительстве следует руководствоваться требованиями нормативных правовых актов (далее — НПА) и ТНПА Республики Беларусь, настоящим техническим кодексом, иными документами, регулирующими строительную деятельность. В случае если для разработки проектной документации на объект строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, то разработке проектной документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

2. Состав и содержание проектной документации на ремонт, реконструкцию, реставрацию и модернизацию жилых и общественных зданий и сооружений устанавливается ТКП 45-1.04-206, а также ТКП 45-1.02-104 с учетом положений настоящего технического кодекса.

3. Проектная документация состоит из текстовых, графических материалов и смет. Правила выполнения и оформления проектной документации устанавливаются национальными и (или) межгосударственными ТНПА, действующими на территории Республики Беларусь. По решению заказчика выполнение проектных работ может осуществляться с применением технологии информационного моделирования (BIM-технологии). При этом оформление проектной документации выполняется с учетом технических возможностей современных систем автоматизированного проектирования (САПР).

4. Разработка проектной документации (проектирование) может осуществляться в одну или две стадии с выделением очередей строительства, пусковых комплексов, необходимость разработки (выделения) которых определяет заказчик, застройщик в задании на проектирование в соответствии с [1], [2]. При проектировании в одну стадию разрабатывают строительный проект. Строительный проект, включая все основные комплекты рабочих чертежей, представляется в органы государственной экспертизы и подлежит утверждению заказчиком в соответствии с экспертным заключением. При проектировании в две стадии разрабатывают архитектурный проект (утверждаемая первая стадия) и строительный проект (вторая стадия). Архитектурный проект разрабатывают на основе утвержденных градостроительных проектов, материалов инженерных изысканий, разрешительной и предпроектной (предынвестиционной) документации. Строительный проект при двухстадийном проектировании разрабатывают на основе утвержденного архитектурного проекта, материалов инженерных изысканий. Строительный проект, разработанный с отступлением от утвержденного архитектурного проекта, подлежит согласованию с разработчиком архитектурного проекта, органом (организацией), утвердившим(-ей) архитектурный проект, главным архитектором области, города, района соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа и утверждению в установленном порядке. По заданию заказчика, застройщика в проектной документации на объект строительства, прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке, разработчиком проектной документации могут выделяться пусковые комплексы. В этом случае государственные экспертизы проектной документации на каждый пусковой комплекс не проводятся.

5. Задание на проектирование предприятия, здания и сооружения (их очередей) уточняет заказчик с привлечением генерального проектировщика на этапе подготовки договора подряда.

6. По заданию заказчика допускается выполнять художественные работы по оформлению объекта строительства (элементы интерьеров и экстерьеров, элементы благоустройства, включая ландшафтные композиции). Перечень таких работ указывают в задании на проектирование. ТКП 45-1.02-295-2014 5

7. Для объектов, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам, предусматривается одностадийное проектирование с разработкой строительного проекта. При одностадийном проектировании строительный проект содержит разделы (по аналогии со стадией «А» — архитектурный проект), необходимые для рассмотрения в органах государственной экспертизы и для его утверждения.

8. Проектная документация передается заказчику в шести экземплярах (копии) на бумажных носителях (заказчик один экземпляр проектной документации передает в республиканский фонд проектной документации) и (или) архитектурный проект в электронном виде с электронной подписью, если иное не оговорено в договоре.

9. Комплект подлинников разработанной проектной документации хранится в течение срока, установленного законодательными актами, у разработчика с последующей передачей на хранение в государственные архивные учреждения Республики Беларусь или подлежит списанию в соответствии с законодательством.

10. Не включают в состав проектной документации расчеты строительных конструкций и инженерных систем, в том числе по противопожарной защите зданий и обеспечению безопасной эвакуации людей из них в случаях чрезвычайных ситуаций, расчеты технологических процессов, объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах. Эти материалы хранят у разработчика проектной документации и представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию. Не включают в состав проектной документации ссылочные документы: межгосударственные и национальные ТНПА, используемые при разработке проектной документации, и не требующие привязки чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов, а также конструкторская документация на нетиповые изделия, нестандартное оборудование, конструкции металлические деталировочные (КМД) и конструкции деревянные деталировочные (КДД). С целью минимизации затрат на обеспечение требований безопасности необходимо выполнять расчеты по методикам, установленным в действующих ТНПА, для следующих объектов строительства: — здания с массовым пребыванием людей (по СТБ 11.0.03); — высотные здания (по ТКП 45-3.02-108); — здания с металлическими несущими конструкциями; — здания с атриумами высотой более 15 м; — здания с двумя и более подземными этажами; — здания с превышением нормативной площади пожарного отсека; — объекты, на которые отсутствуют нормы проектирования; — взрывопожароопасные и пожароопасные здания производственного и складского назначения; — другие объекты (по требованию заказчика).

11. Внесение в утвержденную проектную документацию изменений, связанных с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производят по предложению заказчика проектной документации. Указанные изменения в проектную документацию вносит проектировщик по заданию заказчика в установленном порядке с оформлением договорных отношений. При изменении или введении в действие новых ТНПА утвержденная в установленном порядке проектная документация на строительство, в том числе сметная документация, изменению не подлежит. Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный и строительный проекты также в случае: — снижения сметной стоимости строительства при сохранении других технико-экономических показателей объекта, определенных входящим в состав проектной документации проектом организации строительства; — изменения условий строительства, определенных входящим в состав проектной документации проектом организации строительства, не приводящего к увеличению сроков строительства и сметной стоимости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности; — замены (по результатам проведенных торгов или иных процедур закупки, технологического и инженерного оборудования) материалов, не влияющей на технико-экономические показатели объекта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не приводящей к увеличению сметной стоимости строительства объекта; — приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных строительством объектов. ТКП 45-1.02-295-2014 6

12. В случае, если вне основного договора и (или) по условиям конкурсных торгов, по отдельному заданию заказчика в установленном порядке осуществляется разработка части проектной документации или отдельных документов, связанных с проектированием объекта, разработчик оформляет документацию в соответствии с действующими ТНПА, подтверждает (при необходимости) ее соответствие требованиям ТР 2009/013/BY согласно ТКП 5.2.25 и передает заказчику совместно с зарегистрированной декларацией о соответствии. Заказчик передает указанную проектную документацию или документы генеральному проектировщику для использования при проектировании (включения в состав проекта).

13. Для конкретного объекта проектирования и (или) строительства обоснованные отступления от требований технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY, допускаются только при наличии согласования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, которые утвердили и ввели в действие эти ТНПА. Необходимые компенсирующие мероприятия подлежат согласованию с соответствующими органами государственного надзора.

14. При строительстве объектов с использованием иностранных инвестиций на базе комплектного импортного оборудования или при использовании в строительстве указанного комплектного оборудования, сертифицированного в Республике Беларусь и закупленного заказчиком у иностранной компании, следует руководствоваться требованиями.

15. При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы (далее — оборудование). При этом в составе проектной документации выполняют спецификации оборудования по форме, установленной ГОСТ 21.110. В спецификациях оборудования приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования. В общих указаниях общих данных основных комплектов рабочих чертежей строительного проекта, в состав которых в качестве прилагаемых документов входят спецификации оборудования, изделий и материалов, производят запись о том, что при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе. После завершения закупки оборудования по поручению заказчика проектная организация на договорной основе вносит изменения в спецификации оборудования, изделий и материалов на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.

16. Спецификации оборудования используются заказчиком в качестве основы при подготовке документации для проведения конкурсных торгов при закупке оборудования для строительства объекта. По заданию заказчика на стадии архитектурного проекта составляют спецификации оборудования для: — оборудования длительного изготовления; — нестандартного оборудования.

17. При внесении изменений в утвержденную проектную документацию измененную проектную документацию представляют на повторную государственную экспертизу в соответствии с [4], после чего выдается экспертное заключение, позволяющее повторно утвердить проектную документацию. Внесение изменений в проектную документацию после ввода объекта в эксплуатацию не допускается.

18. Использование изобретений при проектировании объектов строительства и правовая защита изобретений, созданных в процессе разработки проектной документации, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. На этапе подготовительного периода строительства

Состав и содержание проектной документации. Архитектурный проект

1. При двухстадийном проектировании на стадии архитектурного проекта, с учетом обеспечения механической, экологической, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности объекта строительства, создаются: — архитектурная модель с разработкой фасадов, поэтажных планов, кровли, дизайн-проектов интерьеров, произведений монументального и монументально-декоративного искусства (если необходимость разработки указана в задании на проектирование); — конструктивная модель с выполнением необходимых расчетов, схем и узлов несущих конструкций, фундаментов, армирования железобетонных элементов; — модель инженерных систем здания, сооружения с выполнением необходимых расчетов и разработкой схем инженерных систем и их отдельных узлов; — генеральный план объекта строительства.

2. Архитектурный проект строительства объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры состоит из следующих разделов: а) общая пояснительная записка; б) генеральный план и транспорт; в) технологические решения; г) организация и условия труда работников; д) архитектурно-строительные решения с ведомостью основных объемов работ1); е) инженерное оборудование, сети и системы.

(Выдержка из: ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Издание официальное 1 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ)